	



جزوه اندازه گیری الکتریکی
سرفصل مطالب درس:  اندازه گيري الكتريكي

مفهوم و اهميت اندازه گيري الكتريكي ،   تعاريف اوليه ،   اجزاء سيستمهاي اندازه گيري ،   خطاها و آناليز آن ،   طبقه بندي دستگاههاي اندازه گيري.

دستگاههاي اندازه گيري آنالوگ ،  مغناطيس ثابت و سيم پيچ متحرك و بالعكس با آهن متحرك ،  الكتروديناميكي  ، فروديناميكي القائي ، الكترواستاتيكي ، .....

دستگاههاي اندازه گيري جريان و ولتاژDC     و  AC    و  روشهاي اندازه گيري مقادير خيلي كم و خيلي زياد ولتاژ و جريان ،  دستگاههاي اندازه گيري با ضرب كننده ها ،  اندازه گيري توان اكتيو و راكتيو يك فاز و سه فاز.

اندازه گيري مقاومتها ، خازنها ، سلفها و ضريب Q ،  پلهاي اندازه گيري و كاربرد آنها .

ترانسديوسرهای اثر هال ( Hall Effect Transducers ).

اسيلوسكوپهاي عادي و دستگاههاي ثبات .

دستگاههاي اندازه گيري ديجيتال ،  اندازه گيري فركانس و هارمونيكها - اسيلوسكوپهاي پيشرفته 

دستگاههاي اندازه گيري نظير : SVTM ,  CURVE TRACER ,  VTVM , WAVE ANALYZER .

اندازه گيری چيست

اندازه گيری عبارتست از تعيين يک کميت و يا مقدار فيزيکی توسط يک عدد و بر حسب يک واحد.  بنابراين برای اندازه گيری نياز به واحد هائی داريم ( مانند  ولت ،  متر ، کيلوگرم ، ثانيه و ....).  البته واضح است که برای برای اندازه گيری هر کميت تکنيکها و يا روشهای منحصر به آن وجود دارند ( کوليس ، ورنيه ، ميکرومتر ، خطکش ، ولت متر و سيستمهای اندازه گيری ديگر ).
نمايش ثبت و انتقال اطلاعات در اندازه گيری

وظيفه اندازه گيری دستيابی به اطلاعات در خصوص اندازه فيزيکی و نمايش آن است،  نتيجتاٌ مسئله نمايش ،  ثبت و انتقال اطلاعات بدست آمده از اهميت خاصی بر خوردار است.   نمايش، ثبت و انتقال اطلاعات بصور زير انجام ميشود:

1. آنالوگ –  در اين حالت مقدار اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورتی پيوسته نمايش داده ميشود.
2. ديجيتال –  در اين حالت اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورت تعدادی پالس و يا يک عدد نمايش داده ميشود.
تاريخچه اندازه گيری :

	1860
	1880
	زير بنای آحاد ( کنوانسيون متر  1875 )

	1880
	1900
	اختراع مهمترين دستگاههای اندازه گيری و ابداع متدهای اندازه گيری

	1900
	1920
	روشهای اندازه گيری دقيق در جريان مستقيم

	1920
	1940
	اندازه گيری جريانهای متناوب ،  در انتقال انرژی الکتريکی ، مخابرات و فرکانس بالا

	1940
	1960
	دستگاههای اندازه گيری الکترونيکی، ترکيب اندازه گيری و کنترل – اندازه گيری هسته ای

	1960
	تاکنون
	آناليز و اندازه گيری اتوماتيک در سيستمها


اهميت اندازه گيری در زندگی روزمره

1. اندازه گيری درجه حرارت بدن انسان
2. اندازه گيری درجه حرارت محيط های مختلف
3. اندازه گيری فشار خون
4. اندازه گيری فشار هوا
5. اندازه گيری فشار روغن
6. اندازه گيری مقدار آب مصرفی
7. اندازه گيری مقدار برق مصرفی
8. اندازه گيری سرعت
9. اندازه گيری رطوبت
10. اندازه گيری ولتاژ الکتريکی
11. اندازه گيری جريان الکتريکی
12. اندازه گيری فرکانس برق
13. اندازه گيری توانهای P ، Q ، و S

14. اندازه گيری انرژی مصرفی
15. اندازه گيری مقادير R ، Z ، , C , L

16. اندازه گيری وزن ، قد ، رنگ
17. اندازه گيری ابعاد ، طول و عزض 
18. اندازه گيری حجم،  وزن
کميتها و آحاد

مهمترين کميتها در اندازه گيری الکتريکی و الکترونيکی عبارتند از :  ولتاژ ،  جريان ،  توان و کميتهای منشعب از آنها ( مانند  ميلی ولت ، ميلی آمپر و ... )

توضيح اينکه برای اندازه گيری کميتهای فيزيکی ديگر ،  معمولاً آنها را به کميتهای الکتريکی فوق متناسب با کميت اصلی تبديل نموده و سپس عمل اندازه گيری انجام ميشود.

انتخاب روشها و دستگاههای مورد نياز برای اندازه گيری،  بستگی به اين دارند که آيا کميت مورد نطر از نوع مستقيم ( جريان مستقيم ) و يا ازنوع متناوب است ، در اين رابطه مقادير لحظه ای ، متوسط ، ماکزيمم ، پيک تو پيک ،  و موثر دارای اهميت هستند.

کميتهای الکتريکی و روابط آنها

کميتهای الکتريکی بوسيله روابط مختلفی بهم مربوط ميشوند.  مثلاً     U=R.I

کوئيز:

1. [image: image501.wmf]µ

i

I

مقادير لحظه اي ( در لحظه هاي 0 , T/4 , 3T/4 )، ماکزيمم ، مينيمم ،  پيک تو پيک ، متوسط و موثر شکل موج زير را محاسبه کنيد و يا روي شکل مشخص کنيد.
2. مقادير لحظه اي ( در لحظه هاي 0 , 5 ms , 15 ms ) )، ماکزيمم ، مينيمم ، پيک تو پيک ، متوسط و موثر شکل موج با رابطه زير را محاسبه کنيد. ( شکل موج را رسم کنيد )

[image: image1.wmf](

)

)

100

(

10

15

t

Sin

t

v

r

p

+

=


اسيلوسكوپ

( طرز كار و كاربرد اسيلوسكوپ در اندازه گيري هاي مختلف )

مختصري راجع به طرز كار و آشنائي با اسيلوسكوپ.

دياگرام ساده اي از يك اسيلوسكوپ در شكل 1 نشان داده شده است. قسمت اصلي اين وسيله اندازه گيري الكترونيكي؛ لامپ اشعه كاتوديك آن ميباشد. اين لامپ شامل قسمتهاي سه گانه ( تفنگ الكتروني؛  سيستم انحراف؛  و پرده حساس )  ميباشد.

1- تفنگ الكتروني مهمترين قسمت يك لامپ اشعه كاتوديك بوده و و ظيفه آن تهيه يك شعاع بسيار باريك الكتروني است. شعاع الكتروني ؛  مانند ساير لامپهاي خلاء از طريق يك  فيلامان و يك كاتد (بعنوان منبع الكترون) ايجاد ميشود. بلافاصله بعد از كاتد يك استوانه فلزي واقع شده كه گريد و يا شبكه ناميده ميشود؛  با اعمال يك پتانسيل مثبت بر روي اين شبكه نسبت به كاتد ميتوان مقدار الكترونهائي كه از داخل استوانه بخارج جاري ميشوند كنترل نمود. كنترل اين پتانسيل باعث كم و پر نور شدن اثر شعاع الكتروني بر روي پرده حساس خواهد شد.  الكترونها پس از خارج شدن از شبكه از درون سه آند ميگذرند؛ اين سه آند بصورت يك لنز الكترونيكي عمل نموده قادرند شعاع الكتروني را متمركز و بصورت يك شعاع باريك در آورند ( تمركز اشعه با تغيير پتانسيل آند دوم كنترل ميشود ).

2- سيستم انحراف از چهار صفحه X1 , X2, Y1, Y2​  تشكيل شده است. اعمال پتانسيل الكتريكي بهر جفت صفحه ( صفحات انحراف عمودي و صفحات انحراف افقي ) موجب انحراف شعاع الكتروني خواهد شد. مثالهائي از چكونگي انحراف شعاع الكتروني در شكلهاي 2-7 نمايش داده شده اند.
3- پرده حساس در حقيقت صفحه تصوير لامپ اشعه كاتوديك ( CRO) است؛ اين صفحه با ماده حساسي پوشانيده شده است كه در اثر بر خورد ؛ الكترونهاي شعاع الكتروني؛ متناسب با جنس مادهُ حساس ؛ نوري با رنگهاي مختلف توليد ميشود.  پس از آنكه اصابت الكترونها با پرده حساس قطع شد ؛ براي مدت كوتاهي ( متناسب با پسماند ماده حساس ) محل بر خورد شعاع الكتروني روشن باقي ميماند.

معرفي و آموزش كار با اسكوپ

اسيلوسكوپ اشعه كاتدي يك دستگاه نمايش دهنده است. در صورتي كه ديگر دستگاههاي نمايش دهنده فقط مقدار ولتاژ يا مقادير ديگر الكتريكي را نمايش مي دهند اما اسيلوسكوپ اشعه كاتدي قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بين مقادير آنها را نمايش دهد. خلاصه اطلاعات بسيار زيادي از نظر كمي و كيفي در مورد كارهاي اندازه گيري الكترونيك به اسيلوسكوپ داده شده است و با قسمت هاي متعلق به دستگاه هر اندازه گيري با رديف فركانسهاي زياد با اسيلوسكوپ امكان پذير است.
طرح ساده طبقاتي يك اسيلوسكوپ اشعه كاتدي در شكل(1-7) نشان داده شده است. طبقات اين اسيلوسكوپ شامل لامپ اشعه كاتديCRT ، تقويت كننده مرورX-Amp و قسمت منبع تغذيه PUمي باشد.
4- لامپ اشعه كاتدي
لامپ اشعه كاتدي در واقع يك لامپ خلاء است كه الكترونهاي آن از يك كاتد گرم منتشر شده و براي رساندن به سرعت كافي ابتداء شتاب داده مي شوند، سپس به شكل اشعه در آمده و در پايان به يك پرده نيمه شفاف پوشيده از فسفر رسانس برخورد مي نمايد.
محلي كه الكترونها به صورت اشعه در مي آيند لوله پرتاب الكترون) ELECTRON GUN (گفته مي شود. ساختمان ساده لامپ در شكل 1 نشان داده شده، لوله پرتاب مركب از يك كاتد K ، يك شبكه G (الكترود كنترل) و آندهاي شماره 1و2 است. شدت اشعه الكترون توسط شبكه اي به همان شكل لامپ الكترون معمولي، كنترل مي شود. آند اول در پناسيل مثبت نسبت به كاتد كار مي كند. از اين رو الكترونها هنگام عبور از اين شبكه شتاب مي گيرند و با شكاف كوچكي در وسط آن اشعه الكتروني تهيه مي گردد. الكترونهاي بيرون آمده از آند اول عملاً در مسير خط مستقيمي حركت مي كنند، ليكن نيروي دافعه بين الكترونها دور شدن اشعه را از هم به وجود مي آورند. اين تمايل توسط ميدانهاي الكترواستاتيكي با قرار دادن پتانسيل در آند اول و دوم لامپ كنترل مي شود، از اين رو تقارب اشعه الكتروني لامپ توسط آندهاي اول و دوم نسبت به محور خود يك عدسي الكتروني تشكيل مي دهند. معمولاً پتانسيل آند دوم ثابت است و پتانسيل آند اول براي تمركز اشعه متغير مي باشد، به همين دليل آند اول را الكترود تمركز دهنده نيز مي گويند.
منحرف شدن اشعه الكتروني به روي پرده به طور الكترواستاتيكي انجام مي گيرد. انحراف الكترواستاتيكي توسط صفحات انحراف تهيه مي گردند و به صورت دو وضع افقي(ياX) و عمودي(ياY) با زاويه قائمه نسبت به هم قرار دارند. ميدانهاي انحراف دهنده با اعمال ولتاژ مناسب بين هر دو جفت صفحات انجام مي پذيرد.
وقتي كه ولتاژهاي مختلفي به طور تناوبي به دو جفت صفحات انحراف دهنده وارد مي شوند اشعه الكتروني به طرف بالا و پايين و همچنين در عرض پرده به ترتيب با تغيير مقدار و قطبين ولتاژ حركت مي نمايند. در لامپ اشعه كاتدي وارد نمودن سيگنال مورد نظر به صفحاتY و اعمال يك ولتاژ استاندارد به صفحاتX مرسوم است، به طوري كه تركيب آنها محورهاي مختصات را پديد مي آورند. در تجزيه مدار الكتريكي معمولاً يك چيز در مورد تغييرات مقادير نسبت به زمان جلب نظر مي كند، بنابراين سيگنال مجهول به صفحات عمودي وارد شده و حركت عرضي(مروري) در پرده مستقيماً متناسب با زمان است و اين زمان توسط صفحات افقي با استفاده از ولتاژي كه آن را ولتاژ مرور
(TIME BASE) مي گويند ساخته مي شود.
در اين صورت مقداري كه نقطه نوراني روي پرده حركت كرده مربوط به دامنه ولتاژ وارد به صفحات انحراف دهنده مي باشد و اين پارامتر حساسيت انحراف لامپ اشعه كاتدي ناميده مي شود، آن را مي توان به صورت ولتاژ(يا جريان) لازم براي حركت نقطه نوراني در فاصله مشخصي روي پرده لامپ اشعه كاتدي تعريف نمود. معمولاً حساسيت انحراف(به طور جداگانه براي هر جفت صفحات) به ميلي متر بر ولت(يا بر ميلي آمپر) بيان مي شود. حساسيت انحراف از نظر مقدار مربوط به طرح اشعه كاتدي و شرايط كار آن مي باشد. يك سو كننده ولتاژ زياد و مرور
مسئله بسيار ويژه در اسيلوسكپ هاي اشعه كاتدي تهيه ولتاژ زياد يا ولتاژ فوق العاده زياد(E.H.T) براي تغذيه آندهاي آن مي باشد اين ولتاژ از يك تا 20 كيلو ولت متغير است. معمولاً اين مسئله با يك سو كننده ولتاژ زياد مشابه آنچه در شكل 2 نشان داده شده است انجام مي گيرد.
با مراجعه به شكل 2 ،D يك سو كننده ژرمانيومي يا سلنيومي ميله اي شكل مي باشد، مقاومت هاي تا مقسم ولتاژ را مي سازد و اين ولتاژهاي تغذيه به الكترودهاي لامپ اشعه كاتدي اعمال مي گردد. مقاومت يك پتانسيومتر است كه ولتاژ وارده را براي باياس منفي شبكه و مقاومت روشنائي برقرار مي كند، مقاومت هاي و يك صافي را مي سازد و مقاومت و خازن با هم صافي دكوپلاژ مي باشند. مقاومت نيز يك پتانسيومتر براي كنترل پتانسيل آند اول براي تمركز(ROCUSE) و براي كنترل پتانسيل آند دوم به كار رفته اند. خازنهاي و براي صاف كردن ضربانات استفاده شده اند. سيم پيچ L.T ترانسفورماتورـ Tr ولتاژ تغذيه گرمكن لامپ اشعه كاتدي را (كه 3/6 ولت مي باشد) تهيه نمايد.

قبلاً يادآوري شده است، طرح نمايش تغييرات كميت مجهول نسبت به زمان روي پرده لامپ اشعه كاتدي با وارد نمودن سيگنال مورد نظر به صفحات انحراف عمودي و اعمال يك ولتاژ مرور به صفحات انحراف افقي صورت مي گيرد، ولتاژ مرور بايد خطي باشد زيرا انحراف در جهت افقي مستقيماً با زمان متناسب است. پس نقطه نوراني توسط مرور در جهت افقي با يك سرعت ثابت كشيده مي شود و اين نقطه نيز به طور عمودي توسط تغييرات سيكل ولتاژ وارده منحرف مي گردد. در نتيجه نقطه نوراني روي پرده شكل موج را به همان طريقي كه معمولاً به صورت ترسيمي مي كشند به معرض نمايش در مي آورد. 
اگر دوره تناوب ولتاژ متناوب وارد به صفحات عمودي برابر با دوره تناوب مرور باشد بديهي است كه هر دو موج در همان صفحات در همان لحظه از زمان، مرور را شروع خواهند كرد و طرح نمايش داده شده دقيقاً بر مبناي همان تصوير واقعي قرار مي گيرد. چيزي كه ديده مي شود شكل ساكني خواهد بود كه مي توان از آن عكس برداري نمود.
براي اينكه مرور بتواند به طور دوره اي تكرار شود بايد ولتاژ مرور همانطور كه در شكل3 نشان داده شده است شكل موج دندانه اره اي داشته باشد. ولتاژ به طور خطي تاVmax بالا مي رود و سپس سريعاً به ولتاژ شروع VST بر مي گردد. بنابراين در پايان مرور عرضي پرده نقطه نوراني به سمت چپ براي مرور بعدي آماده مي شود. به اين عمل ، برگشـــت اشعه(FLY -BACK) مي گويند و زمان مربوط به آن، زمان برگشت اشعه BACK TIME ـFLY گفته مي شود.

شکل 3 ولتاژ دندانه اره اي مرور
ملزومات ولتاژ مرور عبارتند از:
ـ هنگام مرور به طرف جلو اين ولتاژ بايد خطي بوده تا مستقيماً با زمان متناسب باشد.
ـ زمان برگشت اشعه فقط بايد كسر خيلي كوچكي از مدت زمان و مرور به طرف جلو باشد.
ـ اين ولتاژ بايد به قدر كافي قوي باشد تا مرور در تمام طول افقي پرده انجام گيرد.
مدارهاي مختلفي در مولدهاي مرور به كار مي روند. ليكن اصول اساسي همگي آنها يكسان است. مثلاً يك خازن به تدريج شارژ شده و سپس وقتي به يك ولتاژ معيني مي رسد به طور ناگهاي تخليه مي شود، در هر صورت ولتاژ دو سر خازن به طور تناوبي دائماً افزايش يكنواخت و در يك لحظه كاهش دارد.
شكل(5-7) مولد مرور ساده اي را با استفاده از يك لامپ گازي نئون نشان مي دهد، خازن C از طريق منبع ولتاژ ثابت V و مقاومت متغير R1 شارژ مي گردد.

ولتاژ خازنC در دو سر لامپ گازي و مقاومت R2 قرار گرفته است. وقتي ولتاژ دوسر خازنC برابر با ولتاژ شكست لامپ گازي(Vmax) در شكل(5-7) مي شود، شكست هدايتي لامپ گازي و تخليه ناگهاني خازن از طريق آن طوري انجام ميگيرد تا ولتاژ خازن به ميزاني معادل ولتاژ تهيج لامپ تنزل يابد. در اين لحظه لامپ گازي قطع كرده و عبور جريان تخليه متوقف مي شود و خازن سيكل جديد شارژ خود را شروع مي كند، در نتيجه ولتاژ دو سر خازن شكل موج دندانه اره اي شبيه خط چين نشان داده شده در شكل (5-7)دارد. زمان تخليه بايستي فقط كسري از زمان شارژ كه با حاصل ضرب RICI (ثابت زماني) تعيين مي شود باشد.
مدار مرور تشريح شده در فوق كمتر براي توليد مرور نقطه نوراني در مدار افقي پرده اسيلوسكوپ به كار مي رود، از اين رو از مولد مرور به كمك لامپ تيراترون استفاده مي شود. در اين مولد مرور تا مادامي كه ولتاژ خازن پايين تر از ولتاژ شكست لامپ است آند تيراترون جريان خيلي كمي مي كشد، وقتي ولتاژ خازن به مقدار ولتاژ شكست مي رسد ناگهان هدايت تيراترون شكسته شده و خازن سريعاً در لامپ تخليه مي كند و جريان هدايتي مدار به حداكثر مي رسد، ولتاژ خازن تقريباً به طور آني به ولتاژ تهيج لامپ تنزل مي يابد، ولتاژي كه به خازن اجازه تخليه مي دهد توسط پتانسيونرR وROمقاومت محدود كننده جريان شبكه لامپ قابل تنظيم است. بنابراين دامنه ولتاژ دندانه اره اي مي تواند با آن تنظيم شود، مقاومت Rlim محدود كننده جريان آند لامپ مي باشد(شكل 6-7)
نحوه مروري كه در بالا اشاره شده است يكي مرور ثابتي در پرده لامپ اشعه كاتدي به وجود مي آورد و فركانس ولتاژ مرور فقط برابر يا چند برابر فركانس سيگنال ورودي مي باشد، در وضعيت هاي ديگري كه فركانس يك كم تغيير مي كند مرور"دوندگي" و يا تبديل به لكه روشني روي پرده خواهد شد.
حال كه مولد مرور نمي تواند عملاً ثبات كافي را تأمين نمايد ونمي تواند دقيقاً در زمان درستي مرور را شروع كند، نمي توان انتظار داشت فركانس سيگنال تحت نمايش كاملاً ثابت باشد. بنابراين احتياج به سنكرون يا همزماني بين مرور اسيلوسكپ و سيگنال ورودي مي باشد، به طريقه معمولي با رساندن قسمتي از سيگنال ورودي به مولد مرور كه به آن همزماني داخلي گفته مي شود همزماني نمايش تأمين مي گردد.

محدوديت استفاده لامپهاي خلاء زياد را در مولد مرور لازم مي سازد.
چنين مولد مروري با استفاده از مولتي ويبراتور با كوپلاژ كاتد در شكل نشان داده شده است. فيد بك مدار توسط مقاومت مشترك واقع در كاتد دو لامپ تهيه مي شود. مقاومتR5بار آند است. فركانس ولتاژ دندانه اره اي با شبكهC1 R3 R4 تعيين مي گردد. كنترل فركانس باR4 فراهم شده است. رديف فركانس با تعويض خازنهاي C1 و C2 به دست مي آيد . دامنه ولتاژ دندانه اره اي با مقاومتR6 تنظيم مي شود.

اسيلوسكپ كامل
علاوه بر لامپ كاتدي(CRT) و قسمت هاي تشريح شده در بخش قبلي، كار عادي اسيلوسكپ اشعه كاتدي مستلزم اجزاء كمكي معيني است، عمل متقابل بين اجزاء با لامپ اشعه كاتدي با مراجعه به شكل(8-7) ملاحظه خواهد شد.
براي اينكه نقطه نوراني به قدر كافي روي پرده لامپ اشعه كاتدي انحراف داشته باشد بايستي به صفحات انحراف پتانسيلهاي چندين ده يا چند صد ولت وارد شود، با اينكه ممكن است سيگنالهاي مخصوص وروردي اسيلوسكپ ولتاژ كم داشته باشد، وظيفه توليد ولتاژ كافي براي انحراف توسط افقي (X-) و تقويت كننده عمودي (Y-) انجام مي گيرد.
مقدار صحيح تقويت توسط تقويت كنند افقي با پتانسيومترR2 انتخاب مي شود. اين موضوع در تقويت كننده عمودي با پتانسيومتر ديگري يعنيR1صورت مي گيرد، تا پهنا و ارتفاع نمايش پرده به طور رضايت بخشي قابل كنترل باشد.
در مولد مرور تيراترون شكل(6-7) سيگنال همزماني با پالس سنكرون Vsync ، از طريق تقويت كننده عمودي به صورت يك پالس مثبت به شبكه مي رسد و اين پالس سبب هدايت تيراترون در لحظه صحيح هر سيكل مي گردد، به طوري كه ولتاژ سيگنال ورودي از لحظه اي كه سيكل خود را آغاز مي كند شروع مرور نقطه نوراني روي پرده لامپ اشعه كاتدي در همان لحظه خواهد بود. اگر لازم باشد نقطه نوراني دو بار پرده را مرور مي كنددو سيكل نمايش داده خواهد شد و پالس همزماني در هر ثانيه يك بار اعمال مي گردد. پالسهاي همزماني به جاي قسمتي از سيگنال ورودي ممكن است از يك مدار خارجي به دست آيد. اين مدار همزماني خارجي(external sync) گفته مي شود و نحوه كار آن به همان صورت همزماني داخلي است.

به دليل تأخير زماني مربوط به ديودهاي گازي و لامپهاي با تخليه گاز(تيراترون) توليد مرور با استفاده از آنها در مولدهاي مرور، فركانس مرور تا 20 يا 25 كيلو سيكل محدود مي شود. به بيان ديگر بعضي اندازه گيري ها با اسيلوسكپ فركانسهاي بسيار زياد(تا چندين مگا سيكل) لازم دارد. 
بيشتر اسيولسكپ ها پيش بيني هايي براي اتصال مستقيم ولتاژ ورودي به صفحات انحراف دهنده و به جاي تقويت كننده هاي ورودي دارند. اين موضوع مخصوصاً انجام شده تا اينكه سيگنالهاي با فركانس بيشتر از پهناي باند تقويت كننده عمودي قابل نمايش باشند.
مولد مرورTB با اعمال پالس سنكرون از: الف) منبع داخلي، ب) برق 50 سيكل شبكه يا پ) يك منبع خارجي توسط قرار دادن كليد سنكرون (SYNC.SWITCH) اسيلوسكوپ روي هر يك از آنها هماهنگ يا همزمان مي شود. مقدار شدت پالس همزماني يا سنكرون مي تواند با پتانسيومترR5كنترل گردد.
تقويت كننده هاي به كار رفته در اسيلوسكوپ بايستي داراي باند پهن مختلف با پاسخ فركانس خطي باشند تا اينكه شكل موجهاي بدون اعوجاجيدر روي پرده لامپ اشعه كاتدي به دست آيد.
يكي از تقويت كننده هاي باند پهن مناسب براي اسيلوسكپ در شكل (9-7) نشان داده شده است. اين تقويت كننده يك تقويت كننده كوپلاژ R5با استفاده از لامپ پنتود با شيب زياد و باند پهن مي باشد. سيم پيچ فركانس راديويي RFC به صورت سري با مقاومت بارR4آند براي گسترش پهناي باند در جهت فركانسهاي بالاتر اتصال يافته است. براي فركانسهاي پايين تر اين موضوع توسط شبكهC5 R5 واقع در آند انجام مي گيرد.

ولتاژ وارده به تقويت كننده عمودي با پتانسيومتر وروديR1 كنترل مي شود وامپدانس ورودي اسيلوسكپ را تعيين مي كند. اين امپدانس كمتر از 500 كيلو اهم نيست. اگر امپدانس ورودي اسيلوسكپ زياد باشد تقويت كننده جرياني نمي كشد وبراي اين منظور يك شبكه باياس سرخود متشكل از R2C2 در مدار كاتد قرار داده شده است. تقويت كننده داراي تقويت بدون اعوجاجي با رديف فركانس 50ـ30 سيكل تا30ـ10 كيلو سيكل و بهره اي در حدود 100 است، براي پهناي باند بيشتر از مقدار ياد شده بهره تقويت كاهش مي يابد. 
تقويت كننده هاي كوپلاژ RC مورد استفاده در اسيلوسكپ هاي موجود پهناي باندي از 50 سيكل تا 20 مگا سيكل دارند. تقويت كننده هاي لامپ T.W.T در دستگاههاي اندازه گيري مخصوص تا پهناي باند چند صد مگا سيكل به كار مي روند.
اسيلوسكپ اشعه كاتدي
C1-1(30-70)
يكي از متداول ترين اسيلوسكپ هاي اسيلوسكپC1-1 مي باشد. در اين اسيلوسكپ از يك لامپ اشعه كاتدي با پرده 125 ميلي متري استفاده شده است. حساسيب انحراف عمودي آن 25/0 سانتي متر بر ميلي ولت و حساسيت انحراف افقي آن 5/4 سانتي متر بر ميلي ولت مي باشد. بهره تقويت كننده عمودي 1800 و بهره تقويت كننده افقي آن 35 است.
امپدانس ورودي تقويت كننده عمودي 2 مگا اهم و كاپاسيتانس آن 30 پيكوفاراد است. رديفهاي فركانس مولد مرور با نوسان آزاد 7ـ2 ، 30ـ7 ، 130ـ30 ، 500ـ130 سيكل و 2ـ5/0 ، 7ـ2 ، 25ـ7 و 50 ـ 25 كيلو سيكل است.
تضعيف كننده پله اي ورودي با مقاومت و خازن ساخته شده است و با كليد انتخاب تضعيف 0، 20 و 40 دسي بل را تهيه مي كند.
سيگنال ورودي از طريق تضعيف كننده ابتداء به تقويت كننده عمودي وارد مي شود و از آنجا به تقويت كننده پوش ـ پول خروجي و سپس به صفحات انحراف عمودي لامپ اشعه كاتدي مي رود.
مولد مرور به كار رفته در اسيلوسكپ C1-1 از لامپ تيراترون ساخته شده است. بانده هاي مختلف فركانس مولد مرور با تعويض خازن انجام مي گيرد. فركانس مرور در هر باند فركانس مي تواندبا يك پتانسيومتر اصلي كنترل شود.
تقويت كننده عمودي مي تواند با محل شكل موج تحت نمايش(همزماني داخلي)، و يا از طريق برق متناوب 50 سيكل (همزمان با برق) و يا از طريق يكي منبع خارجي (همزماني خارجي) همزمان شود، همزماني مختلف را مي توان با كليد سنكرون انتخاب نمود.
ولتاژ مرور به تقويت كننده افقي و سپس به تقويت كننده پوش ـ پول خروجي آن مي رود. با تغيير ولتاژهاي تحريك لامپهاي پوش ـ پول محل نقطه نوراني در طول محور افقي (كنترل تغيير مكان عمودي) نيز تغيير نمايد.
اين اسيلوسكپ داراي اتصالاتي براي وارد نمودن مستقيم سيگنال ورودي به صفحات انحراف افقي و عمودي مي باشد.

نمايش دادن پالس
اسيلوسكپ معمولي با مرور نوسان آزاد(تكراري) براي نمايش پديده هاي پالس حتي پالس با كيفيت پايين با مشكل مواجه مي شود. در بعضي از مدارات الكترونيك پالسهايي به كار مي روند كه مدت دوام آنها بسيار كوتاه (كمتر از چند ميكرو ثانيه) و ميزان تكرار سريع (صدها برابر بزرگتر) دارند. حال اگر مدت دوام يك پالس فقط چند صدم زمان مرور اسيلوسكپ باشد اين پالس به صورت يك نوك تيزروي پرده كمي ظاهر شده و براي ارزيابي يا مطالعه اطلاعات چنداني را به دست نخواهد داد.
بنابراين بايد پهناي تصوير با به كار بردن فركانس مروري چندي برابر ميزان تكرار پالس زياد شود. در اين وضعيت هم اثر اشعه روي پرده در طول منحني پالس به صورت تك ضربه يا اينكه در طول خط افقي اثر چندين ضربه را خواهد داشت و به هر حال تصوير پالس نيز براي مطالعه يا عكس برداري غير واضح خواهد بود.
در عوض از نوعي مدار به نام مرور تريگر در اسيلوسكپ براي نمايش دادن پالس استفاده مي شود. مرور تريگر براي مطالعه پالسهاي با دوام كوتاه و هم جريانهاي گذرا با فواصل زماني نا منظم به طور يكسان رضايت بخش است.
در اسيلوسكپ با مرور تريگر در غياب پالس تحت نمايش، مرور قطع و در حال تريگر مي باشد يعني با ورود يك پالس مناسب مرور افقي اسيلوسكپ شروع مي شود. پالس تريگر ممكن است به دو صورت يا از يك منبع داخلي يا از پديده تحت مطالعه گرفته شده و به مولد مرور وارد شود. در حقيقت مولد مرور توسط پالس تريگر يك ولتاژ دندانه اره اي به صفحات عمودي اعمال مي نمايد. در زمان T1(شكل 10ـ7) اشعه، مرور رو به جلو را انجام ميدهد و در زمانT3 اشعه برگشت مي كند. درست در لحظه ايكه مولد از كار مي ايستد تا زمان T3 به حال توقف مي ماند تا اينكه پالس تريگر بعدي وارد شود. مجموع T1,T2,T3 برابر با Tts است كه آن را تناوب (زمان) مرور با تريگر مي نامند.

حال نحوه كار مولد مرور تريگر با تفصيل بيشتري مورد مطالعه قرار ميگيرد. همانطور كه تركيب مدار شكل(11ـ7) نشان ميدهد اين مدار با مدار مرور آزاد تفاوتي ندارد بجز اينكه لامپ مدار تا يك پالس تريگر نرسد به كار نمي افتد. وقتي كه مدار در وضعيت ساكن(بدون سيگنال) قرار دارد باياس مثبتي از طريقr3 به شبكه لامپ وارد شده و لامپ در حال هدايت است، خازنc2 به علت مقاومت كم لامپ در حال هدايت عملا تخليه شده است. درست در لحظه اي كه سيگنال مورد نظر به صفحات عمودي اسيلوسكپ وارد مي شود يك تريگر مربع شكل منفي هم از طريق شبكه ديفرانشيتور متشكل از خازن و مقاومت كم R1C1 به شبكه لامپ اعمال مي گردد. دامنه پالس تريگر به اندازه اي است كه لامپ رابه نقطه قطع مي برد. همچنان كه لامپ قطع شد خازنC2 از طريق مقاومت R2 شارژ مي شود و با از بين رفتن پالس تريگر مجددا لامپ شروع به هدايت كرده و خازن C2 سريعا تخليه مي شود ولتاژ دندانه اره اي تهيه شده به صفحات افقي اسيلوسكپ مي رود. ولتاژ دندانه اره اي پالس براي حركت اشعه در طول يك مرور كافي است. بديهي است كه مدت دوام پالس تريگر بايد برابر با زمان مرور باشد. مسئله مهم ديگر در مورد پالس تريگر اين است كه پالس بايد فقط براي شروع نوسان مولد مرور به كار رود و هيچ گونه اثري در كار مدار مرور نداشته باشد.

اسيلوسكپ اشعه كاتدي
C1-5(SI-1)
اسيلوسكپ اشعه كاتدي(S1-1) C1-5 براي مشاهده پديده هاي پالس با مدت دوامي از 1/0 تا 3000 ميكروثانيه و پديده هاي گذرا با ميزان تكرار بالاتر از يك مگا سيكل در نظر گرفته شده است.
لامپ اشعه كاتدي آن داراي حساسيت عمودي 25 ميلي متر بر 3/0 ولت براي باند پهن(10 مگا سيكل) و 25 ميلي متر بر1/0 ولت براي باند باريك (5/0 مگا سيكل) است. امپدانس ورودي آن تقريباً 5/0 مگا اهم و كاپاسيتانس ورودي حدود 50 پيكو فاراد مي باشد. حساسيت افقي لامپ 25 ميلي متر بر 3/0 ولت و امپدانس ورودي تقويت كننده افقي آن تقريبا 80 كيلو اهم است.
اسيلوسكپ دو نوع مرور آماده مي كند:
*مرور تريگر با رديفهاي زماني ثابت 1، 2، 5 ، 10، 30 ،100 ،300 ،1000 و 3000 ميكرو ثانيه با ابعاد مطالعه(40 تا 60 ميلي متر) براي پديده هاي پالس.
* مرور نوسان آزاد با 9 باند فركانس كه مي تواند از 20 سيكل تا 200 كيلو سيكل به طور مداوم تغيير مي كند.
طرح طبقاتي اسيلوسكپ در شكل(12-7) نشان داده شده است. تضعيف كننده ATT پله اي ورودي نوع RC بوده و جمعا تضعيف 40 دسي بل را به صورت قابل انتخاب در سه مرحله 10 دسي بل با كمك كليد به وجود مي آورد، سيگنال از طريق تضعيف كننده به تقويت كننده عمودي مي رود.
تقويت كننده عمودي متشكل از يك طبق كاتد فالوورCF1، يك خط تاخيرDL، يك طبقه معكوس كننده فازPIT و طبقه پوش ـ پول PP مي باشد كاتد فالوور CF1 به خط تاخير سيم پيچ و خازنDL متصل شده و سيگنال هنگام عبور از آن از نظر زماني 2/0 ميكرو ثانيه تاخير پيدا مي كند، ولتاژ ظاهر شده در آندهاي طبقه پوش ـ پول PP به صورت فاز مخالف به صفحات انحراف عمودي لامپ اشعه كاتدي وارد مي شود.

وظايف تقويت كننده همزماني و تقويت كننده افقي همان طور كه از نام اين طبقات ملاحظه مي شود معلوم است. مولد مرور از يك مولتي ويبراتور تشكيل شده است. ولتاژ دندانه اره اي توليد شده با مولتي ويبراتور از طريق يك كليد به مدار كاتد فالوورCF2 مي رود و سپس از طريق معكوس كننده فازPI2 به صفحات انحراف افقي لامپ اشعه كاتدي اعمال مي گردد، باندهاي فركانس مرور با تعويض خازنهايي صورت مي گيرد. در فاصله هر باند فركانس مرور مي تواند به طور پيوسته تنظيم شود. معكوس كننده فازPT2 ولتاژ دندانه اره اي وارد به صفحات افقي را به طور متقارن تامين مي كند.
در طبقه مرور TM يك مولد علامت گذاري زمانTIME - MARKET كه نقاط كوچكي را براي تنظيم زمان مرور اسيلوسكپ توليد مي كند وجود دارد. اين مولد از يك نوسان ساز، شش مدار هماهنگ براي تطبيق فركانسهاي موج سينوسي با تناوب 05/0 ،2/0 ،1 ، 20 و 100 ميكرو ثانيه و يك كليد به منظور قرار دادن هماهنگها در مدار تشكيل شده است. ولتاژ توليد شده توسط مولد علامت گذار به كاتد لامپ اشعه كاتدي وارد مي شود و به موجب آن اشعه روشني تصوير را براي اين فركانس تغيير ميدهد و نقاط كوچك روشني روي مرور توليد مي نمايد. اشاره مي شود به كمك وضعيت هاي كليد علامت گذار زمان و شمارش تعداد علامات به سهولت مي توان دوام پالس تحت مطالعه را تعيين نمود.
دامنه سيگنال تحت نمايش مي تواند با مقايسه آن به كمك يك شكل موج ولتاژ آزمايش(TEST VOLTAGE) 50 سيكل كه توسط يك ثابت كننده مناسب در اسيلوسكپ تهيه مي گردد اندازه گيري شود.
اكنون نحوه كار با اسيلوسكپ C1-5 شرح داده مي شود. ابتدا كليد روشن و خاموش اصلي اسيلوسكپ روي "ON" قرار ميگيرد. دستگاه پس از دو تا سه دقيقه گرم شده و نقطه نوراني روي پرده از نظر روشنايي (به طوريكه ملايم روشن و به وضوح نمايان باشد) و تمركز آن تا آنجا كه ممكن است با ابعاد كوچك تنظيم مي شود و سپس با كنترل هاي تغيير مكان افقي(X-SHIFT) و تغيير مكان عمودي(Y-SHIFT) نقطه نوراني در مركز پرده قرار مي گيرد.
حال نوع مرور، فركانس يا مدت آن نوع همزماني و قرار گرفتن تضعيف كننده ورودي، انتخاب مي شوند، تمام اين پارامترهاي با نوع اندازه گيري و مقدار پديده تحت مطالعه تعيين مي گردد.
براي نمايش پديده هاي پالس با دوام بيشتر از 3000 ميكرو ثانيه، مرور تريگر انتخاب مي گردد. براي پديده هاي تناوبي با جريانات با دوام زير 3000 ميكرو ثانيه مرور نوسان آزاد انتخاب مي شود. مرور مورد نظر با كليد"TIME -BASE SELECTOR" قابل انتخاب است.
سرعت مرور(رديف زمان) طوري انتخاب خواهد شد كه تمام پالس يا سيكل كامل سيگنال بتواند نمايش داده شود و تصوير حاصل قسمت بزرگي از پرده را اشغال نمايد. سرعت مرور زياد تصوير را در جهت افقي بيشتر باز يا گسترده مي كند.
در مورد نمايش پديده هاي پالس كليد رديف زمان"TIME RANGE" از نظر زماني در حدود دوام پالس تحت نمايش گذارده مي شود با مرور نوسان آزاد رديف فركانسهاي لازم با كليد باند فركانس انتخاب شده و تنظيم دقيق فركانس در حال رويت تصوير روي پرده با كنترل"FREQ. FINE" به دست مي آيد.
همزماني وقتي با قسمتي از خود سيگنال انجام مي شود كه كليد"SYNC" روي همزماني داخلي قرار گيرد، بنابراين اگر سيگنال ورودي نتواند همزمان شود، پالسهاي همزماني از يك منبع خارجي كه به ترمينال"X- INPUT" متصل مي گردد و با قرار دادن كليد"SYNC."‌روي وضعيت همزماني خارجي به دست خواهد آمد. اگر سيگنال نمايشي مربوط به فركانس برق شبكه است كليد "SYNC."‌روي وضعيت"MAINS" گذارده مي شود.
حداكثر ولتاژي كه بايد به ورودي اسيلوسكپ وارد شود 200 ولت است اگر ولتاژ ورودي معلوم نباشد تضعيف كننده ورودي روي (40 دسي بل) قرار مي گيرد و كنترل"Y-AMP."‌تا هنگامي كه ارتفاع تصوير روي پرده 20 تا 25 ميلي متر نشده نظيم مي گردد. اگر بتوان تصوير با ارتفاع كوچكتر به دست آورد كليد تضعيف كننده روي (20 دسي بل) يا (0 دسي بل) گذارده مي شود.
بعضي اوقات اندازه گيري به كمك ولتاژ انحراف افقي از يكي منبع خارجي لازم است. بنابراين كليد انتخاب مرور در وضعيت "AMP." و كليد "SYNC" در وضعيتEXT.SYNC." گذارده خواهد شد و ولتاژ مرور بايستي به ترمينال"X-INPUT" وارد شود و دامنه تصوير به كمك كنترل"SYNC" تنظيم مي شود.
براي تعيين دامنه پالس تحت مطالعه، تضعيف كننده ورودي و كنترل "AMP." به طوري كه بزرگي تصوير از 25 ميلي متر تجاوز نكند تنظيم مي شود ارتفاع از روي درجه بندي پرده قرائت خواهد شد. اكنون كنترل"AMP." رها شده و تضعيف كننده ورودي در محل"CAL."‌قرار مي گيرد و ولتاژ آزمايش به تقويت كننده عمودي وارد خواهد شد. اين ولتاژ به طوري كه ارتفاع آن با ارتفاع پالس تحت نمايش برابر شود تنظيم مي گردد و از درجه بندي پتانسيومتر AMP.CAL." قرائت مي شود. پس دامنه سيگنال مورد نظر:

خواهد بود كه در آن VC دامنه ولتاژ آزمايش به ولت و K ميزان تنظيم پتانسيومتر مي باشد.
وقتي فركانس سيگنال مجهول خارج از پهناي باند تقويت كننده قرار دارد ، اين سيگنال مستقيماً به كمك ترمينالهاي قرار داده شده در كنار اسيلوسكپ به صفحات انحراف عمودي لامپ اشعه كاتدي وارد مي شود. معمولا اين ترمينالها با يك دو شاخت اتصال كوتاه شده اند حداكثر مقدار اين ولتاژ نبايد از200 ولت تجاوز كند و پالس همزماني بايد از منبع خارجي گرفته شود.
انتخاب باند پهن(10 مگا سيكل) و باند باريك(500 كيلو سيكل) براي اندازه گيري به كمك يك كليد كوچك واقع در كنار اسيلوسكپ فراهم مي آيد.

اسيلوسكپ هاي مخصوص
گاهي اوقات مطالعه چگونگي تغيير دو كميت الكتريكي مختلف نسبت به يكديگر براي اندازه گيري هاي الكترونيك لازم است. براي مثال در آزمايش و مطالعه تقويت كننده هاي با شكل موجهاي مختلف نمايش همزمان دو سيگنال ورودي و خروجي تقويت كننده با هم روي يك پرده اسيلوسكپ به منظور مقايسه آنها قابل توجه است زيرا مي توان اعوجاج دامنه سيگنال خروجي را دقيقا با سيگنال ورودي مشاهده نمود.
اين مطالب توسط اسيلوسكپ هاي مخصوصي مانند اسيلوسكپ دو شعاعي (TWO- BEAM OSCILLOSCOPE) و اسيلوسكپ با مرور دوتايي (DUAL- TRACE OSCILLOSCOPE) قابل اجرا است.
اسيلوسكپ دو شعاعي داراي يك لامپ اشعه كاتدي همراه با دو لوله پرتاب الكترون است. بنابراين از لامپ اشعه كاتدي اين اسيلوسكپ دو شعاع الكتروني به دست مي آيد و دو سيستم مستقل انحراف افقي با دو جف صفحات انحراف اين دو اشعه را در جهت افقي منحرف مي نمايند. انحراف افقي دو شعاع هر دو لوله پرتاب الكترون به طور همزمان(يا جداگانه) با اعمال يك ولتاژ دندانه اره اي كنترل مي شوند. كنترل انحراف عمودي دو اشعه جدا از هم مي باشد و شكل موجها به صفحات انحراف عمودي جداگانه اعمال مي گردند.
اسيلوسكپ با مرور دوتايي داراي يك لامپ اشعه كاتدي و يك لوله پرتاب الكترون(مانند اسيلوسكپهاي معمولي) و دو سيستم انحراف جداگانه است. اسيلوسكپ از طريق دو كانال سيگنالهاي ورودي را به طور تناوبي به صفحات انحراف اعمال مي نمايد. بنابراين با مرور سرعت زياد دو تصوير مختلف همزمان روي پرده مشاهده خواهند شد. دو كانال معمولا با A و B علامت گذاري شده و داراي يك مدار كليد الكترونيكي براي هدايت به نوبت سيگنالهاي قسمت مطالعه به صفحات انحراف عمودي است. هردو كانال اسيلوسكپ شامل يك تضعيف كننده، يك مدار اميترفالوور(كاتد فالوور)، يك پيش تقويت كننده و يك معكوس كننده فاز پوش - پول براي انتقال دادن سيگنالهاي ورودي نامتقارن مي باشد. معكوس كننده هاي فاز هر دو كانال به كليد الكترونيك كه داري خط تاخير دهنده و تقويت كننده انتهايي(اصلي) هست كوپلاژ مي شوند. خروجي تقويت كننده انتهايي به صفحات انحراف عمودي اعمال مي گردد و در نتيجه اسيلوسكپ با مرور دوتايي داراي چهار حالت قابل انتخاب براي اندازه گيري مي شود.
ـ حالت انتخاب كانال A و كانالB هر يك به تنهايي براي اندازه گيري جداگانه.
ـ حالت يك در ميان بين دوكانال(ALTERNATE) كه در پايان هر مرور ديگري شروع مي شود.
ـ حالت شكسته(chop.) مثلا در فاصله زماني يك مرور فركانس آن از 500 كيلو سيكل به يك مگا سيكل تغيير مي يابد.
ـ حالت جمع و يا تفاضل كانالهاي AوB به صورتA-B يا A+B 
در اسيلوسكپ با مرور دوتايي از دو مرور اصلي (A) و تاخيري(B) استفاده مي شود. اين دو مرور از دو مولد و يك مدار مقايسه ساخته شده كه مرور A براي مطالعات معمولي به كارمي رود و مرورB براي باز كردن قسمت هاي شكل موج تحت نمايش به وسيله مرور A استفاده مي شود.
تمركز اشعه در اسيلوسكپ با مرور دوتايي دقيق تر از اسيلوسكپ دو شعاعي است، البته روشنايي تصوير اين اسيلوسكپ به علت تناوب نمايش كمتر از اسيلوسكپ دو شعاعي مي باشد. به هر حال اسيلوسكپ با مرور دوتايي به علت ساختمان ساده تر نسبتا ارزان تر بوده و انجام كار بهتري را نشان مي دهد.
طرح طبقاتي ساده يك اسيلوسكپ با مرور دوتايي در شكل (13ـ7) نمايش داده شده است. همانطور كه ملاحظه مي شود اين اسيلوسكپ داراي دو كانال Aو B براي ورود سيگنال است. كانالها هر يك شامل تضعيف كننده، پيش تقويت كننده و خط تاخير دهنده متشكل از مدارهاي با خازنها و سيم پيچهاي زياد براي تاخير مي باشد. مدار كليد الكترونيك در واقع يك تقويت كننده ديفرانسيل است كه سيگنالهاي ورودي دو كانال توسط كليد انتخاب مناسب در ورودي اين طبقه را به حالت چهارگانه به تقويت كننده اصلي عمودي ميدهد. پالسهاي تريگر از طبقه پيش تقويت گرفته شده و از آنجا براي همزماني سيگنالهاي ورودي با مرور به مدار مولد مرور مي رود. ولتاژ دندانه اره اي مولد مرور به تقويت كننده اصلي افقي و از آنجا به صورت متقارن به صفحات افقي اعمال مي شود. شكل (14ـ7) نمايش همزمان دو پالس در حالت هاي الف به طور جداگانه ب مجموع دو پالس و پ تفاضل آنها روي پرده اسيلوسكپ، نشان ميدهد.

مرور تاخيري
اندازه گيري پديده هاي پالس (يا ضربه اي) به روشهاي گوناگون و با دقت هاي مختلف انجام مي گيرد. بيشتر اندازه گيريهاي مربوط به فاصله زماني(TIME- INTERVAL) به كمك اسيلوسكپ هاي با مرور تاخيري نتيجه و دقت بهتري را به دست مي دهد. مرور تاخيري از تركيب دو مولد مرور ساخته مي شود كه نمايش مرور توسط دومين مولد مرور صورت مي گيرد. و به مولد مرور اولي مولد در حال تاخير (مولد اصلي) و به دومي مولد تاخيري مي گويند. مطابق شكل (15ـ7) شيب توليد شده توسط مولد در حال تاخير با يك پالس تريگر در زمان t1 شروع مي شود. تا رسيدن يك تراز مقايسه كننده به نام تقسيم تاخير(با شكل موج مستطيلي) اين شيب امتداد مي يابد. در زمانt1 مولد در حال تاخير مي ايستد و مولد تاخيري دوم تازه شروع به كار مي كند. بنابراين امكان دو تركيب براي قرار گرفتن پالس تريگر درمولد تاخيري موجود است.
ـ مولد تاخيري فقط تا رسيدن ولتاژ تاخير(شكل موج مستطيلي) از مقايسه كننده به طور خودكار موج دندانه اره اي طبق شكل(a) 15ـ7 مي سازد كه اين تركيب در مولدهاي تاخير زمان(THME- DELAY GENERATOR) به كار مي رود. طول پالسهاي مستطيلي شكل(تقسيم تاخير) مي تواند با استفاده از يك پتانسيومتر ساده در مدار كنترل شود.
ـ مولد تاخيري با يك پالس تريگر داخلي يا خارجي در زمانtb بعد از t1 طبق شكل(b) 15-7 شروع به كار مي كند. چنين تركيبي درمولدهاي تاخير با تريگر (TREGGER- DELAY GENERATOR) به كار مي رود.
حال دقت اندازه گيري پالس توسط مرور تاخيري مورد رسيدگي قرار ميگيرد. هرگاه يك پالس منفرد براي تاخير زمان از مبداء to اندازه گيري شود دكمه DELAY اسيلوسكپ تا موقعي كه پالس درمركز بوده قرار گيرد تنظيم، و سپس تاخير زمان پالس محاسبه گردد. اگر مثلا زمان مرور اصلي انتخاب 10 ميكرو ثانيه براي هر تقسيم روي پرده باشد و تاخير تقسيم روي 215/6 تقسيم قرار گيردتاخير زمان پالس 15/62 ميكرو ثانيه (براي دقت زمان مرور درصد) يا 2/62 ميكرو ثانيه و دقت 9/1 ميكرو ثانيه است.
اگر مبداء پالس علامت گذار زمان همراه با پالس تحت اندازه گيري(با يك اسيلوسكپ دوكاناله) به كار رود، دقت اساسا افزايش مي يابد، مثلا فرض كنيد پالس مبداء در 50+ to ميكرو ثانيه رخ مي دهد. اگر زمان مرور در حال تاخير 2 ميكرو ثانيه در هر تقسيم قرار داده شود لامپ اشعه كاتدي اسليوسكپ دو پالس جداگانه را با 1/6 تقسيم نشان خواهد داد كه پس از آن اختلاف قرائت 2/12 ميكرو ثانيه مربوط به دقت زمان مرور درصد به دست مي آيد كه درصد مربوط به اثر غير خطي بودن انحراف مي باشد. اين نتايج در مجموع اندازه گيري 2/62 و دقت ميكرو ثانيه را به دست ميدهد. همان طور كه ملاحظه مي شود دقت اندازه گيري با قبل بهبود يافته است.


كاربردهاي ديگر اسيلوسكپ
الف)ترسيم مشخصه استاتيك لامپها
ترسيم منحني هاي مشخصه لامپهاي (يا ترانزيستورها) به روش نقطه يابي كار مشكلي است و در بعضي حالات اين ترسيم به كلي خارج از دسترس مي شود. چون هرگاه مقادير بزرگ ولتاژ يا جريان در مدار زياد ادامه يابد لامپ(يا ترانزيستور) تحت آزمايش در اثر اين ولتاژ يا جريان آسيب خواهد ديد. بر عكس ترسيم منحني هاي مشخصه لامپ به سادگي مي تواند به كمك يك اسيلوسكپ انجام شود.
يك نمونه ساده براي به دست آوردن مشخصه انتقالي شبكه فرمان لامپ در شكل (16-7) نشان داده شده است. به شبكه فرمان لامپ تريود واقع در مدار يك ولتاژ متناوب دندانه اره اي و يك باياس مستقيم منفي VS ، به طوريكه لامپ با زاويه هدايت 180 درجه كار كند مي رسد. قسمتي از ولتاژ دندانه اره اي به عنوان مرور صفحات انحراف افقي اسيلوسكپ استفاده مي شود، ولتاژ دو سر R يعني مقاومت بار آند به صفحات انحراف عمودي اسيلوسكپ كه تغييرات آن متناسب با جريان آند لامپ است اعمال مي شود. در نتيجه نقطه نوراني روي پرده متناسب با ولتاژ دندانه اره اي شبكه فرمان در عرض پرده و متناسب با تغييرات جريان آند به طرف بالا يا پايين ، منحني مشخصه لامپ را ترسيم مي نمايد. اين منحني رابطه جريان آند به جريان شبكه را نشان مي دهد كه همان مشخصه استاتيك لامپ تريود مي باشد.
براي به دست آوردن مشخصه آند لامپ ولتاژ باياس فقط به شبكه فرمان وصل شده و ولتاژ دندانه اره اي به آند لامپ و صفحات انحراف افقي اسيلوسكپ وارد مي شود.

ب) ترسيم مشخصه اتصالPN 
براي آزمايش مشخصه ولت ـ آمپر اتصالPN مدار ساده اي به كمك اسيلوسكپ در شكل (17-7) نشان داده شده است، كريستاليCr كه به عنوان يك يكسو كننده نيم موج عمل مي نمايد به ثانويه ترانسفورماتور كاهنده Tr متصل شده است. براي اينكه كريستال در نقطه اتصالPN صدمه نبيند جريان ولتاژ آن كوچك گرفته مي شود. اين موضوع براي هر اندازه گيري در مورد اتصالهاي PN نيز بايد رعايت گردد.
عبور جريان اتصال PN در دو سر مقاومت R افت ولتاژي توليد مي كند كه اين ولتاژ طبق قانوناهم درهر لحظه مستقيماً متناسب با جريان مدار مي باشد. ولتاژ دو سر مقاومت R به صفحات انحراف عمودي(y) اسيلوسكپCO و ولتاژ تغذيه دو سر اتصال PN به ترمينالهاي صفحات انحراف افقي (X) وارد مي شوند. بنابراين مرور اشعه الكتروني روي پرده لامپ اسيلوسكپ به جريان اتصالPN‌يا افت ولتاژ دو سر اتصال بستگي دارد. به عبارت ديگر با تنظيم صحيح اسيلوسكپ مشخصه اتصال PN ، يعني شاخه رو به جلوي منحني روي پرده نمايش داده خواهد شد.
نمايش شاخه معكوس منحني مشخصه ولت ـ آمپر اتصالPN به كمك مدار نشان داده شده در شكل(18ـ7) انجام مي گيرد. اين مدار اساسا مشابه مدار قبل مي باشد و اختلاف آن فقط در نوع ولتاژي است كه به جاي ولتاژ 36 ولت به اسيلوسكپ وارد مي شود. صفحات انحراف افقي اسيلوسكپ با ولتاژ دو سر مقاومت R2‌شامل مقسم مقاومتي ولتاژ R1R2 تحريك مي گردد. مقدار و شكل موج اين ولتاژ به همان صورتي تغيير مي كند كه مقدار و شكل موج ولتاژ معكوس وارد به نقاطA وB تغيير مي نمايد. طبق شكل(18ـ7) ملاحظه مي شود كه صفحات انحراف افقي (x) متناسب با تغييرات ولتاژ دو سر اتصال PN و صفحات انحراف عمودي(y) متناسب با جريان معكوس اتصال تغيير مي كند و شكل ترسيم شده منحني مشخصه معكوس اتصال PN خواهد بود.
به علت اينكه ولتاژ معكوس كامل به چند درصد ولت مي رسد و ممكن است به اسيوسكپ خسارت وارد آورد از اعمال اين ولتاژ به صفحات انحراف اجتناب مي شود.

ديود D نسبت به TD يعني اتصال PN به صورت مخالف به مدار اتصال يافته است و عملا وقتي TD جريان مي كشد ديودD مدار را قطع مي كند. زيرا عبور جريان رو به جلوي اتصالTD به علت افت ولتاژ قابل ملاحظه دو سر مقاومت R3 يعني:
V=If . R3
به اسيلوسكپ صدمه مي زند. If در معادله،‌ جريان رو به جلوي اتصالPN است.
پ )اسيلوسكپ به عنوان نشان دهنده نول
به كار بردن اسيلوسكپ به عنوان نشان دهنده نول در پلهاي جريان متناوب بسيار متناسب است. زيرا حساسيت و امپدانس ورودي زياد اسيلوسكپ دقت زياد اندازه گيري را تامين مي كند. مدار ساده شكل(19ـ7) اتصال اسيلوسكپ در يك پل كشوئي را به عنوان نشان دهنده نول نمايش مي دهد. ولتاژ از طريق بازوي نشان دهنده پل به تقويت كننده عمودي و از آن پس به انحراف عمودي لامپ اشعه كاتدي اسيلوسكپ وارد مي شود. وقتي پل به حالت تعادل (Z1Z3=Z2Z4) است ولتاژ دو سر بازوي نشان دهنده صفر بوده و مرور اشعه روي پرده به يك نقطه تبديل مي گردد. وقتي تعادل پل اختلاف پيدا مي كند نقطه روي پرده به صورت يك خط عمودي ظاهر مي شود.
نظر به اينكه اسيلوسكپ هاي داراي تقويت كننده هاي بهره زياد هستند بنا بر اين مشاهده نول توسط آنها دقيق تر از هر نوع ديگر نشان دهنده خواهد بود.

اندازه گيري مشخصه هاي فركانس
مداري براي به دست آوردن مشخصه هاي فركانس به كمك اسيلوسكپ در شكل (20ـ7) نشان داده شده است. نوسان سازOSC يك نوسان ساز مرور كننده فركانس است كه فركانس آن به طور پيوسته متغير ميباشد و يا اشعه از طريق رديف مورد نظر مرور مي شود. كنترل فركانس در بعضي نوسان سازها به صورت مكانيكي (يعني با يك موتور) كار ميكند و كنترل بعضي به طور كلي الكترونيكي است.
يك نوع كنترل فركانس نوسان ساز با اتصال يك لامپ رأكتانس به صورت موازي به مدار هماهنگ نوسان ساز درست مي شود. اثر لامپ رأكتانس درمدار به يكي از دو حالت اندوكتيو يا كاپا سيتيو خواهد بود، از اين رو لامپ رأكتانس درمدار هماهنگ نوسان ساز ضريب القائي يا ظرفيت متغيري را توليد مي كند. تغييرات رأكتانس توسط وارد نمودن يك ولتاژ مدوله كننده به شبكه فرمان لامپ رأكتانس به وجود مي آيد. در نتيجه سيگنال نوسان ساز فركانسش همراه با سيگنال مدوله كننده تغيير يا مرور دارد. رديف تغييرات مرور سيگنال نوسان ساز با پارامترهاي لامپ رأكتانس در حاليكه سيگنال(با هر سيگنال مدوله شده فركانس) ثابت مي ماند تعيين مي شود و اين موضوع براي به دست آوردن مشخصه يا پاسخ فركانس بسيار ضروريست.
با مراجعه به مدار شكل(20-7) نوسان سازOSC با ولتاژ دندانه اره اي از طريق مولد مرورTB اسيلوسكپ مدوله مي شود به طوري كه فركانس مرور نوسان ساز با حركت نقطه نوراني روي پرده اسيلوسكپ همزمان است، پس محور افقي لامپ اشعه كاتدي به عنوان محور فركانس عمل مي كند.
از نوسان سازOSC سيگنال مدوله شده فركانس به دستگاه تحت آزمايش (يعني يك تقويت كننده) كه در آن بهره تقويت با فركانس تغيير مي كند مي رسد. به همين دليل دامنه سيگنال نيز در خروجي تقويت كننده با فركانس تغيير مي نمايد، حال اگر تغييرات خروجي تقويت كننده به صفحات عمودي اسيلوسكپ اعمال شود مرور اشعه مشخصه فركانس يا منحني پاسخ تقويت كننده را نشان خواهد داد.
دو قسمت اضافي شكل(20ـ7) آشكار سازD براي به دست آوردن يك مشخصه تنها دو مولد علامت گذار MG مي باشد كه در آن علامت هايي از يك فركانس مشخص را به منحني پاسخ نمايش داده شده در لامپ اشعه كاتدي تزريق مي كند. مولد علامت گذار از تركيب دو نوسان ساز كريستالي با فركانسهاي اصلي به ترتيب 1و5 مگا سيكل ساخته شده است. نوسان ساز از اين فركانسها و هارمونيكهاي آن يك طيف فركانس از 1تا20 مگا سيكل با فواصل 1 مگا سيكلي به وجود مي آورد.

طيف فركانس به آشكار ساز مي رود و در آن با فركانس مرور كننده مخلوط مي شود. وقتي كه فركانس مرور كننده با يك فركانس مولد علامت گذار منطبق مي شود در نتيجه طپش فركانس كم دو علامت روي پرده ظاهر مي گردد، علامتهاي مربوط به فركانس هايي كه با 5 مگا سيكل زياد مي شوند دامنه بزرگتر دارند.
نوع ديگر دستگاه توليد فركانس مرور براي تجزيه و تحليل پاسخ فركانس، مخلوط كردن خروجي هاي يك نوسان ساز مدوله كننده و يك نوسان ساز فركانس ثابت است كه كنترل فركانس مرور آن مانند حالت قبل با موج دندانه اره اي انجام مي گيرد. خروجي حاصل از مخلوط كننده را به تقويت كننده باند پهن داده و سيگنال فركانس طپش پس از تقويت به تضعيف كننده اي با تضعيف 0 و 20 و 40 دسي بل وارد مي شود. خروجي دستگاه مي تواند به صورت دائمي به كمك يك پتانسيومتر قبل از آن كه به دستگاه تحت سنجش وارد شود تنظيم گردد.

5- 1- اسیلوسکوپ (oscilloscope)
6- اصولا کلمه ی oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان است. که محور افقی نمایش زمان و محور عمودی محور اختلاف ولتاژ بین دو نقطه از مدار است. پس اسیلوسکوپ فقط توانایی نمایش ولتاژ رو داره و وسیله ای صرفا برای اندازه گیری است و یک اسکوپ ایده آل نباید هیچ تاثیری بر روی سیگنال ورودی داشته باشه و فقط اون رو نمایش بده.
- تنظیمات پایه

اگرچه کلیدهای کنترلی اسکوپ های مختلف کمی با هم فرق می کنه ولی در مجموع در اسکوپ های آنالوگ یک سری کلید های اساسی وجود داره که اگرچه در ظاهر تفاوت هایی وجود داره ولی در نهایت وظیفه ی اونا در مدل های مختلف یکیه و در شکل زیر یکی از ساده ترین مدل ها رو می بینید. این شکل به چهار قسمت مختلف تقسیم شده که سه قسمت مهم اون نامگذاری شده که در زیر توضیح اون ها رو می بینید

[image: image2.png]ulode bbb bbb

<t e

i

0

lej s

ol




[image: image3.png]Triggering
Slope. Sync Source

Level
Pl ute INT
& m‘

cHE

Sweep TimelDiv

LINE
g

@ ExtTrig
Horizonal

Fastian

Fostian Fostian

@4 o ®

valts/D Volts/D
CHA

onior

Trace
Rotator

cHB
DUAL oput
ADD o owD DC





انتخاب و ضعیت عمودی (کلید Vertical MODE در مرز مشترک قسمت 2 و 3)
بسته به این که بخواهیم از کدوم یک از ورودی های اسکوپ استفاده کنیم می تونیم کلید MODE رو تنظیم کنیم که به ترتیب از بالا به پایین اسکوپ، روی صفحه نمایش، کانال یک، کانال دو، دو موج را
همزمان و در وضعیت ADD، جمع ریاضی دو موج را نشان خواهد داد.

توجه1: بعضی از اسکوپ ها بجای کلید DUAL دو کلید دیگر به نام های ALT و CHOP دارند که هر دوی اون ها هم دو موج رو همزمان نمایش می دن اما تفاوت ALT و CHOP در اینه که ALT یک دوره تناوب از یک موج رو به طور کامل و بسیار سریع نمایش میده و بعد موج کانال دیگه رو. اما این تغییر انقدر سریع انجام میشه که ما اون رو حس نمی کنیم. اما وضعیت CHOP به صورت انتخابی بریده هایی از یک موج و بریده هایی ازیک موج دیگه رو هم زمان نشون میده که ممکنه شکل موج در فرکانس های پایین با نقطه هایی خالی نشون داده بشه.

توجه2:(MODE X-Y) در بعضی از اسکوپ ها دکمه ی تغییر وضعیت به X-Y در کنار همین دکمه های Vertical mode قرار داره و در بعضی در قسمت تریگر و برخی در قسمت های دیگه مثلا کلید MODE (نه Vertical MODE مثل چیزی که در بالا توضیح داده شد). اما چیزی که مهمه اینه که این وضعیت برای حذف بین دو کانال استفاده میشه و درواقع اونچه بر روی اسکوپ نشون داده میشه، مشخصه ی انتقالی بین دو نقطه است که محور عمودی معرف تغییرات کانال A و محور افقی نمایش تغییرات کانال B است.

کنترل زمان

همون طور که در شکل قسمت 1 می بینید صفحه نمایش (CRT) اسکوپ با واحدهایی مدرج شده که در مورد زمان برای پیدا کردن فرکانس موج استفاده می شه به این شکل که فرض کنیم یک موج به ورودی اسکوپ وارد شده(منبع اش می تونه مثلا یک سیگنال ژنراتور یا یک ترانس باشه که توضیح داده خواهد شد) و ما می خواهیم فرکانس اش رو پیدا کنیم. اول باید سوییچ Sweep time/Div رو به صورتی تنظیم کنیم که یک موج ثابت با حداقل یک دوره ی تناوب بر روی صفحه مشخص بشه، بعد از اون عددی رو که سوییچ روی اونه در واحد اون قسمت ضرب کنیم و به این ترتیب دوره ی تناوب یا پریود موج به دست می یاد که با معکوس کردن اون می تونیم فرکانس اش رو به دست بیاریم. مثلا فرض کنیم در مورد موج بالا اگه سوییچ time/div(بخونید تایم دیویژن) روی عدد 5 در قسمت ms باشه، نشون می ده که هر واحد افقی ما 5 میلی ثانیه رو نشون می ده و از اون جایی که موج ما در یک دوره ی تناوب در امتداد 4 خونه قرار گرفته، پس 4 تا 5 میلی ثانیه که 20 میلی ثانیه(یا 0.02 ثانیه) است دوره ی تناوب این موجه و در نتیجه فرکانس اون 0.02/1 یا پنجاه هرتزه که مثلا می تونه خروجی یه ترانس از برق شهری باشه.

کنترل ولتاژ یا دامنه

کنترل دامنه یا روش خوندن دامنه ی موج دقیقا مثل روش خوندن زمانه با این تفاوت که باید واحد های عمودی در Volt/Div (بخونید ولت دیویژن) ضرب بشه. مثلا در مورد موج بالا اگه بخواهیم ولتاژ P-P (پیک تو پیک یا از قله تا قله) رو اندازه بگیریم. با فرض اینکه Volt/Div بر روی عدد 1 باشه از قله تا قله ی موج ما 4 خونه رو اشغال کرده که ضربدر عدد یک، 4 ولت رو نشون میده. و این تنظیمات برای هر کانال ورودی باید به طور جداگانه انجام بشه و موج هر کانال باید بر اساس مقیاس خودش خونده بشه.

نکته ی مهم: در اکثر اسکوپ ها روی دستگیره های Time/Div و Volt/Div یه دستگیره ی کوچکتر وجود داره که برای کالیبره کردن اسکوپ استفاده میشه و ما همیشه باید قبل از تنظیم این سوییچ ها این دستگیره ی کوچکتر رو تا انتها در جهت عقربه های ساعت بچرخونیم در غیر اینصورت اندازه گیری های ما صحیح نخواهد بود.

انتخاب وضعیت های AC , GND , DC
این کلید سه حالته که معمولا زیر Volt/Div قرار داره به ما امکان میده که نوع خروجی مون رو انتخاب کنیم به این صورا که اگر کلید در وضعیت AC قرار داشته باشه تنها مولفه ی AC سیگنال نمایش داده خواهد شد و مقدار DC یا آفست موج ما حذف خواهد شد. وضعیت GND ورودی ما را به زمین اتصال کوتاه می کند و امکان تنظیم عمودی سطح صفر رو به ما میده. و وضعیت DC موج رو دست نخورده و بدون تغییر به ما نشون می ده که این موج مقدار شامل DC و AC خواهد بود. 
توجه: همیشه در ابتدای کار باید از تنظیم بودن وضعیت صفر اسکوپ مطمئن بشیم به این ترتیب که کلید رو در حالت GND قرار داده و با دستگیره های Position خط افقی را بر روی صفر قرار دهیم. اینکار را باید برای هر کانال به طور جداگانه باید انجام دهیم و برای تغیر وضعیت از یک کانال به کانال دیگه می تونیم از کلید MODE (که توضیح داده شد) استفاده کنیم.

نکته1: استفاده از وضعیت AC اگرچه می تونه باعث مسدود کردن مقدار DC موج بشه اما در فرکانس های پایین می تونه باعث اعوجاج و به هم ریختگی شکل موج بشه و دلیل این مسئله استفاده از خازن های ظرفیت بالایی است که برای حذف مقدار DC موج درون اسکوپ وجود داره.

نکته2: اگرچه استفاده از وضعیت AC، ممکنه مشکل مطرح شده در قسمت الف رو بوجود بیاره، اما استفاده ی مفید اون می تونه برای اندازه گیری ریپل های بسیار کوچک موجود بر روی ولتاژ های به ظاهر DC باشه.(چطوری؟)

نکته3: تنها مشکل وضعیت DC اینه که ممکنه مقدار DC موج، مزاحم اندازه گیری دقیق مقدار AC بشه. 

اساسی ترین مسائل مربوط به اسکوپ رو بررسی کردیم ولی مطالب دیگه ای هم وجود داره که معمولا در استفاده های مقدماتی کمتر از اونا استفاده میشه مثل تریگر کردن اسکوپ با یک منبع خارجی(و کلا بخش Triggering) یا کالیبره کردن اسکوپ بوسیله ی سیگنال مربعی یی که اسکوپ در اختیارمون قرار میده و یا مسایل نسبتا گسترده در رابطه با پروب ها جهت اندازه گیری های بسیار دقیق و ... که در یک پست دیگه بعد از معرفی مولتی متر دیجیتال و سیگنال ژنراتور، اونا رو خواهم نوشت ولی تنظیم برخی از کلیدهای بخش Triggering رو (بدون دلیل) جهت اندازه گیری صحیح در قسمت راهنمای قدم به قدم نوشته ام.

راهنمای قدم به قدم استفاده از اسکوپ

قدم اول: روشن کردن اسکوپ!

 
قدم دوم: اطمینان از کالیبره بودن اسکوپ

کلید های Gain Variable Control رو که به صورت کلیدی کوچکتر بر روی کلیدهای Volt/Div و Time/Div وجود داره تا انتها در جهت عقربه های ساعت بچرخونید.

 
قدم سوم: تنظیم زمین اسکوپ

 
کلید سه حالته ی AC GND DC رو برای هر دو کانال در حالت GND قرار
بدید و با دستگیره ی Position محور عمودی رو روی صفر قرار بدید. بوسیله ی کلیدهای Intensity و Focus به ترتیب شدت نور و نازکی موج رو تنظیم کنید و بعد از تنظیم زمین کلیدها رو در وضعیت DC قرار بدید.

قدم چهارم: وصل مدار به اسکوپ

اگر از یک کانال می خواهید استفاده کنید با یک پروب و اگه از دو کانال با دو پروب باید مدار رو به اسکوپ وصل کنید. به این صورت که سوکت پروب رو به ورودی کانال مورد نظر وصل کنید و سر دیگه ی اون رو به دو سر المان یا قسمتی از مدار که می خواهید تغییرات ولتاژ اون رو بررسی کنید، وصل کنید

دم پنجم: پایداری موج
اگه موجی که روی صفحه نشون داده میشه یا سریع حرکت میکنه، دستگیره ی Trigger Level رو در حالت وسط قرار بدید و یه کم Time/Div رو هم تغییر بدید تا شکل موج واضحتر بشه و اگه موجتون ثابت بود به قدم بعد برید.
قدم ششم: انتخاب منبع

 
کانال مورد نظرتون رو برای نمایش روی صفحه بوسیله ی کلید چند حالته ی Vertical Mode انتخاب کنید. اگه هر دو کانال رو هم زمان می خواهید ببینید یکی از حالتهای ALT یا CHOP رو انتخاب کنید و اگه مجموع دو موج مورد نظرتونه وضعیت ADD رو انتخاب کنید.

 قدم هفتم: اندازه گیری مشخصات موج
تعداد خونه های افقی رو که در امتداد یک دوره ی تناوب قرار گرفته اند در واحد Time/Div ضرب کنید و عدد به دست اومده رو معکوس کنید تا فرکانس موج بدست بیاد. برای بدست اوردن دامنه ی سیگنال، تعداد خونه های افقی رو از قله تا پایین ترین نقطه ی موج بشمارید و در Volt/Div اون کانال ضرب کنید. عدد به دست اومده اندازه ی دامنه ی P-P موج خواهد بود.

اگه مدارتون رو درست بسته باشید و اسکوپ تون هم سالم باشه باید بعد از این مراحل یک شکل موج ثابت رو بر روی اسکوپ ایجاد کرده باشید و مشخصات اون رو هم اندازه گیری کرده باشید. در غیر اینصورت باید دنبال پیدا کردن اشکال مدارتون یا اطمینان از سالم بودن اسکوپ باشید. 
اهم متر سری

	
[image: image4.wmf]1

R

  = مقاومت محدود کننده جريان


[image: image5.wmf]2

R

  = مقاومت تنظيم صفر

[image: image6.wmf]g

R

  = مقاومت داخلی گالوانومتر


[image: image7.wmf]x

R

  = مقاومت مجهول

[image: image8.wmf]E

    = ولتاژ باطری تغذيه اهم متر


[image: image9.wmf]h

R

  = مقاومت نيم اشل
	[image: image10.wmf]



وقتی  = 0
[image: image11.wmf]x

R

  باشد ماکزيمم جريان از گالوانومتر عبور ميکند. در اين حال ميبايستی  
[image: image12.wmf]2

R

  را طوری تنظيم کرد تا گالوانومتر جريان ماکزيمم اشل را نشان دهد ،  اين نقطه صفر اهم متر است که ميبايستی آنرا با 0 (  مشخص کرد.  و چنانچه   = ∞
[image: image13.wmf]x

R

  باشد هيچ جريانی از گالوانومتر عبور نميکند ،  و عقربه موقعيت جريان صفر گالوانومتر را نشان دهد ،  اين نقطه  ∞  اهم متر است که ميبايستی آنرا با ∞ (  مشخص کرد.  نقاط بين اين دو حد را ميبايستی با استفاده از مقاومتهای استاندارد و معلوم درجه بندی کنيم ( مشاهده خواهد شد که درجه بندی اين نوع اهم متر غير خطی است ).

مهمترين ايراد اين نوع اهم متر کاهش دامنه ولتاژ باطری تغذيه دستگاه است ، برای جبران اين مشکل از مقاومت  
[image: image14.wmf]2

R

 در موقع استفاده از دستگاه و برای تنظيم مقدار صفر اهم متر استفاده ميکنند.  از آنجا که حاصل موازی 
[image: image15.wmf]2

R

 و 
[image: image16.wmf]g

R

  ( بدليل کوچک بودن  
[image: image17.wmf]g

R

 ) در مقايسه با 
[image: image18.wmf]1

R

  کوچک است ، تغيير  
[image: image19.wmf]2

R

  اثر چندانی بر کاليبراسيون ندارد، اما اگر بخواهيم اين مشکل را با تنظيم 
[image: image20.wmf]1

R

 حل کنيم ، کاليبراسيون دستگاه بهم خواهد خورد.

عموماٌ طراحی اهم مترها بر اساس مقاومت 
[image: image21.wmf]x

R

  که جريان نيم اشل را در گالوانومتر ايجاد ميکند انجام ميدهند.  در اين صورت مقاومت دو سر اهم متر را مقاومت نيم اشل ناميده و آنرا با  
[image: image22.wmf]h

R

  نشان ميدهند.  بنابراين با داشتن جريان ماکزيمم انحراف گالوانومتر و ولتاژ باطری 
[image: image23.wmf]E

 ميتوان مقادير مقاومتهای  
[image: image24.wmf]1

R

  و  
[image: image25.wmf]2

R

  را بدست آورد.

چون با قرار دادن  
[image: image26.wmf]h

R

  در دوسر اهم متر نصف جريان ماکزيمم انحراف و يا حالت اتصال کوتاه از گالوانومتر ميگذرد ، بنابراين مقاومت مدار اهم متر در حالت اتصال کوتاه ميبايستی با 
[image: image27.wmf]h

R

 برابر باشد. 

نتيجتاٌ :


[image: image28.wmf]g

g

R

R

R

R

R

E

I

+

+

=

2

2

1

max

1



[image: image29.wmf]h

g

g

g

g

h

R

R

R

R

R

R

E

R

R

R

R

R

E

I

I

+

+

+

=

+

+

=

=

)

(

)

(

2

2

2

2

1

2

2

1

max

1



[image: image30.wmf]g

g

h

R

R

R

R

R

R

+

+

=

2

2

1


بنابراين کل مقاومت مدار در حالت اتصال مقاومت نيم اشل به اهم متر مساوی 
[image: image31.wmf]h

R

2  است نتيجتاٌ در اين حالت جريان باطری مساويست با :


[image: image32.wmf]h

h

R

E

I

2

=


بنابراين جريان ماکزيمم انحراف دو برابر جريان فوق است


[image: image33.wmf]h

h

R

E

I

I

=

=

2

max

1


و جريان مقاومت شنت با گالوانومتر يا 
[image: image34.wmf]2

R

 مساويست با :


[image: image35.wmf]max

max

1

2

g

I

I

I

-

=


در اين حالت ولتاژ دوسر مقاومت شنت برابر با ولتاژ دوسر گالوانومتر و مساويست با :


[image: image36.wmf]g

g

g

R

I

R

I

V

max

2

2

=

=



[image: image37.wmf]h

g

h

g

g

h

g

h

h

g

g

h

h

g

g

g

g

g

R

I

E

R

R

I

R

I

R

I

R

R

I

R

R

I

I

R

I

I

R

I

R

max

max

max

max

max

max

max

max

max

1

1

2

2

-

=

-

=

-

=

=



[image: image38.wmf]E

R

R

I

R

R

R

I

E

R

R

I

R

R

I

E

R

R

I

R

R

R

R

R

R

R

R

h

g

g

h

g

h

g

h

g

g

g

h

g

h

g

g

h

g

g

h

max

max

max

max

max

1

2

2

1

-

=

+

-

-

-

=

Þ

+

-

=


اگر دو سر اهم متر را به مقاومت مجهول 
[image: image39.wmf]x

R

 متصل کنيم ذر اين حالت  جريان مدار اهم متر مساويست با :


[image: image40.wmf]x

h

R

R

E

I

x

+

=

1


در اتصال کوتاه :


[image: image41.wmf]h

R

E

I

=

max

1


نسبت دو جريان فوق بهم مساويست با :


[image: image42.wmf]x

h

h

R

R

R

I

I

x

+

=

max

1

1


نتيجتاٌ


[image: image43.wmf]max

1

1

I

R

R

R

I

x

h

h

x

+

=


با توجه به رابطه فوق روشن است که رابطه جريان
[image: image44.wmf]x

I

1

  و مقاومت مجهول 
[image: image45.wmf]x

R

 رابطه اي غير خطی ميباشد.

و اندازه گيری مقاومتهای مجهول کوچکتر از مقاومت نيم اشل با وضوح بهترو دقت اندازه گيری بهتری همراه است ( خطای کمتر و يا دقت بهتر بدليل انجام اندازه گيری در نزديکی انحراف ماکزيمم گالوانومتر ميباشد.).

با توجه به اطلاعات فوق اين اهم متر برای اندازه گيری مقاومتهای کوچک مناسب است.

اهم متر شانت يا موازی

	
[image: image46.wmf]1

R

  = مقاومت محدود کننده جريان


[image: image47.wmf]g

R

  = مقاومت داخلی کالوانومتر


[image: image48.wmf]x

R

  = مقاومت مجهول

[image: image49.wmf]E

    = ولتاژ باطری تغذيه اهم متر

[image: image50.wmf]h

R

  = مقاومت نيم اشل
	[image: image51.wmf]
اهم متر موازی


وقتی  = ∞ 
[image: image52.wmf]x

R

  باشد ماکزيمم جريان از گالوانومتر عبور ميکند. در اين حال ميبايستی  
[image: image53.wmf]1

R

  را طوری تنظيم کرد تا گالوانومتر جريان ماکزيمم اشل را نشان دهد ،  اين نقطه ∞  اهم متر است که ميبايستی آنرا با ∞ (  مشخص کرد.

وقتی  0 =
[image: image54.wmf]x

R

  دو سر اهم متر و نتيجتاٌ گالوانومتر اتصال کوتاه شده و هيچ جريانی از گالوانومتر عبور نميکند. و عقربه موقعيت جريان صفر گالوانومتر را نشان دهد ،  اين نقطه  0  اهم متر است که ميبايستی آنرا با 0 (  مشخص کرد.

نقاط بين اين دو حد را ميبايستی با استفاده از مقاومتهای استاندارد و معلوم درجه بندی کنيم ( مشاهده خواهد شد که اين درجه بندی غير خطی است )

مهمترين ايراد اين نوع اهم متر علاوه بر کاهش دامنه ولتاژ باطری تغذيه دستگاه است بر قرار بودن جريان در موقع عدم اتصال مقاومت به ورودی دستگاه است که برای رفع اين عيب و يا ايراد از يک کليد برای قطع جريان و يا قطع منبع در موقع بی کاری استفاده شده. ، برای جبران افت ولتاژ باطری از مقاومت  
[image: image55.wmf]1

R

 در موقع استفاده از دستگاه و برای تنظيم مقدار بينهايت اهم متر استفاده ميکنند.

طراحی اين نوع اهم متر را هم با توجه به مقاومت 
[image: image56.wmf]x

R

  که جريان نيم اشل را در گالوانومتر ايجاد ميکند انجام ميدهند.  در اين صورت مقاومت دو سر اهم متر را مقاومت نيم اشل ناميده و آنرا با  
[image: image57.wmf]h

R

  نشان ميدهند.  بنابراين در اين حالت نيز با داشتن جريان ماکزيمم انحراف گالوانومتر و ولتاژ باطری 
[image: image58.wmf]E

 ميتوان مقدار مقاومت  
[image: image59.wmf]1

R

  را بدست آورد.  چون با قرار دادن  
[image: image60.wmf]h

R

  در دوسر اهم متر ميبايستی  نصف جريان ماکزيمم انحراف و يا حالت اتصال باز از گالوانومتر عبور کند ، بنابراين مقاومت گالوانومتر 
[image: image61.wmf]g

R

 بايستی با 
[image: image62.wmf]h

R

 برابر باشد:


[image: image63.wmf]g

h

R

R

=


بنابراين جريان ماکزيمم انحراف مساويست با


[image: image64.wmf]h

g

g

R

R

E

R

R

E

I

+

=

+

=

1

1

max


از سوی ديگر :


[image: image65.wmf]g

x

g

x

x

R

R

R

R

R

E

I

+

+

=

1

1


نسبت دو جريان فوق بهم مساويست با :


[image: image66.wmf]]

)

(

[

1

1

1

1

1

max

h

x

h

x

h

h

x

h

x

g

R

R

R

R

R

R

R

E

R

R

R

R

R

E

I

I

x

+

+

=

+

+

+

=


نتيجتاٌ


[image: image67.wmf]max

]

)

(

[

2

1

1

1

g

h

x

h

x

I

R

R

R

R

R

I

x

+

+

=


با توجه به رابطه فوق روشن است که رابطه جريان
[image: image68.wmf]x

I

1

  و مقاومت مجهول 
[image: image69.wmf]x

R

 رابطه اي غير خطی ميباشد.  و اندازه گيری مقاومتهای مجهول بزرگتر از مقاومت نيم اشل بدليل انجام اندازه گيری در نزديکی انحراف ماکزيمم گالوانومتر با دقت اندازه گيری بهتری همراه است .

با توجه به اطلاعات فوق اين اهم متر برای اندازه گيری مقاومتهای بزرگ مناسب است.

وسايل اندازه گيری با آهن نرم گردان( Moving Iron )                 صفحه 220 کتاب ساونی
گشتاور منحرف کننده
[image: image70.wmf]=

d

T


کار مکانيکی انجام شده
[image: image71.wmf]=

q

d

T

d


اگر جريان اوليه 
[image: image72.wmf]I

 ،  اندوکتانس اوليه 
[image: image73.wmf]L

 و  
[image: image74.wmf]q

 معرف انحراف عقربه باشد.

چنانچه جريان باندازه 
[image: image75.wmf]dI

  افزايش يابد،  باعث تغييراندوکتانس باندازه 
[image: image76.wmf]dL

 و زاويه انحراف عقربه باندازه 
[image: image77.wmf]q

d

 ميشود.
از سوئی برای ايجاد 
[image: image78.wmf]dI

  يک ولتاژ باندازه 
[image: image79.wmf]e

   بايستی موجود باشد.


[image: image80.wmf]dt

dI

L

dt

dL

I

I

L

dt

d

e

+

=

=

)

(



[image: image81.wmf]dI

L

I

dL

I

dt

I

e

+

=

=

2

  انرژی الکتريکی اعمال شده

[image: image82.wmf]L

I

2

2

1

=

  انرژی الکتريکی ذخيره شده قبل از چرخش عقربه


[image: image83.wmf])

(

)

(

2

1

2

dL

L

dI

I

+

+

=

   انرژی الکتريکی ذخيره شده بعد از چرخش عقربه


[image: image84.wmf]L

I

dL

L

dI

dI

I

I

2

2

2

2

1

)

(

)

2

(

2

1

-

+

+

+

=

  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

[image: image85.wmf]L

I

IdLdI

dLdI

dL

I

LIdI

LdI

LI

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

+

+

+

+

+

=

         
اگر از مقادير کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.


[image: image86.wmf]dL

I

LIdI

2

2

1

+

=

 تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

کار مکانيکی انجام شده   +  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده   = انرژی الکتريکی اعمال شده


[image: image87.wmf]q

d

T

dL

I

LIdI

ILdI

dL

I

d

+

+

=

+

2

2

2

1



[image: image88.wmf]dL

I

d

T

d

2

2

1

=

q



[image: image89.wmf]q

d

dL

I

T

d

2

2

1

=



[image: image90.wmf]q

f

C

K

T

=



[image: image91.wmf]q

q

d

dL

I

K

f

2

2

1

=


                                                                              Equation 1
[image: image92.wmf]q

q

d

dL

K

I

f

2

2

1

=


با توجه به رابطه فوق ،  انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجذور جريان اعمال شده به کويل و يا سيم پيچ وسيله اندازه گيری ميباشد ،  از سوی ديگر درجه بندی غير يکنواخت و بستگی به مقدار و نوع جريان و همچنين تغييرات 
[image: image93.wmf]q

d

dL

 دارد.  و چنانچه 
[image: image94.wmf]cte

d

dL

=

q

 باشد وسيله دارای پاسخی مجذوری ميباشد .

واضح است که جهت گشتاور توليد شده و يا چرخش عقربه ربطی به جهت جريان و يا متناوب و مستقيم بودن آن نداشته و عقربه فقط به يکطرف منحرف ميشود.

چنانچه بخواهيم دستگاه دارای درجه بندی خطی و نتيجتاٌ  
[image: image95.wmf]q

C

I

=

  بشود.  با استفاده از روابط فوق ميتوان تغييرات 
[image: image96.wmf]q

d

dL

 را محاسبه نمود، بنابراين:

 با استفاده از Equation 1  و قرار دادن رابطه 
[image: image97.wmf]q

C

I

if

=

                
[image: image98.wmf]2

2

I

K

d

dL

f

q

q

=


خواهيم داشت                                                                                         
[image: image99.wmf]2

2

2

q

q

q

C

K

d

dL

f

=


نتيجتاٌ                                                                                      
[image: image100.wmf]2

2

.

C

K

cte

d

dL

f

=

=

q

q


چون اين موضوع در 
[image: image101.wmf]0

=

q

  ميسر نيست،  در عمل درجه بندی تا حدود يک دهم جريان نامی خطی سازی ميشود.   توضيح آخر اينکه : با مختصر تغييری در تعداد و سطح مقطع سيم ، سيم پيچ دستگاه ميتوان توانائی سنجش جريان اين وسيله را بدون نياز به مقاومت شنت توسعه داد.  برای توسعه حدود سنجش ولتاژ ميبايستی از مقاومت سری استفاده نمود.
وسايل اندازه گيری الکتروديناميکی ( Electrodynamic )      صفحه 235 کتاب ساونی
جريان لحظه ای سيم پيچ ثابت     
[image: image102.wmf]=

1

i


جريان لحظه ای سيم پيچ متحرک 
[image: image103.wmf]=

2

i


اندوکتانس خودی سيم پيچ ثابت      
[image: image104.wmf]=

1

L


اندوکتانس خودی سيم پيچ متحرک  
[image: image105.wmf]=

2

L


اندوکتانس متفابل مابين سيم پيچ ثابت و متحرک  
[image: image106.wmf]=

M


فلاکس لينکيج سيم پيچ ثابت     
[image: image107.wmf]2

1

1

1

i

M

i

L

+

=

l


فلاکس لينکيج سيم پيچ متحرک 
[image: image108.wmf]1

2

2

2

i

M

i

L

+

=

l



[image: image109.wmf]dt

d

e

1

1

l

=



[image: image110.wmf]dt

d

e

2

2

l

=



[image: image111.wmf]2

2

1

1

2

2

1

1

l

l

d

i

d

i

dt

i

e

dt

i

e

+

=

+

=

  انرژی الکتريکی ورودی

[image: image112.wmf])

(

)

(

1

2

2

2

2

1

1

1

i

M

i

L

d

i

i

M

i

L

d

i

+

+

+

=

  انرژی الکتريکی ورودی 

[image: image113.wmf]1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

di

M

i

dM

i

i

dL

i

di

L

i

di

M

i

dM

i

i

dL

i

di

L

i

+

+

+

+

+

+

+

=

                                   

    Equation1
[image: image114.wmf]M

i

i

L

i

L

i

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

+

+

=

  انرژی ذخيره شده در ميدان مغناطيسی

         Equation2
[image: image115.wmf])

2

1

2

1

(

1

1

2

2

2

1

2

1

M

i

i

L

i

L

i

d

+

+

=

  تغيير در انرژی ذخيره شده


[image: image116.wmf]dM

i

i

di

M

i

di

M

i

dL

i

di

L

i

dL

i

di

L

i

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

+

+

+

+

+

+

=

                                      

کار مکانيکی انجام شده   +  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده   = انرژی الکتريکی اعمال شده


[image: image117.wmf]dM

i

i

dL

i

dL

i

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

+

+

== (Equation1) - (Equation2) کار مکانيکی انجام شده

چون اندوکتانسهای خودی ثابت هستند بنابراين 
[image: image118.wmf]0

2

1

=

=

dL

dL


بنابراين                                                                     
[image: image119.wmf]dM

i

i

d

T

d

2

1

=

q

= کار مکانيکی انجام شده 


[image: image120.wmf]q

d

dM

i

i

T

d

2

1

=



[image: image121.wmf]q

f

C

K

T

=



[image: image122.wmf]q

q

d

dM

i

i

K

f

2

1

=



[image: image123.wmf]q

q

d

dM

K

i

i

f

2

1

=


چنانچه از اين دستگاه اندازه گيری برای سنجش جريانهای مستقيم استفاده شود،  جريانهای کويل های ثابت و متحرک مستقيم خواهند بود، در اين صورت در شرايط پايدار انحراف عقربه از رابطه زير تبعيت ميکند:


[image: image124.wmf]q

q

d

dM

K

I

I

f

2

1

=


اگر از اين دستگاه اندازه گيری برای سنجش جريانهای متناوب استفاده شود،  جريانهای کويل های ثابت و متحرک متناوب خواهند بود، در اين صورت در شرايط پايدار و در صورتيکه دستگاه دارای دمپينگ مناسب باشد، انحراف عقربه متناسب با مقدار متوسط حاصلضرب جريانها در يک سيکل کامل نوسان آنها خواهد بود : رابطه زير :


[image: image125.wmf]dt

i

i

T

d

dM

K

T

f

2

1

0

1

1

ò

=

q

q


چنانچه جريانها سينوسی باشند:

          
[image: image126.wmf])

(

&

2

2

1

1

j

w

w

-

=

=

t

Sin

I

i

t

Sin

I

i

m

m



[image: image127.wmf]ò

-

=

T

m

m

f

dt

t

Sin

t

Sin

T

I

I

d

dM

K

0

2

1

)

(

1

1

j

w

w

q

q



[image: image128.wmf]ò

-

=

p

w

j

w

w

p

q

q

2

0

2

1

)

(

2

1

1

t

d

t

Sin

t

Sin

I

I

d

dM

K

m

m

f



[image: image129.wmf]j

q

q

Cos

d

dM

I

I

K

m

m

f

2

1

2

1

=



[image: image130.wmf]j

q

j

q

q

Cos

I

I

d

dM

K

Cos

d

dM

I

I

K

rms

rms

f

m

m

f

2

1

2

1

1

2

2

1

=

=


اگر از اين وسيله بعنوان آمپر متر استفاده شود، چون   
[image: image131.wmf]0

&

2

1

=

=

=

j

i

i

i

  است:


[image: image132.wmf]q

q

d

dM

K

i

f

2

=


و اگر از اين وسيله بعنوان ولتمتر استفاده شود، چون   
[image: image133.wmf]0

&

2

1

=

=

=

j

Z

v

i

i

  است:


[image: image134.wmf]q

q

d

dM

Z

K

v

f

2

2

=


وسايل اندازه گيری  الکترواستاتيکی( Electrostatic )   صفحه 254 کتاب ساونی
گشتاور محرک در اين وسايل بوسيله ميدان الکتريکی ناشی از صفحات بار دار توليد ميشود. اين گونه وسايل فقط قادر به اندازه گيری ولتاژ هستند.

گشتاور منحرف کننده
[image: image135.wmf]=

d

T


کار مکانيکی انجام شده
[image: image136.wmf]=

q

d

T

d

*



[image: image137.wmf]dt

dC

v

dt

dv

C

Cv

dt

d

dt

dq

i

c

+

=

=

=

)

(



[image: image138.wmf]dV

CV

dc

v

dt

i

v

c

+

=

=

2

  انرژی الکتريکی اعمال شده

[image: image139.wmf]2

2

1

v

C

=

  انرژی الکتريکی ذخيره شده قبل از چرخش عقربه


[image: image140.wmf])

(

)

(

2

1

2

dC

C

dv

v

+

+

=

   انرژی الکتريکی ذخيره شده بعد از چرخش عقربه


[image: image141.wmf]2

2

2

2

1

)

(

)

2

(

2

1

v

C

dC

C

dv

dv

v

v

-

+

+

+

=

 تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

[image: image142.wmf]2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

v

C

vdCdv

dCdv

dC

v

Cvdv

Cdv

Cv

-

+

+

+

+

+

=

      
اگر از مقادير کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.


[image: image143.wmf]dC

v

Cvdv

2

2

1

+

=

 تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

کار مکانيکی انجام شده   +  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده   = انرژی الکتريکی اعمال شده


[image: image144.wmf]q

d

T

dC

v

Cvdv

Cvdv

dC

v

d

+

+

=

+

2

2

2

1



[image: image145.wmf]dC

v

d

T

d

2

2

1

=

q



[image: image146.wmf]q

d

dC

v

T

d

2

2

1

=



[image: image147.wmf]q

f

C

K

T

=



[image: image148.wmf]q

q

d

dC

v

K

f

2

2

1

=


                                                                              Equation 1
[image: image149.wmf]q

q

d

dC

K

v

f

2

2

1

=


با توجه به رابطه فوق ،  انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجذور ولتاژ اعمال شده به وسيله اندازه گيری ميباشد ،  از سوی ديگر درجه بندی غير يکنواخت و بستگی به مقدار و نوع جريان و همچنين تغييرات 
[image: image150.wmf]q

d

dC

 دارد.  و چنانچه 
[image: image151.wmf]cte

d

dC

=

q

 باشد وسيله دارای پاسخی مجذوری ميباشد .

واضح است که جهت گشتاور توليد شده و يا چرخش عقربه ربطی به جهت جريان و يا متناوب و مستقيم بودن آن نداشته و عقربه فقط به يکطرف منحرف ميشود.

نمايش برداری شکل موجهای سينوسی  Vector Presentation of Sinusoidal Waveforms
[image: image152.jpg]s
LE .
b
N 6T

#





Complex notation for a 2-dimentional vector


[image: image153.wmf]q

Cos

F

a

=

 ,    
[image: image154.wmf]q

Sin

F

b

=

,    
[image: image155.wmf]2

2

b

a

F

+

=

,    
[image: image156.wmf])

(

tan

1

b

a

-

=

q



[image: image157.wmf])

(

q

q

Sin

j

Cos

F

F

+

=

,    
[image: image158.wmf]q

q

q

j

e

Sin

j

Cos

=

+

,    
[image: image159.wmf]q

j

e

F

F

=

,    
[image: image160.wmf]j

w

q

+

=

t

,    
[image: image161.wmf]j

p

q

+

=

t

f

2


[image: image162.jpg]



	Sinusoidal Waveform


[image: image163.wmf])

2

(

j

p

+

t

f

Cos

A


	sum of contra-rotating vectors 
[image: image164.wmf])

(

2

q

q

q

j

j

e

e

A

Cos

A

-

+

=




[image: image165.jpg]



Equivalence Of Vector Sum And Projection On Real Axis
اندازه گيری توان و انرژی

7- جريان متناوب يکفاز:
	[image: image166.jpg]Amplitude Amp.

0.002

0004 0006 0008 001 0012 0014 0016
time sec.

0018

0.02




	[image: image167.jpg]400 T T T T T T T

300+ e

200 4

100

-200

300 4

0002 0004 0006 0008 001 0012 0014 0016 0018 002
time sec.

-400
0





	شکل موج جريان با مقدار موثر 10 آمپر


	شکل موج ولتاژ با مقدار موثر 220 ولت

	[image: image168.jpg]5000

4000

3000

2000

Amplitude VA
=
(=]
o

-1000

-2000

-3000

Pt=Vao*la, Vao, la

-4000

T T
Pt=Vao*la

0

I
0.002

I
0.004

I
0.006

I
0.008

I
0.01
time sec.

I
0.012

I
0.014

I
0.016

I
0.018

0.02




	[image: image169.jpg]Pt=Vao'la
4500 T T T T T T

4000 1

3500 1

3000 1

2500 1

Amplitude VA
8
8
.

1500 1

1000+ q

500 1

0 . . . . . .
0 0002 0004 0006 0008 001 0012 0014 0016 0018 002
time sec.





	شکل موجهای ولتاژو جريان و توان لحظه ای (برای وضوح بيشتر جريان و ولتاژ در ضريِبی ضرب شده اند)


	شکل موج توان لحظه ای با مقدار متوسط2200  وات

	[image: image170.jpg]4500 T T T

4000~

3500+

3000 -

2500+

Amplitude VA
)
8
g
S

1500 -

1000

500

1%

-500

S

., L L
0 0002 0004 0006 0.008

L
0.01
time sec.

. .\ L
0012 0014 0016 0.018

0.02




	[image: image171.jpg]Amplitude Amp.

-15
0

L
0.002

0.004

L
0.006 0.008

i
0.01
time sec.

L ! I
0012 0014 0016 0018

0.02





	شکل موج توان لحظه ای با مقدار متوسط 2200* 0.866 وات


	شکل موج جريان با مقدار موثر 10 آمپر و زاويه فاز تاخيری 30 دزجه نسبت به شکل موج ولتاژ فوق


	
[image: image172.wmf]j

Cos

I

V

P

P

rms

rms

ave

=

=



[image: image173.wmf]j

Sin

I

V

Q

Q

rms

rms

ave

=

=



[image: image174.wmf]rms

rms

ave

I

V

S

S

=

=


	[image: image175.jpg]5000

4000

3000

2000

Amplitude VA
=
(=]
o

-1000

-2000

-3000

Pt=Vao*la, Vao, la

-4000

0

I
0.002

I
0.004

I
0.006

I
0.008

I
0.01
time sec.

I
0.012

I
0.014

I
0.016

I
0.018

0.02





	
	


M  فايل مطلب برای رسم شکل موجهای فوق
% elecmes1n.m

% Version:      3.0

% Description:  Single-Phase Power  

% Revision:     2.0

% Author:      Hossein Tabatabaei-Yazdi

% Univ. of Ferdowsi

% Created:     23/1/1381

clf

% Parameter values:

sq2=sqrt(2);

Vm=sq2*220;

Im=sq2*10;

c=pi/6;  
% 30  degree

fi=c;   
%30   degree phase angle

w=2*pi*50.; 
%2*pi*f

t=0:.0001:.02;

Vao=Vm*sin(w*t);

Voo=0.0*sin(w*t);

Ioo=0.0*sin(w*t);

Poo=0.0*sin(w*t);

plot(t,Vao,'-k',t,Voo,'k','LineWidth',2)

title('Vao')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Volt.')

pause

Ia=Im*sin(w*t-fi);

plot(t,Ia,'-k',t,Ioo,'-k','LineWidth',2)

title('Ia')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Amp.')

pause

plot(t,Vao.*Ia,'-k',t,Poo,'k','LineWidth',2)

title('Pt=Vao*Ia')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude VA')

pause

plot(t,Vao.*Ia,'-k',t,Poo,'k',t,10*Vao,'-k',t,Voo,'k',t,50*Ia,'-k','LineWidth',2)

title('Pt=Vao*Ia,   Vao,    Ia')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude VA')

clear

8- جريان مستقيم:

[image: image176.wmf]dc

dc

dc

I

V

P

P

=

=


9- اندازه گيری توان ظاهری بوسيله ولت متر و آمپر متر:
· الف - برای بارهای کوچک ( جريان بار کم ):

[image: image177.wmf]amp

rms

rms

rms

amp

rms

rms

P

I

V

I

V

I

V

P

+

=

+

=



[image: image178]
· ب  - برای بارهای کوچک ( جريان بار زياد ):


[image: image179.wmf]volt

rms

rms

volt

rms

rms

rms

P

I

V

I

V

I

V

P

+

=

+

=


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



10- اندازه گيری توان حقيقی و يا توان متوسط بوسيله دستگاههای اندازه گيری الکتروديناميکی و يا دستگاههای اندازه گيری فروديناميکی
· در حالت جريان مستقيم :

[image: image181.wmf]q

q

d

dM

K

I

I

f

2

1

=


· در حالت جريان متناوب تکفاز :


[image: image182.wmf]dt

i

i

T

d

dM

K

T

f

2

1

0

1

1

ò

=

q

q



[image: image183.wmf])

(

&

2

2

1

1

j

w

w

-

=

=

t

Sin

I

i

t

Sin

I

i

m

m



[image: image184.wmf]ò

-

=

T

m

m

f

dt

t

Sin

t

Sin

T

I

I

d

dM

K

0

2

1

)

(

1

1

j

w

w

q

q



[image: image185.wmf]ò

-

=

p

w

j

w

w

p

q

q

2

0

2

1

)

(

2

1

1

t

d

t

Sin

t

Sin

I

I

d

dM

K

m

m

f



[image: image186.wmf]]

)

(

)

(

[

2

1

b

a

b

a

b

a

+

-

-

=

Cos

Cos

Sin

Sin



[image: image187.wmf]ò

-

-

=

p

w

j

w

j

p

q

q

2

0

2

1

)]

2

(

[

2

1

1

t

d

t

Cos

Cos

I

I

d

dM

K

m

m

f



[image: image188.wmf]j

q

q

Cos

d

dM

I

I

K

m

m

f

2

1

2

1

=



[image: image189.wmf]j

q

j

q

q

Cos

I

I

d

dM

K

Cos

d

dM

I

I

K

rms

rms

f

m

m

f

2

1

2

1

1

2

2

1

=

=


	
[image: image190.wmf]amp

rms

rms

rms

amp

rms

rms

P

I

V

I

V

I

V

P

+

=

+

=



[image: image191.wmf]amp

rms

rms

rms

amp

rms

rms

P

I

V

I

V

I

V

P

+

=

+

=


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	
[image: image193.wmf]volt

rms

rms

volt

rms

rms

rms

P

I

V

I

V

I

V

P

+

=

+

=



	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





11- جريانها و ولتاژهای متناوب سه فاز:
ولتاژهای فازی و خطی و روابط تغییرات لحظه ای آنها با زمان
	[image: image195.jpg]400

300

200

100

Amplitude Volt
°

-100

-200

-300

-400

Vao, Vbo, Vco,

Vao+Vbo+Veo

Vbo

Veo

Vao+Vbo+Veo

0008 001
time sec.

0002 0004 0.006

0012 0014 0016

0018

0.02




	[image: image196.jpg]Amplitude Vot

Vab=Vao-Vbo, Vbe=Vbo-Vco, Veo=Vco-Vao
600 T T T

Vbe Vea
400

200

-200 Vab+Vbc+Vea

-400

-600

0 0002 0004 0006 0008 001 0012 0014 0016 0018
time sec,

0.02





	
[image: image197.wmf])

(

2

220

t

Sin

v

ao

w

=


	
[image: image198.wmf])

6

(

2

380

p

w

+

=

t

Sin

v

ab



	
[image: image199.wmf])

3

2

(

2

220

p

w

-

=

t

Sin

v

bo


	
[image: image200.wmf])

6

3

2

(

2

380

p

p

w

+

-

=

t

Sin

v

bc



	
[image: image201.wmf])

3

2

(

2

220

p

w

+

=

t

Sin

v

co


	
[image: image202.wmf])

6

3

2

(

2

380

p

p

w

+

+

=

t

Sin

v

ca



	ولتاژهای لحظه ای فازی  سه فاز
	ولتاژهای لحظه ای خطی سه فاز


جریانهای فازی و خطی و روابط تغییرات لحظه ای دامنه آنها با زمان
	جريان های لحظه ای فازی  سه فاز
	جريان های لحظه ای خطی سه فاز

	[image: image203.jpg]Amplitude Amp.
o

«

/

la+lb+lc

L N
0006  0.008

. L . . L
001 0012 0014 0016 0018
time sec.





	[image: image204.jpg]Amplitude Amp.

lal=la-lb, Ibl=lb-lc,

lel=lc-la

lal + Ibl + Il

5 . L
0 0002 0004

0.006

0.008

001
time sec,

0012

0014

0.016

0018

0.02





	
[image: image205.wmf])

(

2

10

t

Sin

i

a

w

=


	
[image: image206.wmf])

6

(

2

3

10

p

w

+

=

t

Sin

i

al



	
[image: image207.wmf])

3

2

(

2

10

p

w

-

=

t

Sin

i

b


	
[image: image208.wmf])

6

3

2

(

2

3

10

p

p

w

+

-

=

t

Sin

i

bl



	
[image: image209.wmf])

3

2

(

2

10

p

w

+

=

t

Sin

i

c


	
[image: image210.wmf])

6

3

2

(

2

3

10

p

p

w

+

+

=

t

Sin

i

cl




توان های لحظه ای هر فاز و توان لحظه ای کل سه فاز
	[image: image211.jpg]Pta=Vao*la, Ptb=Vbo*Ib, Ptc=Vco*Ic, Pt-total=Pta+Ptb+Ptc

7000
Pt-total = Pta + Ptb + Ptc
6000 .
5000 - —
Pta Ptb Ptc
< 4000
o
o
2
2
£ 3000

2000

1000

I I f
0.008 0.01 0.012  0.014

time sec.

0 I f h
0 0.002  0.004 0.006

h I
0.016 0.018 0.02




	جالب توجه اینکه 

در حالت جریانها و ولتاژهای متعادل سه فاز 

توان متوسط و توان لحظه ای کل باهم برابر بوده و مقدار ثابتی دارند ،  نتیجتاٌ با زمان تغيير نميکند.

همچنین

فرکانس تغییرات لحظه ای توانها،  دو برابر فرکانس تغییرات لحظه ای ولتاژها و يا جريانها ميباشد.


جریانهای فازی و خطی و روابط تغییرات لحظه ای دامنه آنها با زمان (  جریانها از ولتاژها عقب افتاده اند )
	جريان های لحظه ای فازی  سه فاز
	جريان های لحظه ای خطی سه فاز

	[image: image212.jpg]Amplitude Amp.

b, lc  latibtic

]
/

la+lb+Ic

0.002

0.004

0.006

0008 001 0012
time sec.

0014

0016

0018

0.02




	[image: image213.jpg]25

20

lal=la-Ib, Ibl=lb-lc, Icl=lc-la,

lak+lbl+lcl

lal

bl

el

0.002

L
0.004

L
0.006

lal+lblicl

/

0.008

L
0.01
time sec.

h
0.012

h
0014

!
0.016

L
0.018

0.02





	
[image: image214.wmf])

(

2

10

j

w

-

=

t

Sin

i

a


	
[image: image215.wmf])

6

(

2

3

10

p

j

w

+

-

=

t

Sin

i

al



	
[image: image216.wmf])

3

2

(

2

10

j

p

w

-

-

=

t

Sin

i

b


	
[image: image217.wmf])

6

3

2

(

2

3

10

p

j

p

w

+

-

-

=

t

Sin

i

bl



	
[image: image218.wmf])

3

2

(

2

10

j

p

w

-

+

=

t

Sin

i

c


	
[image: image219.wmf])

6

3

2

(

2

3

10

p

j

p

w

+

-

+

=

t

Sin

i

cl



	
[image: image220.wmf]6

30

p

j

=

=

o


	اختلاف فاز بين شکل موجهای ولتاژ و جريان 30 درجه و جريانها تاخيری ميباشند


توان های لحظه ای هر فاز و توان لحظه ای کل سه فاز
	[image: image221.jpg]6000

Pta=Vao*la, Ptb=Vbo*Ib, Ptc=Vco*Ic, Pt-total=Pta+Ptb+Ptc

5000

4000

3000

Amplitude VA

2000

1000

-1000

Pta

Ptb

Pt = Pta+Ptb+Ptc

Ptc

0

I
0.002

I
0.004

I
0.006

Il I I Il Il Il
0.008 0.01 0012 0.014 0016 0.018 0.02
time sec.




	جالب توجه اینکه 

توانهای لحظه دارای مقادير منفی نيز هستند،  

در این حالت نیز

توان متوسط و توان لحظه ای کل باهم برابر بوده و مقدار ثابتی دارند ،  نتیجتاٌ با زمان تغيير نميکند.

همچنین

فرکانس تغییرات لحظه ای توانها،  دو برابر فرکانس تغییرات لحظه ای ولتاژها و يا جريانها ميباشد.

	
[image: image222.wmf]ave

ave

ave

rmsl

rmsl

ave

P

P

P

Cos

I

V

P

P

3

2

1

3

+

+

=

=

=

j



[image: image223.wmf]ave

ave

ave

rmsl

rmsl

ave

Q

Q

Q

Sin

I

V

Q

Q

3

2

1

3

+

+

=

=

=

j



[image: image224.wmf]ave

ave

ave

rmsl

rmsl

ave

S

S

S

I

V

S

S

3

2

1

3

+

+

=

=

=




M فايل مطلب برای رسم شکل موجهای فوق
% elecmes1n.m

% Version:      2.0

% Description:  Three-Phase Power  

% Revision:     2.0

% Author:      Hossein Tabatabaei-Yazdi

% univ. of Ferdowsi

% Created:     23/1/1381

clf

% Parameter values:

sq3=sqrt(3);

sq2=sqrt(2);

Vm=sq2*220;

Im=sq2*10;

c=pi/6;  
% 30  degree

a=4*c;    
%120  degree

fi=c;

% 0 and 30   degree phase angle

d=sq3/3;

d2=2*d;

w=2*pi*50.; 

%2*pi*f

t=0:.0001:.02;

Vao=Vm*sin(w*t);

Vbo=Vm*sin(w*t-a);

Vco=Vm*sin(w*t+a);

Voo=0.0*sin(w*t);

Ioo=0.0*sin(w*t);

Poo=0.0*sin(w*t);

plot(t,Vao,'-k',t,Vbo,'-k',t,Vco,'-k',t,Vao+Vbo+Vco,'-k','LineWidth',2)

title('Vao,     Vbo,     Vco,       Vao+Vbo+Vco')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Volt.')

pause

plot(t,Vao-Vbo,'-k',t,Vbo-Vco,'-k',t,Vco-Vao,'-k',t,Voo,'-k','LineWidth',2)

title('Vab=Vao-Vbo,   Vbc=Vbo-Vco,   Vca=Vco-Vao ')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Volt.')

pause

Ia=Im*sin(w*t-fi);

Ib=Im*sin(w*t-a-fi);

Ic=Im*sin(w*t+a-fi);


plot(t,Ia,'-k',t,Ib,'-k',t,Ic,'-k',t,Ia+Ib+Ic,'-k','LineWidth',2)

title('Ia,     Ib,     Ic       Ia+Ib+Ic')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Amp.')

pause

plot(t,Ia-Ib,'-k',t,Ib-Ic,'-k',t,Ic-Ia,'-k',t,Ioo,'k','LineWidth',2)

title('Ial=Ia-Ib,  Ibl=Ib-Ic,  Icl=Ic-Ia,   Ial+Ibl+Icl')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude Amp.')

pause

plot(t,Vao.*Ia,'-k',t,Vbo.*Ib,'-k',t,Vco.*Ic,'-k',t,Vao.*Ia+Vbo.*Ib+Vco.*Ic,'-k',t,Poo,'k','LineWidth',2)

title('Pta=Vao*Ia, Ptb=Vbo*Ib, Ptc=Vco*Ic, Pt-total=Pta+Ptb+Ptc')

xlabel(' time sec.')

ylabel(' Amplitude VA')

clear

اندازه گیری توان حقیقی ،  واته و یا اکتیو در سیستم های سه فاز

1. سه فاز 4 سیمه :
a. روش یک واتمتری :  در این روش توان حقیقی مصرفی یکی از فازها اندازه گیری شده و نتیجه اندازه گیری در سه ضرب میشود.  این روش فقط برای حالت با مصرف کننده سه فاز متعادل مناسب است

[image: image225.wmf])

cos

(

3

)

.

(

3

3

j

r

ro

r

ro

total

r

act

ave

I

V

I

V

P

P

P

P

=

=

=

=

=



[image: image226]
b. روش سه واتمتری :  در این روش توان حقیقی مصرفی هرکدام از فازها اندازه گیری شده و نتیجه اندازه گیری ها با هم جمع میشوند.

[image: image227.wmf])

.

(

)

.

(

)

.

(

b

bo

y

yo

r

ro

b

y

r

act

ave

total

I

V

I

V

I

V

P

P

P

P

P

P

+

+

=

+

+

=

=

=



[image: image228.wmf])

cos

(

)

cos

(

)

cos

(

b

b

bo

y

y

yo

r

r

ro

act

ave

total

I

V

I

V

I

V

P

P

P

j

j

j

+

+

=

=

=



[image: image229]
[image: image230.wmf]
2. سه فاز 3 سیمه 
a. روش سه واتمتری :  در این روش سیم نول یا MP بوسیله اتصال سه مقاومت ایجاد میشود. 

[image: image231.wmf])

.

(

)

.

(

)

.

(

b

bo

y

yo

r

ro

b

y

r

act

ave

total

I

V

I

V

I

V

P

P

P

P

P

P

+

+

=

+

+

=

=

=



[image: image232.wmf])

cos

(

)

cos

(

)

cos

(

b

b

bo

y

y

yo

r

r

ro

b

y

r

act

ave

total

I

V

I

V

I

V

P

P

P

P

P

P

j

j

j

+

+

=

+

+

=

=

=



[image: image233]
[image: image234.wmf]
3. سه فاز 3 سیمه 
a. روش یک واتمتری :  در این روش سیم نول یا MP بوسیله اتصال سه مقاومت ایجاد میشود. این روش فقط برای حالت با مصرف کننده سه فاز متعادل صحیح است.

[image: image235.wmf]total

r

r

ro

r

ro

act

ave

P

P

I

V

I

V

P

P

=

=

=

=

=

3

)

cos

(

3

)

.

(

3

j



[image: image236]
4. سه فاز 3 سیمه 
a. روش دو واتمتری ( آرون ) :  
[image: image237.wmf])

.

(

)

.

(

b

by

r

ry

total

I

V

I

V

P

+

=



[image: image238.wmf]0

=

+

+

b

y

r

I

I

I

      و    
[image: image239.wmf]0

)

(

=

=

+

-

y

b

r

I

I

I

     و     
[image: image240.wmf]0

=

+

+

bo

yo

ro

V

V

V



[image: image241.wmf]by

yo

bo

V

V

V

=

-

     و     
[image: image242.wmf]ry

yo

ro

V

V

V

=

-



[image: image243.wmf])

.

.

(

)

.

.

(

b

yo

b

bo

r

yo

r

ro

total

I

V

I

V

I

V

I

V

P

-

+

-

=



[image: image244.wmf]b

bo

r

b

yo

r

ro

total

I

V

I

I

V

I

V

P

.

)

)

(

(

.

+

+

-

+

=



[image: image245.wmf]b

b

bo

y

y

yo

r

r

ro

total

I

V

I

V

I

V

P

j

j

j

cos

cos

cos

+

+

=



[image: image246]
[image: image247.wmf]
اندازه گیری توان غیر حقیقی ،  دواته و یا راکتیو در سیستم های سه فاز

1. سیستم تکفاز:

[image: image248.wmf])

sin

(

))

90

(

cos

(

.

j

j

r

ro

r

ro

r

ro

I

V

I

V

I

V

Q

=

-

=

=



[image: image249.wmf]j

j

sin

)

90

(

cos

=

-


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2. سیستم سه فاز سه و یا چهار سیمه متعادل :  

[image: image251.wmf])

sin

(

))

90

(

cos

(

.

j

j

y

rb

y

rb

y

rb

I

V

I

V

I

V

Q

=

-

=

=



[image: image252]
· توضیح اینکه در سیستم سه فاز با توجه به شکل های وکتوری یا برداری زیر ولتاژهای فازی و خطی با اختلاف فاز نود درجه نسبت بهم در دسترس هستند.
[image: image253.wmf]     [image: image254.wmf]
3. سه فاز 3 سیمه 
b. روش دو واتمتری ( آرون ) :         
[image: image255.wmf])

.

(

)

.

(

1

2

r

ry

b

by

total

I

V

I

V

P

P

Q

-

=

-

=



[image: image256.wmf]0

=

+

+

b

y

r

I

I

I

      و    
[image: image257.wmf]0

)

(

=

=

+

-

y

b

r

I

I

I

     و     
[image: image258.wmf]0

=

+

+

bo

yo

ro

V

V

V



[image: image259.wmf]by

yo

bo

V

V

V

=

-

     و     
[image: image260.wmf]ry

yo

ro

V

V

V

=

-



[image: image261.wmf])

(

.

)

.(

b

y

ry

y

r

by

total

I

I

V

I

I

V

Q

-

-

-

-

-

=



[image: image262.wmf]b

ry

ry

by

y

r

by

total

I

V

V

V

I

I

V

Q

.

)

)

(

(

.

+

+

-

+

=



[image: image263.wmf]b

b

ry

y

y

yr

r

r

by

total

I

V

I

V

I

V

Q

j

j

j

sin

sin

sin

+

+

=



[image: image264]
کوئیز :  شکل زیر مربوط به اندازه گیری چه کمیتی است و چرا.

[image: image265.wmf]

[image: image266.wmf]b

a

b

a

b

a

sin

sin

cos

cos

)

cos(

±

=

m


وسايل اندازه گيری با مغناطیس دائمی و قاب گردان
[image: image267.png]nodd 4 - “ PR =4 > o 4z,
—_— ——— —
0 1 0 a2 qast Y onw @1 Y
[N )

Al e e RN - g v





وسايل اندازه گيری با آهن نرم گردان( Moving Iron )                 صفحه 220 کتاب ساونی[image: image268.png]Movable
vane

Pointer

Ar damping
s chamber

Coil
winding Vane
AN
Ba_la'v:.: H
p—
g Moving

iron

Control

weight

(a)
Fig. 827. Attraction type moving iron instrument.

Movable
vane \

- Spindie

Fixed vane

Coil

Spindle
A

Coil

Spring

Pointer
4
y
Coil
1 Vane
AN\
By indl
: pindle
(O]

alﬂ
=

Fig. 828. Thompson inclined coil instrument.

MOVING VANE

Fig. 8°30. Stationary and
moving vanes.

'
'
[
'
f
t
[
[
i

R

010 ]
(@) Radial vaoe arpe (b) Co-axialvane type. Fig. 831, Variation of dL/d0 v/s8.
Fig. 829. Replusion type moving iron inStruments.
L
&
N
lep vone Ponter
>(— Moving
/ > iron
, —()
Z :] Im
\ . Meter Rs
cot | Multiplier
m
Midd! Bott L R v
om
V‘ant. v 3un¢ ! T Meter
\Moving iron O i ! 4
l 2%
v 1 —
Lsh  Ran
Fig. 834. Voltage multiplies
\ Shunt fclsg moving iron iostruments.
; v

Fig. 832, Long range instrument,

Fig. 8'33. Shunt for moving iron instrument,





گشتاور منحرف کننده
[image: image269.wmf]=

d

T


کار مکانيکی انجام شده
[image: image270.wmf]=

q

d

T

d


اگر جريان اوليه 
[image: image271.wmf]I

 ،  اندوکتانس اوليه 
[image: image272.wmf]L

 و  
[image: image273.wmf]q

 معرف انحراف عقربه باشد.

چنانچه جريان باندازه 
[image: image274.wmf]dI

  افزايش يابد،  باعث تغييراندوکتانس باندازه 
[image: image275.wmf]dL

 و زاويه انحراف عقربه باندازه 
[image: image276.wmf]q

d

 ميشود.
از سوئی برای ايجاد 
[image: image277.wmf]dI

  يک ولتاژ باندازه 
[image: image278.wmf]e

   بايستی موجود باشد.


[image: image279.wmf]dt

dI

L

dt

dL

I

I

L

dt

d

e

+

=

=

)

(



[image: image280.wmf]dI

L

I

dL

I

dt

I

e

+

=

=

2

  انرژی الکتريکی اعمال شده

[image: image281.wmf]L

I

2

2

1

=

  انرژی الکتريکی ذخيره شده قبل از چرخش عقربه


[image: image282.wmf])

(

)

(

2

1

2

dL

L

dI

I

+

+

=

   انرژی الکتريکی ذخيره شده بعد از چرخش عقربه


[image: image283.wmf]L

I

dL

L

dI

dI

I

I

2

2

2

2

1

)

(

)

2

(

2

1

-

+

+

+

=

  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

[image: image284.wmf]L

I

IdLdI

dLdI

dL

I

LIdI

LdI

LI

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

+

+

+

+

+

=

         
اگر از مقادير کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.


[image: image285.wmf]dL

I

LIdI

2

2

1

+

=

 تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

کار مکانيکی انجام شده   +  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده   = انرژی الکتريکی اعمال شده


[image: image286.wmf]q

d

T

dL

I

LIdI

ILdI

dL

I

d

+

+

=

+

2

2

2

1



[image: image287.wmf]dL

I

d

T

d

2

2

1

=

q



[image: image288.wmf]q

d

dL

I

T

d

2

2

1

=



[image: image289.wmf]q

f

C

K

T

=



[image: image290.wmf]q

q

d

dL

I

K

f

2

2

1

=


                                                                              Equation 1
[image: image291.wmf]q

q

d

dL

K

I

f

2

2

1

=


با توجه به رابطه فوق ،  انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجذور جريان اعمال شده به کويل و يا سيم پيچ وسيله اندازه گيری ميباشد ،  از سوی ديگر درجه بندی غير يکنواخت و بستگی به مقدار و نوع جريان و همچنين تغييرات 
[image: image292.wmf]q

d

dL

 دارد.  و چنانچه 
[image: image293.wmf]cte

d

dL

=

q

 باشد وسيله دارای پاسخی مجذوری ميباشد .

واضح است که جهت گشتاور توليد شده و يا چرخش عقربه ربطی به جهت جريان و يا متناوب و مستقيم بودن آن نداشته و عقربه فقط به يکطرف منحرف ميشود.

چنانچه بخواهيم دستگاه دارای درجه بندی خطی و نتيجتاٌ  
[image: image294.wmf]q

C

I

=

  بشود.  با استفاده از روابط فوق ميتوان تغييرات 
[image: image295.wmf]q

d

dL

 را محاسبه نمود، بنابراين:

 با استفاده از Equation 1  و قرار دادن رابطه 
[image: image296.wmf]q

C

I

if

=

                
[image: image297.wmf]2

2

I

K

d

dL

f

q

q

=


خواهيم داشت                                                                                         
[image: image298.wmf]2

2

2

q

q

q

C

K

d

dL

f

=


نتيجتاٌ                                                                                      
[image: image299.wmf]2

2

.

C

K

cte

d

dL

f

=

=

q

q


چون اين موضوع در 
[image: image300.wmf]0

=

q

  ميسر نيست،  در عمل درجه بندی تا حدود يک دهم جريان نامی خطی سازی ميشود.   توضيح آخر اينکه : با مختصر تغييری در تعداد و سطح مقطع سيم ، سيم پيچ دستگاه ميتوان توانائی سنجش جريان اين وسيله را بدون نياز به مقاومت شنت توسعه داد.  برای توسعه حدود سنجش ولتاژ ميبايستی از مقاومت سری استفاده نمود.
وسايل اندازه گيری الکتروديناميکی ( Electrodynamic ) و فرودینامیکی  صفحه 235 کتاب ساونی
[image: image301.png]



جريان لحظه ای سيم پيچ ثابت     
[image: image302.wmf]=

1

i


جريان لحظه ای سيم پيچ متحرک 
[image: image303.wmf]=

2

i


اندوکتانس خودی سيم پيچ ثابت      
[image: image304.wmf]=

1

L


اندوکتانس خودی سيم پيچ متحرک  
[image: image305.wmf]=

2

L


اندوکتانس متفابل مابين سيم پيچ ثابت و متحرک  
[image: image306.wmf]=

M


فلاکس لينکيج سيم پيچ ثابت     
[image: image307.wmf]2

1

1

1

i

M

i

L

+

=

l


فلاکس لينکيج سيم پيچ متحرک 
[image: image308.wmf]1

2

2

2

i

M

i

L

+

=

l



[image: image309.wmf]dt

d

e

1

1

l

=



[image: image310.wmf]dt

d

e

2

2

l

=



[image: image311.wmf]2

2

1

1

2

2

1

1

l

l

d

i

d

i

dt

i

e

dt

i

e

+

=

+

=

  انرژی الکتريکی ورودی

[image: image312.wmf])

(

)

(

1

2

2

2

2

1

1

1

i

M

i

L

d

i

i

M

i

L

d

i

+

+

+

=

  انرژی الکتريکی ورودی 

[image: image313.wmf]1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

di

M

i

dM

i

i

dL

i

di

L

i

di

M

i

dM

i

i

dL

i

di

L

i

+

+

+

+

+

+

+

=

                                   

    Equation1
[image: image314.wmf]M

i

i

L

i

L

i

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

+

+

=

  انرژی ذخيره شده در ميدان مغناطيسی

         Equation2
[image: image315.wmf])

2

1

2

1

(

1

1

2

2

2

1

2

1

M

i

i

L

i

L

i

d

+

+

=

  تغيير در انرژی ذخيره شده


[image: image316.wmf]dM

i

i

di

M

i

di

M

i

dL

i

di

L

i

dL

i

di

L

i

2

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

+

+

+

+

+

+

=

                                      

کار مکانيکی انجام شده   +  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده   = انرژی الکتريکی اعمال شده


[image: image317.wmf]dM

i

i

dL

i

dL

i

2

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

+

+

== (Equation1) - (Equation2) کار مکانيکی انجام شده

چون اندوکتانسهای خودی ثابت هستند بنابراين 
[image: image318.wmf]0

2

1

=

=

dL

dL


بنابراين                                                                     
[image: image319.wmf]dM

i

i

d

T

d

2

1

=

q

= کار مکانيکی انجام شده 


[image: image320.wmf]q

d

dM

i

i

T

d

2

1

=



[image: image321.wmf]q

f

C

K

T

=



[image: image322.wmf]q

q

d

dM

i

i

K

f

2

1

=



[image: image323.wmf]q

q

d

dM

K

i

i

f

2

1

=


چنانچه از اين دستگاه اندازه گيری برای سنجش جريانهای مستقيم استفاده شود،  جريانهای کويل های ثابت و متحرک مستقيم خواهند بود، در اين صورت در شرايط پايدار انحراف عقربه از رابطه زير تبعيت ميکند:


[image: image324.wmf]q

q

d

dM

K

I

I

f

2

1

=


اگر از اين دستگاه اندازه گيری برای سنجش جريانهای متناوب استفاده شود،  جريانهای کويل های ثابت و متحرک متناوب خواهند بود، در اين صورت در شرايط پايدار و در صورتيکه دستگاه دارای دمپينگ مناسب باشد، انحراف عقربه متناسب با مقدار متوسط حاصلضرب جريانها در يک سيکل کامل نوسان آنها خواهد بود : رابطه زير :


[image: image325.wmf]dt

i

i

T

d

dM

K

T

f

2

1

0

1

1

ò

=

q

q


چنانچه جريانها سينوسی باشند:

          
[image: image326.wmf])

(

&

2

2

1

1

j

w

w

-

=

=

t

Sin

I

i

t

Sin

I

i

m

m



[image: image327.wmf]ò

-

=

T

m

m

f

dt

t

Sin

t

Sin

T

I

I

d

dM

K

0

2

1

)

(

1

1

j

w

w

q

q



[image: image328.wmf]ò

-

=

p

w

j

w

w

p

q

q

2

0

2

1

)

(

2

1

1

t

d

t

Sin

t

Sin

I

I

d

dM

K

m

m

f



[image: image329.wmf]j

q

q

Cos

d

dM

I

I

K

m

m

f

2

1

2

1

=



[image: image330.wmf]j

q

j

q

q

Cos

I

I

d

dM

K

Cos

d

dM

I

I

K

rms

rms

f

m

m

f

2

1

2

1

1

2

2

1

=

=


اگر از اين وسيله بعنوان آمپر متر استفاده شود، چون   
[image: image331.wmf]0

&

2

1

=

=

=

j

i

i

i

  است:


[image: image332.wmf]q

q

d

dM

K

i

f

2

=


و اگر از اين وسيله بعنوان ولتمتر استفاده شود، چون   
[image: image333.wmf]0

&

2

1

=

=

=

j

Z

v

i

i

  است:


[image: image334.wmf]q

q

d

dM

Z

K

v

f

2

2

=


وسايل اندازه گيری  الکترواستاتيکی( Electrostatic )                                         صفحه 254 کتاب ساونی
[image: image335.png]~
n-I ;————1.1
¢ / - (”) ®
4
7 14 Fig. 3:32. Extension of electrostatic voltiteter range
. a—by owans of & sertes capacitor; &—by meatis of 8 Capucitance valiege dlelder
Vin
£

Fig. 2-24. Principle of ele-
ctrastatic instrument

/

&
¥
¢
—t-
i S
H
t - )
i 1
Fig. 225, Principle of type C.95 Fig. 2-26. Version of electrosta- o 2
clectrostatic spot voltmeter tic instrument ' = :
. M N
iy t H
. L ‘{[“ilf !
A © n‘
. lv’ V
. ‘) N 4 ]
B [ 1
. I
H : ¢ :
: . 3
; N K
; Vot ; :





گشتاور محرک در اين وسايل بوسيله ميدان الکتريکی ناشی از صفحات بار دار توليد ميشود. اين گونه وسايل فقط قادر به اندازه گيری ولتاژ هستند.

گشتاور منحرف کننده
[image: image336.wmf]=

d

T


کار مکانيکی انجام شده
[image: image337.wmf]=

q

d

T

d

*



[image: image338.wmf]dt

dC

v

dt

dv

C

Cv

dt

d

dt

dq

i

c

+

=

=

=

)

(



[image: image339.wmf]dV

CV

dc

v

dt

i

v

c

+

=

=

2

  انرژی الکتريکی اعمال شده

[image: image340.wmf]2

2

1

v

C

=

  انرژی الکتريکی ذخيره شده قبل از چرخش عقربه


[image: image341.wmf])

(

)

(

2

1

2

dC

C

dv

v

+

+

=

   انرژی الکتريکی ذخيره شده بعد از چرخش عقربه


[image: image342.wmf]2

2

2

2

1

)

(

)

2

(

2

1

v

C

dC

C

dv

dv

v

v

-

+

+

+

=

 تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

[image: image343.wmf]2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

v

C

vdCdv

dCdv

dC

v

Cvdv

Cdv

Cv

-

+

+

+

+

+

=

      
اگر از مقادير کوچک و درجه دوم صرفنظر شود.


[image: image344.wmf]dC

v

Cvdv

2

2

1

+

=

 تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده

کار مکانيکی انجام شده   +  تغيير در انرژی الکتريکی ذخيره شده   = انرژی الکتريکی اعمال شده


[image: image345.wmf]q

d

T

dC

v

Cvdv

Cvdv

dC

v

d

+

+

=

+

2

2

2

1



[image: image346.wmf]dC

v

d

T

d

2

2

1

=

q



[image: image347.wmf]q

d

dC

v

T

d

2

2

1

=



[image: image348.wmf]q

f

C

K

T

=



[image: image349.wmf]q

q

d

dC

v

K

f

2

2

1

=


                                                                              Equation 1
[image: image350.wmf]q

q

d

dC

K

v

f

2

2

1

=


با توجه به رابطه فوق ،  انحراف عقربه دستگاه متناسب با مجذور ولتاژ اعمال شده به وسيله اندازه گيری ميباشد ،  از سوی ديگر درجه بندی غير يکنواخت و بستگی به مقدار و نوع جريان و همچنين تغييرات 
[image: image351.wmf]q

d

dC

 دارد.  و چنانچه 
[image: image352.wmf]cte

d

dC

=

q

 باشد وسيله دارای پاسخی مجذوری ميباشد .

واضح است که جهت گشتاور توليد شده و يا چرخش عقربه ربطی به جهت جريان و يا متناوب و مستقيم بودن آن نداشته و عقربه فقط به يکطرف منحرف ميشود.

وسايل اندازه گيری القائی و يا اندوکسيونی ( Induction Instruments )      صفحه 566  کتاب ساونی
دستگاههای القائی و يا اندوکسيونی بر اساس عکس العمل مابين فلوهای مغناطيسی متناوب و جريانهای القاء شده روی صفحه آلومينيومی مدور ( قسمت متحرک دستگاه ) کار ميکنند.

[image: image502.wmf]µ

v

I

شکل زير اساس کار يک دستگاه القائی با فلوی دوبل را نمايش ميدهد.

يک صفحه مدور آلومينيومی در فاصله هوائی  دو مغناطيس الکتريکی و يک مغناطيس ثابت قرار گرفته و به محوری که عقربه  و فنر مولد گشتاور مقاوم  دستگاه به آن متصل است محکم شده.

مغناطيس های الکتريکی بوسيله جريانهای سينوسی   
[image: image353.wmf]i

I

   و  
[image: image354.wmf]v

I

     تحريک ميشوند. 

جريان 
[image: image355.wmf]i

I

  متناسب با جريان مورد اندازه گيری بوده اختلاف فازی با اين جريان ندارد  و جريان 
[image: image356.wmf]v

I

  متناسب با ولتاژ مورد اندازه گيری بوده و اختلاف فاز آن با اين ولتاژ 90 درجه است.
[image: image503.wmf]q

j

p

=

-

2



[image: image357.wmf])

(

)

(

t

Sin

I

t

i

mi

i

w

=



[image: image358.wmf])

(

)

(

q

w

-

=

t

Sin

I

t

i

mv

v


فلوی مغناطيسی سيم پيچ جريان                                                               
[image: image359.wmf])

(

)

(

t

Sin

t

mi

i

w

f

f

=


فلوی مغناطيسی سيم پيچ ولتاژ                                                        
[image: image360.wmf])

(

)

(

q

w

f

f

-

=

t

Sin

t

mv

v


نيروی های محرکه الکتريکی القاء شده بر روی ديسک آلومينيومی در اثر تغييرات فلوی

سيم پيچ جريان                                                           
[image: image361.wmf])

(

)

(

)

(

t

Cos

dt

t

d

t

e

mi

i

i

w

f

f

-

=

-

=


سيم پيچ ولتاژ                                                
[image: image362.wmf])

(

)

(

)

(

q

w

f

f

-

-

=

-

=

t

Cos

dt

t

d

t

e

mv

v

v



[image: image363.wmf])

2

(

)

(

p

w

f

-

=

t

Sin

t

e

mi

i



[image: image364.wmf])

2

(

)

(

q

p

w

f

-

-

=

t

Sin

t

e

mv

v


جريان های  سرگردان ايجاد شده بر روی ديسک آلومينيومی در اثر نيروی های محرکه الکتريکی 

سيم پيچ جريان                                                              
[image: image365.wmf])

2

(

)

(

)

(

'

p

w

f

-

=

=

t

Sin

r

r

t

e

t

i

disk

mi

disk

i

i


سيم پيچ ولتاژ                                                    
[image: image366.wmf])

2

(

)

(

)

(

'

q

p

w

f

-

-

=

=

t

Sin

r

r

t

e

t

i

disk

mv

disk

v

v


مقدار متوسط گشتاور الکتريکی اعمال شده به ديسک آلومينيومی ( به اطلاعات اضافی آخر اين مبحث توجه کتيد )


[image: image367.wmf]'

'

v

i

i

v

I

I

drive

T

T

T

f

f

-

=



[image: image368.wmf])

2

(

)

2

(

'

'

q

p

f

q

p

f

+

-

-

=

Cos

I

K

Cos

I

K

T

v

i

i

v

drive


با توجه به شکل فوق ،  اختلاف فاز مابين وکتورهای ولتاژ و جريان در رابطه بالا قرار دهيم         
[image: image369.wmf])

2

(

j

p

q

-

=



[image: image370.wmf])

2

2

(

)

2

2

(

'

'

j

p

p

f

j

p

p

f

-

+

-

+

-

=

Cos

I

K

Cos

I

K

T

v

i

i

v

drive



[image: image371.wmf])

(

)

(

'

'

j

f

j

f

Cos

I

K

Cos

I

K

T

v

i

i

v

drive

+

=


چون                          
[image: image372.wmf]v

v

I

f

w

µ

'


و                                
[image: image373.wmf]i

i

I

f

w

µ

'



[image: image374.wmf]j

w

f

f

j

f

f

Cos

K

Cos

K

T

v

i

i

v

drive

+

=



[image: image375.wmf]j

f

f

Cos

K

T

i

v

drive

µ



[image: image376.wmf]j

Cos

I

V

K

T

drive

µ


گشتاور مقاوم فنر                                                                                                 
[image: image377.wmf]a

f

C

K

T

=



[image: image378.wmf]j

a

Cos

I

V

K

K

f

µ


زاويه چرخش عقربه                                                                                  
[image: image379.wmf]j

a

Cos

I

V

K

µ


بنابراين زاويه انحراف عقربه متناسب است با توان حقيقی و يا توان اکتيو   
[image: image380.wmf].

ave

active

P

K

P

K

=

=

a


اندازه گيری انرژی
چنانچه گشتاور مقاوم فنر مساوی صفر و يا  فنری وجود نداشته باشد                                          
[image: image381.wmf]0

=

C

T


جريان ادی ايجاد شده بر روی ديسک در اثر مغناطيس دائمی                       
[image: image382.wmf]disk

disk

eddy

eddy

r

N

K

r

e

I

f

=

=


 و نتيجتاٌ گشتاور ترمزی  مغناطيس دائمی              
[image: image383.wmf]disk

eddy

break

r

R

N

K

K

R

I

K

T

2

1

1

f

f

=

=


شعاع ديسک ( فاصله از محور ديسک تا مرکز مغناطيس دائمی )
[image: image384.wmf]=

R


مقاومت اهمی ديسک آلومينيومی
[image: image385.wmf]=

disk

r



[image: image386.wmf]N

K

T

break

2

=



[image: image387.wmf]N

K

T

P

K

T

break

drive

2

=

=

=


بنابراين تعداد دور چرخش در ثانيه متناسب است با قدرت                                                      
[image: image388.wmf]P

N

µ


و تعداد کل چرخش مساويست با انرژی مصرف شده                                      
[image: image389.wmf]ò

ò

=

dt

P

K

dt

N


اطلاعات اضافی راجع به اصول کار دستگاه اندازه گيری اندوکسيونی و يا القائی:

برای محاسبه مقدار متوسط گشتاور ايجاد شده در اثر عکس العمل ناشی از فلوی مغناطيسی و جريان الکتريکی ، بصورت زير عمل ميکنيم.  چنانچه مقادير لحظه ای فلو و جريان با توجه به شکل وکتوری زير برابر :

[image: image390.wmf])

(

)

(

t

Sin

t

m

w

f

f

=



[image: image391.wmf])

(

)

(

a

w

-

=

t

Sin

I

t

i

m


[image: image504.wmf]i

E

[image: image505.wmf]v

E

[image: image506.wmf]'

i

I

[image: image507.wmf]'

v

I

[image: image508.wmf]i

f



[image: image392.wmf]dt

t

Sin

t

Sin

I

T

T

T

m

m

drive

)

(

)

(

1

0

a

w

w

f

-

=

ò



[image: image393.wmf]a

f

z

a

z

z

p

f

p

Cos

I

d

Sin

Sin

I

T

m

m

m

m

drive

2

)

(

)

(

2

1

0

=

-

=

ò



[image: image394.wmf]a

f

a

f

Cos

I

Cos

I

T

rms

rms

m

m

drive

=

=

2

2


[image: image395.png]



پلهای اندازه گيری
	
	[image: image396.wmf]L

L




الف  –   پلهای DC  

گرچه استفاده از دستگاههای اندازه گيری انحرافی راحت و سريع است،  اما گاهی اوقات برای دسترسی به دقتهای بالا  (Accuracy)از دستگاههای اندازه گيری مقايسه ای استفاده ميشود.

اساس کار دستگاههای اندازه گيری مقايسه ای بصورت زير است

	[image: image397.wmf]Udc

R1

R2

Rx

R4

Gal.

I1

I3

I2

I4


	
[image: image398.wmf]0

&

0

=

=

G

G

V

I

for



[image: image399.wmf]3

3

1

1

R

I

R

I

=



[image: image400.wmf]4

4

2

2

R

I

R

I

=



[image: image401.wmf]3

2

4

1

4

3

2

1

&

R

R

R

R

R

R

R

R

=

=



	
[image: image402.wmf]2

4

1

3

4

3

2

1

&

R

R

R

R

R

R

R

R

R

X

=

=

=




1. حساسيت ( Precision ) ،  گالوانومتر در ميزان دقت اندازه گيری موثر است.

2. صحت ( Accuracy  ) ،  گالوانومتر در ميزان صحت ( Accuracy  ) اندازه گيری موثر نيست.

3. دامنه ولتاژ در ميزان دقت اندازه گيری موثر است،  هرچند ممکن است عبور جريان از مقاومتها باعث گرم شدن آنها شده و مقاومتهايشان تغيير کند.
سئوال 1- چنانچه پل اندازه گيری به حالت تعادل در آمده و پس از آن مقاومت        
[image: image403.wmf]3

3

R

R

R

X

D

+

=

  به مقدار کمی تغيير نمايد. مطلوبست محاسبه نقش اين تغيير در ميزان اندازه گيری.

سئوال   2 -  آيا ميتوان از پل فوق بصورت مکمل يک دستگاه اندازه گيری انحرافی و برای تعيين مقدار دقيق 
[image: image404.wmf]X

R

 استفاده کرد. چنانچه جواب مثبت است ، مطلوبست :  الف –  تعيين مشخصات دستگاه اندازه گيری انحرافی،  ب -  محل اتصال دستگاه اندازه گيری انحرافی،  ج -  مقاومت خروجی پل اندازه گيری از نقطه نظر دستگاه اندازه گيری انحرافی،  د – تعيين اين موضوع که آيا رابطه مابين انحراف عقربه دستگاه اندازه گيری انحرافی و مقاومت 
[image: image405.wmf]X

R

  خطی است يا غير خطی و نقش مقاومت داخلی دستگاه اندازه گيری در غير خطی بودن اين رابطه .

سئوال 3- خطای اندازه گيری در اثر سيمهای رابط جهت اتصال مقاومت 
[image: image406.wmf]X

R

 را تعيين کرده راه حل هائی برای برای از بين بردن نقش سيمهای رابط ارائه دهيد. 

سئوال 4- تفاوتهای پل وتستون ، پل تار ، پل تامسون (پل کلوين ) و پل کلوين دوبل را با شکل عمومی  پلهای DC نوشته کاربرد هرکدام را توضيح دهيد.

اطلاعات اضافی

مدار پل وتستون

به دليل حساسيت فوق‌العاده مدار پل وتستون غالب اوقات از آن در اندازه‌گيري‌هاي مقادیر دقیق تغییرات مقاومت.  مدار پل در شكل زیر نمايش داده شده است.

[image: image407.jpg]~ Exciution

-ou
von |

Figure 344 Simple swain gage
Wheatstone bridge.




در حالت ΔR=0 است، تمام مقاومت‌هاي چهار‌گانه مساويند، +out = - out و بنابراين Vout=0 مي باشد.  در صورت هرگونه تغییر در مقدار مقاومت مورد اندازه گیری به اندازه ΔR:


[image: image408.wmf](

)

E

R

R

R

R

R

RE

E

R

R

E

R

R

R

E

E

R

R

R

R

E

R

R

R

V

out

)

2

4

)

2

(

2

2

)

2

(

2

2

1

D

+

D

=

D

+

-

D

+

=

D

+

-

=

D

+

+

-

+

=


بنابراین خروجي پل با هر تغییر در مقدار مقاومت مورد اندازه گیری به اندازه ΔR بطور غير خطي تغيير مي‌كند.  هر چند R چند صد اهم و ΔR معمولاً چند صدم اهم است بنابراين چون  [image: image409.wmf]R

 

2

 

 

R

4

D

ññ

  با حذف 2ΔR در مخرج [image: image410.wmf]R

4

RE

V

out

D

=

 
 نکته مهم اینکه Vout يك مقدار تفاضلي است و هيچ مرجع زميني ندارد، ثانیاٌ مقدار خيلي كوچكي بوده و از منبعي با مقاومت خروجي R/2 ( حدود چند صد اهم )خارج مي شود.  نتیجتاٌ مي بايست اين سيگنال را با يك مدار با امپدانس ورودي خيلي بزرگ و قابليت ايجاد يك سيگنال خروجي نسبت به زمين که تنها به تفاضل ورودي هايش ( که همان +out و –out هستند) وابسته باشد، تقويت نمود.

مزيت استفاده از پل وتستون چيست؟ با قرار دادن دو مقاومت مشابه در يك طرف پل وتستون مي‌توان تأثير  حرارت را حذف نمود.  به شكل زیر توجه كنيد. يك گيج كشش به نحوي نصب شده كه نيروي اعمال شده باعث افزايش طولش مي‌شود. اين ترانسديوسر فعال است.  ترانسديوسر دوم بصورت عمود بر جهت تنش نصب شده و هيج تنش قابل ملاحظه‌اي بر روي آن وجود ندارد. بنابراين اعمال نيرو، تغيير طولي در آن ايجاد نمي کند. اين ترانسديوسر مجازي است.  نيروي اعمال شده فقط بر روي گيج‌ فعال تأثير  گذاشته  و پل را نامتعادل مي‌سازد.  با وجود اين، هر تغييري در درجه حرارت بر هر دو گيچ و به مقدار مساوي تأثير مي‌گذارد.  تغيير مشابه در مقاومت هر دو مقاومت در يك طرف پل باعث عدم تعادل پل نخواهد شد. به عبارت ديگر -out تغيير نكرده و نتيجتاً تأثير درجه حرارت حذف مي شود.  بنا بر اين، حتي در حضور تغييرات دما و تنش، استفاده از گيج مجازي اثر تغيير دما را از بين مي برد.

[image: image411.jpg]Foree Foree

\ Dummy gge
g e

Actv gape

{intanson)

Figure 345 Placement of sctive and dummy gages for lemperatue compensa




اگر شما بخواهيد مشكلات و هزينه‌هاي مربوط به نصب 2 گيچ‌ بر روي جسم را تحمل كنيد مي توانيد از هر دو آنها بصورت فعال استفاده كنيد.  با اتصال هر دو گيج فعال در يک طرف پل، تأثير حرارت حذف مي‌شود. از سوي ديگر با نصب گيچ‌ها به ترتيبي كه يكي تحت كشش باشد و مقاومت آن با بار افزايش يابد و ديگري تحت فشار بوده و مقاومت آن با بار كاهش يابد، ولتاژ خروجي بازاء يك بار معين در مقايسه با پل با يک گيج فعال، دو برابر مي شود.  [image: image412.wmf]R

2

RE

V

out

D

=


[image: image413.jpg]Gogepiacad on top
cutace s mcomion
T+ an)

+ Exciaton

" %n + 4 tenson)
-0 |

Vau
—o=ou |

R 38 - AR (compression)

Gageplocsd o bottom
srface i n comprosion
- aR)

w

Figure 346 Two acti

- Excitaion

)

srsin gages: (3 physical placement; (5) bidge configurtion




همچنين مي توان از دو گيج‌ کششي ديگر نيز استفاده نمود.  مدار پل با چهار استرين گيج فعال در شكل زیر نشان داده شده است. خروجي پل با چهار استرين گيج فعال دو برابر بزرگتر از خروجي پل با دو استرين گيچ فعال است. [image: image414.wmf]R

RE

V

out

D

=


[image: image415.jpg]R+aR

Figure 347 Fouractive-stsin.
~Excraton eage bridge





سيم‌كشي مناسب استرين‌گيج،‌ منبع تحريك و مدار الكترونيكي وضعيت دهنده سيگنال Signal conditioning خيلي مهم هستند. اين موضوع وقتي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه قسمتي از مدار پل در محل جسم مورد آزمايش و قسمت ديگر آن در محل اندازه‌گيري در فاصله  دوري از‌ آن قرار داشته باشد.  نكته کليدي آن است كه  دقيقاً طول مساوي و نوع مشابهي از سيم براي هر دو شاخه پل استفاده شود.  در اين صورت مقاومت اضافي مربط به سيمهاي رابط بصورت متعادلي به هر دو طرف اضافه مي شود. حالتهاي درست و نادرست  سيم‌كشي در شكل زیر نشان داده شده اند. اين روش ها از سوی دیگر تغييرات مقاومتي سيم (Rwire) را که ناشي از تغيير دما هستند، جبران مي نمايد.

[image: image416.jpg]Lf and display. o
=
et
"
"
L} |and display R+A4R

Bridgeand sscronics
remotly ocated

Ampiification
nd dipiny

R+an

Susin gage
located on
ot aricle

g ond loctranics
remotely locatea

Figure 3-48 _Strain gage comnction
o a remote brdge: (3) two-vire
(ncortect; (1) three-wire (correct):
(€ alterate three-wire (correct)



    [image: image417.jpg]Lf and display. o
=
et
"
"
L} |and display R+A4R

Bridgeand sscronics
remotly ocated

Ampiification
nd dipiny

R+an

Susin gage
located on
ot aricle

g ond loctranics
remotely locatea

Figure 3-48 _Strain gage comnction
o a remote brdge: (3) two-vire
(ncortect; (1) three-wire (correct):
(€ alterate three-wire (correct)




[image: image418.jpg]Lf and display. o
=
et
"
"
L} |and display R+A4R

Bridgeand sscronics
remotly ocated

Ampiification
nd dipiny

R+an

Susin gage
located on
ot aricle

g ond loctranics
remotely locatea

Figure 3-48 _Strain gage comnction
o a remote brdge: (3) two-vire
(ncortect; (1) three-wire (correct):
(€ alterate three-wire (correct)




ب   –   پلهای  AC
پلهای AC هم دارای چهار بازو( امپدانس ) و يک نشانگر صفر هستند،  منبع تغذيه اين پلها برق شهر و يا يک اسيلاتور است.  بوسيله اين پلها ميتوان L   ،  C  ،  M   ، Q  ، ضريب تلف و فرکانس را سنجيد.
	[image: image419.wmf]
	
[image: image420.wmf]0

&

0

=

=

M

M

V

I

for



[image: image421.wmf]3

3

1

1

Z

I

Z

I

=



[image: image422.wmf]4

4

2

2

Z

I

Z

I

=



[image: image423.wmf]3

2

4

1

Z

Z

Z

Z

=

   
[image: image424.wmf]4

3

2

1

Z

Z

Z

Z

=



	
[image: image425.wmf])

(

3

2

)

(

4

1

3

2

4

1

j

j

j

j

+

+

=

J

J

e

Z

Z

e

Z

Z



[image: image426.wmf]3

2

4

1

3

2

4

1

&

j

j

j

j

+

=

+

=

Z

Z

Z

Z




معمولاٌ از دو مقاومت بعنوان دو عضو اين نوع پلها استفاده ميشود.

الف –  چنانچه عضو های 1 و 2 مقاومتهائی اهمی باشند عضو های 3و 4 ميبايستی خازنی و يا سلفی باشند تا امکان تعادل پل بدست آيد.                                                 
[image: image427.wmf])

(

3

2

)

(

4

1

3

4

j

j

J

J

e

Z

R

e

Z

R

=


ب  –   چنانچه عضو های 1 و 4 مقاومتهائی اهمی باشند ،  يکی از عضو های 2و 3 ميبايستی خازنی و ديگری  سلفی باشد تا امکان تعادل پل بدست آيد. 


[image: image428.wmf])

(

3

2

4

1

3

2

j

j

+

=

J

e

Z

Z

R

R


· بعضی از پلهای متناوب  به فرکانس وابسته نبوده ،  برای کليه فرکانسها متعادل ميمانند  و نتيجتاٌ فرکانس نقشی در محاسبات و تعيين مقدار نا معلوم ندارد.  نتيجتاٌ امکان تغذيه اينگونه پلها با ولتاژهای غير سينوسی ميسر است.  از سوی ديگر پلهای وابسته به فرکانس فقط ميبايستی با ولتاژهای سينوسی تغذيه ميشوند.
· حداقل دوتا از مشخصه های مدار بايستی برای رسيدن به شرايط تعادل تنظيم شوند.
· شرايط تعادل با تغيير پی درپی اين پارامترها ميسر بوده و بستگی به همبستگی يا تقارب پل دارد ، در حالت پل با تقارب بهتر کمترين تعداد تنظيم برای رسيدت به شرايط تعادل لازم است.
· تقارب پل بوسيله نوع پل و المانهای قابل تنظيم آن تعيين ميشود.
سنجش اندوکتانس خودی بکمک پل ماکسول:
در اين پل اندوکتانس بوسيله مقايسه با يک اندوکتانس متغير استاندارد تعيين ميشود.[image: image429.png]Ex=Eq
= LRy = 11R,

Fig. 16°3. Maxwell’s inductance Bridge.

€€,

uRy

®)





پل اندوکتانس ماکسول


[image: image430.wmf]3

2

2

2

4

1

1

)

(

)

(

R

JL

r

R

R

JL

R

w

w

+

+

=

+



[image: image431.wmf]3

2

2

4

1

)

(

R

r

R

R

R

+

=

                 
[image: image432.wmf])

(

2

2

4

3

1

r

R

R

R

R

+

=



[image: image433.wmf]3

2

4

1

R

L

R

L

=

                                
[image: image434.wmf]2

4

3

1

L

R

R

L

=


سنجش اندوکتانس خودی بکمک پل اندوکتانس کاپاسيتانسماکسول:

در اين پل اندوکتانس بوسيله مقايسه با يک کاپاسيتانس متغير استاندارد تعيين ميشود.

[image: image435.wmf]3

2

4

4

4

1

1

1

)

(

R

R

R

C

J

R

JL

R

=

+

+

w

w



[image: image436.wmf])

1

(

)

(

4

4

3

2

4

1

1

R

C

J

R

R

R

JL

R

w

w

+

=

+



[image: image437.wmf]4

3

2

1

R

R

R

R

=



[image: image438.wmf]4

3

2

1

C

R

R

L

=


[image: image439.png](a) ®
Fig 16'4. Maxwell’s inductance capacitance Bridge.




پل اندوکتانس کاپاسيتانس ماکسول

توجه کنيد که دو معادله فوق بهم وابسته نيستند.

از طرفی عبارت 
[image: image440.wmf]1

1

R

L

Q

w

=

     سلف     مساويت با                                   
[image: image441.wmf]4

4

R

C

Q

w

=


مزايای پلهای فوق عبارتند از:

1- روابط حالت تعادل بهم وابسته نيستند.

2- روابط وابسته به فرکانس نميباشند.
3- روابط فوق العاده ساده ای برای محاسبه مقادير نامعلوم وجود دارند.

پل حی Hay’s Bridge
پل حی از اصلاح پل ماکسول نتيجه شده.،  دراين پل مقاومت با خازن استاندارد و متغير بصورت سری قرار داده شده است.


[image: image442.wmf]3

2

4

4

1

1

)

)(

(

R

R

C

J

R

JL

R

=

-

+

w

w



[image: image443.wmf]3

2

4

1

4

1

4

1

4

1

R

R

C

JR

R

L

J

C

L

R

R

=

-

+

+

w

w



[image: image444.wmf]4

4

2

1

1

R

C

R

L

w

=

  و 
[image: image445.wmf]3

2

4

1

4

1

R

R

C

L

R

R

=

+


از حل روابط فوق نتيجه خواهد شد.

[image: image446.png]- Fig. 16'S, Hay's Bridge.




پل حی Hay’s Bridge

[image: image447.wmf]2

4

2

4

2

4

3

2

1

1

R

C

C

R

R

L

w

+

=



[image: image448.wmf]2

4

2

4

2

2

4

4

3

2

2

1

1

R

C

C

R

R

R

R

w

w

+

=



[image: image449.wmf]4

4

1

1

1

R

C

R

L

Q

w

w

=

=


در اين حالت روابط به فرکانس وابسته هستند.

پل شرينگ Schering Bridge
[image: image450.png](@)
Fig. 16'11. Low voltage Schering Bridge.




پل شرينگ  Schering Bridge   ( نوع ولتاژ پائين )


[image: image451.wmf]3

2

4

4

4

1

1

1

)

1

)(

1

(

R

C

J

R

C

J

R

JC

r

w

w

w

=

+

+



[image: image452.wmf])

1

(

)

1

(

4

4

2

3

4

1

1

R

C

J

C

J

R

R

JC

r

w

w

w

+

=

+



[image: image453.wmf]2

4

3

4

2

3

1

4

4

1

)

(

C

R

R

C

C

R

J

C

JR

R

r

+

-

=

-

w

w



[image: image454.wmf]3

2

4

1

R

C

C

r

=



[image: image455.wmf]2

3

4

1

C

R

R

C

=


مجدداٌ دو رابطه غير وابسته بهم و غير وابسته به فرکانس بدست آمدند.

فاکتور تلفات مساويست با                              
[image: image456.wmf]3

2

4

2

3

4

1

1

1

tan

R

C

C

C

R

R

r

C

D

w

w

d

=

=

=


سئوال 5- متن انگليسی زير را ترجمه نموده ، کاربرد اندازه گيری فاکتور تلفات و اهميت آنرا برای تجهيزات الکتريکی مختلف  مانند ، کابل ، ترانسفورماتور ، خازن و غيره بنويسيد.
	Dissipation Factor

The Dissipation Factor  
[image: image457.wmf]d

tan

=

of an insulating material is the tangent of the phase displacement angle by which the phase displacement between the current and the voltage in the condenser differs from 
[image: image458.wmf]2

p

 ,  when the dielectric of the capacitor consists exclusively of the insulating material in question. 

( PP 170 Electrical Engineering Handbook Siemens )


اطلاعات اضافی

AC bridge circuits
As we saw with DC measurement circuits, the circuit configuration known as a bridge can be a very useful way to measure unknown values of resistance. This is true with AC as well, and we can apply the very same principle to the accurate measurement of unknown impedances. 

To review, the bridge circuit works as a pair of two-component voltage dividers connected across the same source voltage, with a null-detector meter movement connected between them to indicate a condition of "balance" at zero volts: 

[image: image459.png]



Any one of the four resistors in the above bridge can be the resistor of unknown value, and its value can be determined by a ratio of the other three, which are "calibrated," or whose resistances are known to a precise degree. When the bridge is in a balanced condition (zero voltage as indicated by the null detector), the ratio works out to be this: 

[image: image460.png]In a condition of balance:





One of the advantages of using a bridge circuit to measure resistance is that the voltage of the power source is irrelevant. Practically speaking, the higher the supply voltage, the easier it is to detect a condition of imbalance between the four resistors with the null detector, and thus the more sensitive it will be. A greater supply voltage leads to the possibility of increased measurement precision. However, there will be no fundamental error introduced as a result of a lesser or greater power supply voltage unlike other types of resistance measurement schemes. 

Impedance bridges work the same, only the balance equation is with complex quantities, as both magnitude and phase across the components of the two dividers must be equal in order for the null detector to indicate "zero." The null detector, of course, must be a device capable of detecting very small AC voltages. An oscilloscope is often used for this, although very sensitive electromechanical meter movements and even headphones (small speakers) may be used if the source frequency is within audio range. 

One way to maximize the effectiveness of audio headphones as a null detector is to connect them to the signal source through an impedance-matching transformer. Headphone speakers are typically low-impedance units (8 Ω), requiring substantial current to drive, and so a step-down transformer helps "match" low-current signals to the impedance of the headphone speakers. An audio output transformer works well for this purpose: 

Using a pair of headphones that completely surround the ears (the "closed-cup" type), I've been able to detect currents of less than 0.1 µA with this simple detector circuit. Roughly equal performance was obtained using two different step-down transformers: a small power transformer (120/6 volt ratio), and an audio output transformer (1000:8 ohm impedance ratio). With the pushbutton switch in place to interrupt current, this circuit is usable for detecting signals from DC to over 2 MHz: even if the frequency is far above or below the audio range, a "click" will be heard from the headphones each time the switch is pressed and released. 

[image: image461.png]Null detector for AC bridge
‘made from audio headphones

Headphones

Test
leads The





Connected to a resistive bridge, the whole circuit looks like this: 

[image: image462.png]Headphones

Eéﬁ





Listening to the headphones as one or more of the resistor "arms" of the bridge is adjusted, a condition of balance will be realized when the headphones fail to produce "clicks" (or tones, if the bridge's power source frequency is within audio range) as the switch is actuated. 

When describing general AC bridges, where impedances and not just resistances must be in proper ratio for balance, it is sometimes helpful to draw the respective bridge legs in the form of box-shaped components, each one with a certain impedance: 

For this general form of AC bridge to balance, the impedance ratios of each branch must be equal: 

[image: image463.png]



Again, it must be stressed that the impedance quantities in the above equation must be complex, accounting for both magnitude and phase angle. It is insufficient that the impedance magnitudes alone be balanced; without phase angles in balance as well, there will still be voltage across the terminals of the null detector and the bridge will not be balanced. 

Bridge circuits can be constructed to measure just about any device value desired, be it capacitance, inductance, resistance, or even "Q." As always in bridge measurement circuits, the unknown quantity is always "balanced" against a known standard, obtained from a high-quality, calibrated component that can be adjusted in value until the null detector device indicates a condition of balance. Depending on how the bridge is set up, the unknown component's value may be determined directly from the setting of the calibrated standard, or derived from that standard through a mathematical formula. 

[image: image464.png]General impedance bridge

A
NG

A box with a "Z" written
inside is the symbol for
any nonspecific impedance.




A couple of simple bridge circuits are shown below, one for inductance and one for capacitance: 

[image: image465.png]_unknown
inductance
standard

2}, inductance





[image: image466.png]unknown
capacitance
standard

capacitance





Simple "symmetrical" bridges such as these are so named because they exhibit symmetry (mirror-image similarity) from left to right. The two bridge circuits shown above are balanced by adjusting the calibrated reactive component (Ls or Cs). They are a bit simplified from their real-life counterparts, as practical symmetrical bridge circuits often have a calibrated, variable resistor in series or parallel with the reactive component to balance out stray resistance in the unknown component. But, in the hypothetical world of perfect components, these simple bridge circuits do just fine to illustrate the basic concept. 

An example of a little extra complexity added to compensate for real-world effects can be found in the so-called Wien bridge, which uses a parallel capacitor-resistor standard impedance to balance out an unknown series capacitor-resistor combination. All capacitors have some amount of internal resistance, be it literal or equivalent (in the form of dielectric heating losses) which tend to spoil their otherwise perfectly reactive natures. This internal resistance may be of interest to measure, and so the Wien bridge attempts to do so by providing a balancing impedance that isn't "pure" either: 

[image: image467.png]The Wien bridge





Being that there are two standard components to be adjusted (a resistor and a capacitor) this bridge will take a little more time to balance than the others we've seen so far. The combined effect of Rs and Cs is to alter the magnitude and phase angle until the bridge achieves a condition of balance. Once that balance is achieved, the settings of Rs and Cs can be read from their calibrated knobs, the parallel impedance of the two determined mathematically, and the unknown capacitance and resistance determined mathematically from the balance equation (Z1/Z2 = Z3/Z4). 

[image: image468.png]The Maxwell-Wien bridge





It is assumed in the operation of the Wien bridge that the standard capacitor has negligible internal resistance, or at least that resistance is already known so that it can be factored into the balance equation. Wien bridges are useful for determining the values of "lossy" capacitor designs like electrolytics, where the internal resistance is relatively high. They are also used as frequency meters, because the balance of the bridge is frequency-dependent. When used in this fashion, the capacitors are made fixed (and usually of equal value) and the top two resistors are made variable and are adjusted by means of the same knob. 

An interesting variation on this theme is found in the next bridge circuit, used to precisely measure inductances. 

This ingenious bridge circuit is known as the Maxwell-Wien bridge (sometimes known plainly as the Maxwell bridge), and is used to measure unknown inductances in terms of calibrated resistance and capacitance. Calibration-grade inductors are more difficult to manufacture than capacitors of similar precision, and so the use of a simple "symmetrical" inductance bridge is not always practical. Because the phase shifts of inductors and capacitors are exactly opposite each other, a capacitive impedance can balance out an inductive impedance if they are located in opposite legs of a bridge, as they are here. 

Another advantage of using a Maxwell bridge to measure inductance rather than a symmetrical inductance bridge is the elimination of measurement error due to mutual inductance between two inductors. Magnetic fields can be difficult to shield, and even a small amount of coupling between coils in a bridge can introduce substantial errors in certain conditions. With no second inductor to react with in the Maxwell bridge, this problem is eliminated. 

For easiest operation, the standard capacitor (Cs) and the resistor in parallel with it (Rs) are made variable, and both must be adjusted to achieve balance. However, the bridge can be made to work if the capacitor is fixed (non-variable) and more than one resistor made variable (at least the resistor in parallel with the capacitor, and one of the other two). However, in the latter configuration it takes more trial-and-error adjustment to achieve balance, as the different variable resistors interact in balancing magnitude and phase. 

Unlike the plain Wien bridge, the balance of the Maxwell-Wien bridge is independent of source frequency, and in some cases this bridge can be made to balance in the presence of mixed frequencies from the AC voltage source, the limiting factor being the inductor's stability over a wide frequency range. 

[image: image469.png]stay





There are more variations beyond these designs, but a full discussion is not warranted here. General-purpose impedance bridge circuits are manufactured which can be switched into more than one configuration for maximum flexibility of use. 

A potential problem in sensitive AC bridge circuits is that of stray capacitance between either end of the null detector unit and ground (earth) potential. Because capacitances can "conduct" alternating current by charging and discharging, they form stray current paths to the AC voltage source which may affect bridge balance: 

The problem is worsened if the AC voltage source is firmly grounded at one end, the total stray impedance for leakage currents made far less and any leakage currents through these stray capacitances made greater as a result: 

[image: image470.png]



One way of greatly reducing this effect is to keep the null detector at ground potential, so there will be no AC voltage between it and the ground, and thus no current through stray capacitances. However, directly connecting the null detector to ground is not an option, as it would create a direct current path for stray currents, which would be worse than any capacitive path. Instead, a special voltage divider circuit called a Wagner ground or Wagner earth may be used to maintain the null detector at ground potential without the need for a direct connection to the null detector. 

[image: image471.png]



The Wagner earth circuit is nothing more than a voltage divider, designed to have the voltage ratio and phase shift as each side of the bridge. Because the midpoint of the Wagner divider is directly grounded, any other divider circuit (including either side of the bridge) having the same voltage proportions and phases as the Wagner divider, and powered by the same AC voltage source, will be at ground potential as well. Thus, the Wagner earth divider forces the null detector to be at ground potential, without a direct connection between the detector and ground. 

There is often a provision made in the null detector connection to confirm proper setting of the Wagner earth divider circuit: a two-position switch, so that one end of the null detector may be connected to either the bridge or the Wagner earth. When the null detector registers zero signal in both switch positions, the bridge is not only guaranteed to be balanced, but the null detector is also guaranteed to be at zero potential with respect to ground, thus eliminating any errors due to leakage currents through stray detector-to-ground capacitances: 

[image: image472.png]



· REVIEW: 

· AC bridge circuits work on the same basic principle as DC bridge circuits: that a balanced ratio of impedances (rather than resistances) will result in a "balanced" condition as indicated by the null-detector device. 

· Null detectors for AC bridges may be sensitive electromechanical meter movements, oscilloscopes (CRT's), headphones (amplified or unamplified), or any other device capable of registering very small AC voltage levels. Like DC null detectors, its only required point of calibration accuracy is at zero. 

· AC bridge circuits can be of the "symmetrical" type where an unknown impedance is balanced by a standard impedance of similar type on the same side (top or bottom) of the bridge. Or, they can be "nonsymmetrical," using parallel impedances to balance series impedances, or even capacitances balancing out inductances. 

· AC bridge circuits often have more than one adjustment, since both impedance magnitude and phase angle must be properly matched to balance. 

· Some impedance bridge circuits are frequency-sensitive while others are not. The frequency-sensitive types may be used as frequency measurement devices if all component values are accurately known. 

· A Wagner earth or Wagner ground is a voltage divider circuit added to AC bridges to help reduce errors due to stray capacitance coupling the null detector to ground.

So far the transducers discussed have all been of the inductive variety. However, it is possible to make transducers which operate on variable capacitance as well, AC being used to sense the change in capacitance and generate a variable output voltage. 

Remember that the capacitance between two conductive surfaces varies with three major factors: the overlapping area of those two surfaces, the distance between them, and the dielectric constant of the material in between the surfaces. If two out of three of these variables can be fixed (stabilized) and the third allowed to vary, then any measurement of capacitance between the surfaces will be solely indicative of changes in that third variable. 

Medical researchers have long made use of capacitive sensing to detect physiological changes in living bodies. As early as 1907, a German researcher named H. Cremer placed two metal plates on either side of a beating frog heart and measured the capacitance changes resulting from the heart alternately filling and emptying itself of blood. Similar measurements have been performed on human beings with metal plates placed on the chest and back, recording respiratory and cardiac action by means of capacitance changes. For more precise capacitive measurements of organ activity, metal probes have been inserted into organs (especially the heart) on the tips of catheter tubes, capacitance being measured between the metal probe and the body of the subject. With a sufficiently high AC excitation frequency and sensitive enough voltage detector, not just the pumping action but also the sounds of the active heart may be readily interpreted. 

Like inductive transducers, capacitive transducers can also be made to be self-contained units, unlike the direct physiological examples described above. Some transducers work by making one of the capacitor plates movable, either in such a way as to vary the overlapping area or the distance between the plates. Other transducers work by moving a dielectric material in and out between two fixed plates: 

[image: image473.png]f

ﬁag lé}

capacitance changeswith  capacitance changes with
changes in plate overlap changes in distance

panny. BN

capacitance changes with
‘changes in dielectric





Transducers with greater sensitivity and immunity to changes in other variables can be obtained by way of differential design, much like the concept behind the LVDT (Linear Variable Differential Transformer). Here are a few examples of differential capacitive transducers: 

[image: image474.png]Differential capacitive transducers

: t
capacitance changes with capacitance changes with
changes in plate overlap changes in distance

capacitance changes with
‘changes in dielectric




As you can see, all of the differential devices shown in the above illustration have three wire connections rather than two: one wire for each of the "end" plates and one for the "common" plate. As the capacitance between one of the "end" plates and the "common" plate changes, the capacitance between the other "end" plate and the "common" plate is such to change in the opposite direction. This kind of transducer lends itself very well to implementation in a bridge circuit: 

[image: image475.png]Ditferential capacitive ransducer
brioge measurement circuit

Pictoral diagram
capacitive
— nsor
‘Schematic diagram
=S
e )





Capacitive transducers provide relatively small capacitances for a measurement circuit to operate with, typically in the picofarad range. Because of this, high power supply frequencies (in the megahertz range!) are usually required to reduce these capacitive reactances to reasonable levels. Given the small capacitances provided by typical capacitive transducers, stray capacitances have the potential of being major sources of measurement error. Good conductor shielding is essential for reliable and accurate capacitive transducer circuitry! 

سيستم درجه دوم و پاسخ زمانی آن                             صفحه 129 کتاب ساونی

در کليه سيستم های اندازه گيري الكترومكانيكي، Electromechanical Indicating Instruments ، يک سيستم درجه دوم شامل چهار قسمت زير موجود است.

1) نيروي منحرف كننده Deflecting Force- اين نيرو براي به حركت در آوردن عقربه نمايش لازم بوده و در رابطه با اصول كاري وسايل اندازه گيري  توليد ميشود
2) نيروي كنترل كننده Controlling Force - اين نيرو اولاً براي توليد يك نيروي مساوي با نيروي منحرف كننده در موقعيت نهائي عقربه و ثانياً براي بر گردانيدن عقربه به حالت صفر و پس از قطع نيروي منحرف كننده لازم است ، مانند نيروي فنر و نيروي ثقل.
3) نيروي ميرا كننده Damping Force - اين نيرو براي جلوگيري از نوسانات بي مورد سيستم بوده و متناسب با سرعت حركت سيستم متحرك ميباشد. اين نيرو ميتواند بوسيله  1- اصطكاك هوا .  2- اصطكاك سيال و يا روغن . 3 - جريان ادي. 4 - مغناطيس الكتريكي ؛  تامين شود.
4) و نهايتاً،  نيروي مربوط به ممان اينرسي سيستم متحرك.
لذا ،  اين سيستم را ميتوان بصورت رابطه رياضی زير نوشت:

سيستم جرم فنر و دمپر                                   
[image: image476.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

t

f

t

x

K

t

x

D

t

x

M

=

+

+

&

&

&


 و يا                                                                         
[image: image477.wmf]I

G

K

dt

d

D

dt

d

J

=

+

+

q

q

q

2

2


  و يا                                                                           
[image: image478.wmf]kx

cy

dt

dy

b

dt

y

d

a

=

+

+

2

2


البته در شرايط پايدار و يا ايستا رابطه مقابل معتبر بوده و بقيه قسمتها مساوی صفر خواهند بود         
[image: image479.wmf]kx

cy

=



[image: image480.wmf]x

k

y

c

dt

dy

b

dt

y

d

'

'

'

2

2

=

+

+



[image: image481.wmf])

(

)

(

)

(

2

)

(

'

2

2

2

t

x

k

t

y

dt

t

dy

dt

t

y

d

n

n

=

+

+

w

w

x


 فرکانس طبيعی سيستم                                                 
[image: image482.wmf].

/

Sec

rad

a

c

n

=

w


ضريب ميرائی سيستم                                                                   
[image: image483.wmf]ac

b

2

=

x



[image: image484.wmf]0

2

2

2

=

+

+

n

n

S

S

w

w

x



[image: image485.wmf]2

2

2

2

,

1

1

)

(

x

w

w

x

w

w

x

w

x

-

±

-

=

-

±

-

=

n

n

n

n

n

j

S


بنابراين :

برای حالت                                                                     
[image: image486.wmf]Þ

<

1

x



[image: image487.wmf])

1

(

)

(

2

j

x

w

xw

+

-

+

=

-

¥

t

Sin

e

A

y

t

y

n

t

n


و يا                                                
[image: image488.wmf]t

t

e

B

e

A

y

t

y

2

1

)

(

g

g

-

-

¥

+

+

=


مزدوج و کمپلکس                                                   
[image: image489.wmf]b

a

g

b

a

g

J

J

-

-

=

+

-

=

1

1


مقدار A و يا A  و B  بستگی به مقادير اوليه  و يا ( Initial Values )  دارد.
اگر                                        
[image: image490.wmf]dt

dy

dt

dy

y

y

)

0

(

)

0

(

,

)

0

(

)

0

(

-

+

-

+

=

=



[image: image491.wmf]x

x

j

x

2

2

1

tan

,

1

-

=

-

-

=

¥

y

A



[image: image492.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

+

-

-

-

=

-

-

¥

)

1

tan

1

(

1

1

1

)

(

2

1

2

2

x

x

x

w

x

xw

t

Sin

e

y

t

y

n

t

n



[image: image493.wmf]2

'

n

K

y

w

=

¥


ضريب ميرائی                                                                                  
[image: image494.wmf]=

x


فرکانس نوسانات آزاد سيستم                                                             
[image: image495.wmf]=

n

w


فرکانس نوسانات سيستم                                                
[image: image496.wmf]2

1

x

w

w

-

=

n


اگر 
[image: image497.wmf]0

=

x

  و يا برای حالت  ميرائی صفر ،  سيستم با فرکانس  
[image: image498.wmf]n

w

 نوسان ميکند. 

برای حالت                                                                     
[image: image499.wmf]Þ

>

1

x


ريشه حقيقی                                       
[image: image500.wmf]t

t

e

B

e

A

y

t

y

b

a

-

-

¥

+

+

=

)

(


مراجع :

1 - A Course in Electrical and Electronic Measurements and Instrumentation , A. K. Sawhney , Dhanpat Rai & Sons, 1988..

2-  
اندازه گيري الكتريكي ، ساوني ، ترجمه محمود دياني ، مجيد ملكان ،  مركز نشر دانشگاهي ، تهران.

3- 
دستگاههاي اندازه گيري ، تاليف  مسعود سلطاني ، انتشارات دانشگاه تهران.

4 - Electronic Measurements and Instrumentation , Klaas B. Klaassen, Cambridge University Press.

دانلود رایگان پروژه ، پایان نامه ، مقاله ، جزوه ، کتاب ،گزارشکار ، نرم افزار تخصصی
www.mpfile.ir 
Small-Load





Amp.





Volt.p.





Big -Load





Amp.





Volt.p.





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل و یا نا متعادل





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل و یا نا متعادل





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل و یا نا متعادل





بار یا مصرف کننده تکفاز 





سلف





I





جریان متناسب با ولتاژ





V





Ф





90-Ф





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل و یا نا متعادل





بار یا مصرف کننده سه فاز متعادل و یا نا متعادل





V





� EMBED Equation.3 ���  I





� EMBED Equation.3 ��� V





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








[image: image509.wmf]v

f



[image: image510.wmf]j

[image: image511.wmf]a

[image: image512.wmf]I

[image: image513.wmf]f

[image: image514.wmf][image: image515.png]NERWIH VS P P CTR ) e V1 AU C I U Syen DA g gy N




_1243438739.unknown

_1243438869.unknown

_1243438944.unknown

_1243438979.unknown

_1243439011.unknown

_1243439028.unknown

_1243439036.unknown

_1243439040.unknown

_1243439044.unknown

_1243439046.unknown

_1243439047.unknown

_1243439048.unknown

_1243439045.unknown

_1243439042.unknown

_1243439043.unknown

_1243439041.unknown

_1243439038.unknown

_1243439039.unknown

_1243439037.unknown

_1243439032.unknown

_1243439034.unknown

_1243439035.unknown

_1243439033.unknown

_1243439030.unknown

_1243439031.unknown

_1243439029.unknown

_1243439020.unknown

_1243439024.unknown

_1243439026.unknown

_1243439027.unknown

_1243439025.unknown

_1243439022.unknown

_1243439023.unknown

_1243439021.unknown

_1243439015.unknown

_1243439018.unknown

_1243439019.unknown

_1243439017.unknown

_1243439013.unknown

_1243439014.unknown

_1243439012.unknown

_1243438995.unknown

_1243439003.unknown

_1243439007.unknown

_1243439009.unknown

_1243439010.unknown

_1243439008.unknown

_1243439005.unknown

_1243439006.unknown

_1243439004.unknown

_1243438999.unknown

_1243439001.unknown

_1243439002.unknown

_1243439000.unknown

_1243438997.unknown

_1243438998.unknown

_1243438996.unknown

_1243438987.unknown

_1243438991.unknown

_1243438993.unknown

_1243438994.unknown

_1243438992.unknown

_1243438989.unknown

_1243438990.unknown

_1243438988.unknown

_1243438983.unknown

_1243438985.unknown

_1243438986.unknown

_1243438984.unknown

_1243438981.unknown

_1243438982.unknown

_1243438980.unknown

_1243438960.unknown

_1243438968.unknown

_1243438975.unknown

_1243438977.unknown

_1243438978.unknown

_1243438976.unknown

_1243438970.unknown

_1243438972.unknown

_1243438973.unknown

_1243438974.unknown

_1243438971.unknown

_1243438969.unknown

_1243438964.unknown

_1243438966.unknown

_1243438967.unknown

_1243438965.unknown

_1243438962.unknown

_1243438963.unknown

_1243438961.unknown

_1243438952.unknown

_1243438956.unknown

_1243438958.unknown

_1243438959.unknown

_1243438957.unknown

_1243438954.unknown

_1243438955.unknown

_1243438953.unknown

_1243438948.unknown

_1243438950.unknown

_1243438951.unknown

_1243438949.unknown

_1243438946.unknown

_1243438947.unknown

_1243438945.unknown

_1243438901.unknown

_1243438917.unknown

_1243438925.unknown

_1243438934.unknown

_1243438940.unknown

_1243438942.unknown

_1243438943.unknown

_1243438941.unknown

_1243438938.unknown

_1243438939.unknown

_1243438936.unknown

_1243438937.unknown

_1243438935.unknown

_1243438929.unknown

_1243438932.unknown

_1243438933.unknown

_1243438930.unknown

_1243438927.unknown

_1243438928.unknown

_1243438926.unknown

_1243438921.unknown

_1243438923.unknown

_1243438924.unknown

_1243438922.unknown

_1243438919.unknown

_1243438920.unknown

_1243438918.unknown

_1243438909.unknown

_1243438913.unknown

_1243438915.unknown

_1243438916.unknown

_1243438914.unknown

_1243438911.unknown

_1243438912.unknown

_1243438910.unknown

_1243438905.unknown

_1243438907.unknown

_1243438908.unknown

_1243438906.unknown

_1243438903.unknown

_1243438904.unknown

_1243438902.unknown

_1243438885.unknown

_1243438893.unknown

_1243438897.unknown

_1243438899.unknown

_1243438900.unknown

_1243438898.unknown

_1243438895.unknown

_1243438896.unknown

_1243438894.unknown

_1243438889.unknown

_1243438891.unknown

_1243438892.unknown

_1243438890.unknown

_1243438887.unknown

_1243438888.unknown

_1243438886.unknown

_1243438877.unknown

_1243438881.unknown

_1243438883.unknown

_1243438884.unknown

_1243438882.unknown

_1243438879.unknown

_1243438880.unknown

_1243438878.unknown

_1243438873.unknown

_1243438875.unknown

_1243438876.unknown

_1243438874.unknown

_1243438871.unknown

_1243438872.unknown

_1243438870.unknown

_1243438804.unknown

_1243438836.unknown

_1243438853.unknown

_1243438861.unknown

_1243438865.unknown

_1243438867.unknown

_1243438868.unknown

_1243438866.unknown

_1243438863.unknown

_1243438864.unknown

_1243438862.unknown

_1243438857.unknown

_1243438859.unknown

_1243438860.unknown

_1243438858.unknown

_1243438855.unknown

_1243438856.unknown

_1243438854.unknown

_1243438845.unknown

_1243438849.unknown

_1243438851.unknown

_1243438852.unknown

_1243438850.unknown

_1243438847.unknown

_1243438848.unknown

_1243438846.unknown

_1243438841.unknown

_1243438843.unknown

_1243438844.unknown

_1243438842.unknown

_1243438838.unknown

_1243438839.unknown

_1243438837.unknown

_1243438820.unknown

_1243438828.unknown

_1243438832.unknown

_1243438834.unknown

_1243438835.unknown

_1243438833.unknown

_1243438830.unknown

_1243438831.unknown

_1243438829.unknown

_1243438824.unknown

_1243438826.unknown

_1243438827.unknown

_1243438825.unknown

_1243438822.unknown

_1243438823.unknown

_1243438821.unknown

_1243438812.unknown

_1243438816.unknown

_1243438818.unknown

_1243438819.unknown

_1243438817.unknown

_1243438814.unknown

_1243438815.unknown

_1243438813.unknown

_1243438808.unknown

_1243438810.unknown

_1243438811.unknown

_1243438809.unknown

_1243438806.unknown

_1243438807.unknown

_1243438805.unknown

_1243438772.unknown

_1243438788.unknown

_1243438796.unknown

_1243438800.unknown

_1243438802.unknown

_1243438803.unknown

_1243438801.unknown

_1243438798.unknown

_1243438799.unknown

_1243438797.unknown

_1243438792.unknown

_1243438794.unknown

_1243438795.unknown

_1243438793.unknown

_1243438790.unknown

_1243438791.unknown

_1243438789.unknown

_1243438780.unknown

_1243438784.unknown

_1243438786.unknown

_1243438787.unknown

_1243438785.unknown

_1243438782.unknown

_1243438783.unknown

_1243438781.unknown

_1243438776.unknown

_1243438778.unknown

_1243438779.unknown

_1243438777.unknown

_1243438774.unknown

_1243438775.unknown

_1243438773.unknown

_1243438755.unknown

_1243438764.unknown

_1243438768.unknown

_1243438770.unknown

_1243438771.unknown

_1243438769.unknown

_1243438766.unknown

_1243438767.unknown

_1243438765.unknown

_1243438759.unknown

_1243438762.unknown

_1243438763.unknown

_1243438761.unknown

_1243438757.unknown

_1243438758.unknown

_1243438756.unknown

_1243438747.unknown

_1243438751.unknown

_1243438753.unknown

_1243438754.unknown

_1243438752.unknown

_1243438749.unknown

_1243438750.unknown

_1243438748.unknown

_1243438743.unknown

_1243438745.unknown

_1243438746.unknown

_1243438744.unknown

_1243438741.unknown

_1243438742.unknown

_1243438740.unknown

_1243438675.unknown

_1243438707.unknown

_1243438723.unknown

_1243438731.unknown

_1243438735.unknown

_1243438737.unknown

_1243438738.unknown

_1243438736.unknown

_1243438733.unknown

_1243438734.unknown

_1243438732.unknown

_1243438727.unknown

_1243438729.unknown

_1243438730.unknown

_1243438728.unknown

_1243438725.unknown

_1243438726.unknown

_1243438724.unknown

_1243438715.unknown

_1243438719.unknown

_1243438721.unknown

_1243438722.unknown

_1243438720.unknown

_1243438717.unknown

_1243438718.unknown

_1243438716.unknown

_1243438711.unknown

_1243438713.unknown

_1243438714.unknown

_1243438712.unknown

_1243438709.unknown

_1243438710.unknown

_1243438708.unknown

_1243438691.unknown

_1243438699.unknown

_1243438703.unknown

_1243438705.unknown

_1243438706.unknown

_1243438704.unknown

_1243438701.unknown

_1243438702.unknown

_1243438700.unknown

_1243438695.unknown

_1243438697.unknown

_1243438698.unknown

_1243438696.unknown

_1243438693.unknown

_1243438694.unknown

_1243438692.unknown

_1243438683.unknown

_1243438687.unknown

_1243438689.unknown

_1243438690.unknown

_1243438688.unknown

_1243438685.unknown

_1243438686.unknown

_1243438684.unknown

_1243438679.unknown

_1243438681.unknown

_1243438682.unknown

_1243438680.unknown

_1243438677.unknown

_1243438678.unknown

_1243438676.unknown

_1243438642.unknown

_1243438658.unknown

_1243438666.unknown

_1243438670.unknown

_1243438672.unknown

_1243438673.unknown

_1243438671.unknown

_1243438668.unknown

_1243438669.unknown

_1243438667.unknown

_1243438662.unknown

_1243438664.unknown

_1243438665.unknown

_1243438663.unknown

_1243438660.unknown

_1243438661.unknown

_1243438659.unknown

_1243438650.unknown

_1243438654.unknown

_1243438656.unknown

_1243438657.unknown

_1243438655.unknown

_1243438652.unknown

_1243438653.unknown

_1243438651.unknown

_1243438646.unknown

_1243438648.unknown

_1243438649.unknown

_1243438647.unknown

_1243438644.unknown

_1243438645.unknown

_1243438643.unknown

_1243438626.unknown

_1243438634.unknown

_1243438638.unknown

_1243438640.unknown

_1243438641.unknown

_1243438639.unknown

_1243438636.unknown

_1243438637.unknown

_1243438635.unknown

_1243438630.unknown

_1243438632.unknown

_1243438633.unknown

_1243438631.unknown

_1243438628.unknown

_1243438629.unknown

_1243438627.unknown

_1243438618.unknown

_1243438622.unknown

_1243438624.unknown

_1243438625.unknown

_1243438623.unknown

_1243438620.unknown

_1243438621.unknown

_1243438619.unknown

_1243438614.unknown

_1243438616.unknown

_1243438617.unknown

_1243438615.unknown

_1243438612.unknown

_1243438613.unknown

_1243438611.unknown

