مطالعه پاسخ خمش متناوب و اتلاف انرژی در عضوهای سازه فولادی سرد

چکیده

در این پژوهش به مطالعه آزمایشگاهی رفتار خمش متناوب و اتلاف انرژی در عضوهای سازه فولادی سرد C شکل تحت کمانش عمومی، کمانش اعوجاجی و کمانش موضعی پرداخته است. تهیه مدل های تحلیلی برای ساختمان های دارای سازه های فولادی سرد می توانند طراحی مبتنی بر تحلیل این سازه ها را تسهیل نمایند. درک پاسخ گشتاور- چرخش (M-θ) هر یک از اعضای سازه به خمش متناوب، لازمه تهیه مدل های تحلیلی است. ابعاد سطح مقطع و طول های نمونه به گونه ای اختیار شدند که مودهای مختلف کمانش (شامل موضعی، اعوجاجی و عمومی) از یکدیگر جداسازی شوند. یک پروتکل بارگذاری متناوب براساس FEMA 461 با استفاده از خواص کمانش الاستیک تهیه گردید. پس از آن که گشتاور به مقدار بیشینه رسید، کاهش شدیدی در استحکام خمشی مشاهده گردید. پس از آن، با معکوس شدن جهت بارگذاری، تغییرشکل کمانشی حذف شده و پاسخ گشتاور- چرخش باریک شده و سختی کاهش می یابد. پس از انجام چند تناوب (سیکل)، اعضایی که تحت کمانش موضعی و اعوجاجی قرار دارند، از ناحیه ی جان و بال های تحت فشار، دچار آسیب می شوند. این آسیب در نیم موج کمانشی پیشرو رخ داده که به سراسر سطح مقطع گسترش یافته و مفاصل (گره های) خمشی ایجاد می کند. در عضویت هایی که تحت کمانش جانبی- پیچشی قرار دارند، آسیب در جان Cشکل- لبه تقویت کننده رخ می دهد و مفاصل خمشی مشخصی مشاهده نمی گردد. در اعضایی که تحت کمانش جانبی- پیچشی قرار دارند، اتلاف انرژی در هر تناوب، حین چرخش های بزرگ ناشی از خمش، ثابت باقی می ماند. علت این مسئله این است که مکانیزم گسیختگی شامل حرکت جسم صلب گونه سطح میانی شده و تغییرشکل پلاستیکی در سطح مقطع رخ نمی دهد. نمونه هایی که تحت کمانش موضعی و اعوجاجی قرار دارند، در مقایسه با نمونه های تحت کمانش عمومی، انرژی تلف شده در هر تناوب بیشتری دارند اما با افزایش جابجایی اعمالی، اتلاف انرژی در آن ها به سرعت کاهش می یابد. هر چه لاغری سطح مقطع کوچکتر و مدول سطح بزرگتر باشد، اتلاف انرژی در نیم موج آسیب دیده، بزرگتر است. اطلاع از این رفتار، می تواند در برنامه ریزی های آتی به تعیین پاسخ عمومی متناوب اعضای سازه های فولادی سرد جدار نازک کمک کند.

- مقدمه

اخیرا طراحی دینامیکی ساختمان های دارای سازه های فولادی سبک برای استفاده در مهندسی مبتنی بر تحلیل، توجهات زیادی را به خود معطوف ساخته است. از این رو، مطالعه عملکرد دینامیکی (لرزه ای) ساختمان ها با در نظر گرفتن رفتار سازه های جدارنازک (شامل تغییرشکل های کمانشی و نقش آن ها در کاهش استحکام و سختی) رونق گرفته است. مطالعاتی که پیش تر به منظور درک بهتر رفتار لرزه ای ساختمان های ساخته شده از سازه های فولادی سرد (CFS) انجام می شد، بر بررسی دیوارهای برشی غلاف دار یا تسمه ای تمرکز داشتند (مانند ]12-1[). اما عمده پژوهش های اخیر در زمره پروژه CFS-NEES قرار می گیرند. هدف این پژوهش ها دستیابی به یک درک پیشرفته از رفتار لرزه ای ساختمان ها و مصالح ساختمانی دارای سازه های فولادی سرد (شامل اعضاء، اتصالات، دیافراگم های کفی و دیوارهای برشی) به منظور تهیه مدل های غیرخطی و تحلیل تاریخچه زمانی پاسخ است ]13[. برخی از پژوهش های اخیر در این زمینه عبارتند از تست های انجام شده بر روی دیوارهای برشی ]4، 5، 10و 11[، تست های انجام شده بر روی اتصالات غلاف به فولاد ]14و 15[ و تعیین پاسخ گشتاور- چرخش با در نظر گرفتن کمانش موضعی و اعوجاجی ]16[. جدیدترین دستاورد در این زمینه هم مربوط می شود به تست های میز مقیاس بزرگ لرزاننده ساختمان که سهم هر یک از زیر سیستم های سازه ای و غیرسازه ای را در پاسخ لرزه ای کل ساختمان، به صورت کمی مشخص می کند ]19- 17[.

درک رفتار لرزه ای سازه های فولادی سرد در برخی سطوح اساسی همچون رفتار تناوبی اعضا (شامل تغییرشکل های کمانشی) و نحوه تاثیرگذاری آن ها در پاسخ ساختمان (مانند دیافراگم ها، قاب های تحت گشتاور و دیوارهای برشی)، همچنان نیازمند مطالعه بیشتر است. علاوه بر آن، به منظور تائید صحت ضرایب عملکرد لرزه ای (R، Ω0 و Cd) به کار رفته در طراحی، ضروری است با در نظر گرفتن سطح خطرهای مختلف در محافظت در برابر فروریزی ساختمان ]20[، انواع مختلف پیکربندی ساختمان تحت انواع گوناگون حرکت زمین با شدت های مختلف قرار گرفته و مورد تحلیل قرار گیرد ]21[. این عمل نیازمند ابزار مدلسازی دقیق و کارآمد به منظور شبیه سازی پاسخ متناوب و دستیابی به مشخصات کلیدی پاسخ سیستم ها و قطعات ساخته شده از سازه های فولادی سرد می باشد.

مهندسین و پژوهشگران با استفا ده از این چارچوب مبتنی بر تحلیل به مدلسازی یک ساختمان ساخته شده از سازه های فولادی سرد (شکل1) به کمک مدل های غیرخطی تیر- ستون یا فنرهای هیسترزیس می پردازند. کالیبراسیون این مدل ها با استفاده از داده های تجربی متناوب (مثلا ]22[) انجام می شود. تهیه این مدل های غیرخطی نیازمند تعیین رفتار متناوب و اتلاف انرژی در کلیه اعضا می باشد. پژوهش های حاضر از طریق مطالعه تجربی رفتار متناوب و اتلاف انرژی در اعضای خمشی سازه های فولادی سرد تحت کمانش جانبی- پیچشی، اعوجاجی و موضعی درصدد رفع نیاز یاد شده تلاش می نماید. این پژوهش، کار تحقیقاتی تجربی اخیر که در زمینه رفتار متناوب اعضای محوری سازه های فولادی سرد (کانال های لبه دار) پرداخت را تکمیل می نماید.

شکل 1. یک سازه فولادی سرد تحت خمش ناشی از زمین لرزه (مدلسازی شده با استفاده از CFS-NEES ]19[). رفتار این سازه را می توان با استفاده از مدل های پدیده شناختی نمایش داد

پژوهش های موجود در زمینه رفتار متناوب اعضای خمشی سازه های فولادی سرد، کمیاب بوده و تمرکز عمده آن ها بر پاسخ خمشی اتصالات پیچی فولادها است ]مثلا 26- 24[. تست های متناوب انجام شده بر روی تیرهای فولادی I شکل تولید شده به روش نورد گرم که تحت کمانش عمومی (کمانش جانبی- پیچشی) قرار دارند، نشان داده است که با آغاز کمانش و انباشت کرنش غیر الاستیک موضعی در بال های تحت فشار، استحکام کاهش می یابد ]28- 27[. ترکیب خمش با بارگذاری محوری می تواند سرعت کاهش استحکام را افزایش دهد. در تیرهای فولادی I شکل به کار رفته در سازه های فولادی سرد جدار نازک که تحت کمانش جانبی- پیچشی قرار دارند، هر چه سختی اعضا بیشتر باشد، کاهش استحکام پس از کمانش نیز شدیدتر می باشد و هر چه صلبیت خمشی کمتر باشد، کاهش سختی تیر شدیدتر است ]29[. در نتیجه میان لاغری (عضو و سطح مقطع) و عملکرد تناوبی یک ارتباط وجود دارد این رابطه اخیرا در بررسی اعضای فولادی سرد تحت بارگذاری محوری تائید شده است ]33[. انگیزه اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی این ارتباط برای تست های خمشی است.

تغییرشکل های کمانش موضعی معرف رفتار تناوبی اعضای جدار نازک می باشد. آزمایش های انجام شده در زمینه لوله های فولادی دایروی و مستطیلی تحت خمش متناوب یکنواخت با دامنه ثابت نشان دادند که وقوع کمانش موضعی در جداره لوله موجب کاهش استحکام شده ]32- 30[ و همچنین نشان دادند که عملکرد لوله های فولادی مستطیلی (در مقایسه با لوله های دایروی) به علت انباشت تغییرشکل های ناشی از کمانش غیر الاستیک در بخش تحت فشار، وخیم تر است. این انباشت هنگامی رخ می دهد که در نیم موج غالب کمانش موضعی، تاب خوردگی به وجود آید ]33[. پس از آن مطالعاتی در زمینه اتلاف انرژی بر اثر تغییرشکل های کمانش موضعی در تیرهای فولادی سرد تحت خمش متناوب با دامنه ثابت انجام پذیرفت ]36- 34[. این تحقیقات نشان دادند که در چرخه های نخست، استحکام به سرعت کاهش یافته تا به یک مقدار تقریبا ثابت برسد. علت این مسئله، بروز تغییرشکل های ناشی از کمانش غیر الاستیک موضعی (و سپس شکست) است که با طی چرخه های بیشتر به آرامی در سراسر سطح مقطع گسترش می یابند. استحکام پسماند پس از گذشت چند چرخه می تواند در تحلیل فروپاشی و طراحی سیستم های ساخته شده از فولادهای سرد، مفید باشد.

در این مقاله یک روش تجربی برای مطالعه رفتار تناوبی و اتلاف انرژی در اعضای خمشی سازه های فولادی سرد با تمرکز بر حالت های حدی کمانش جدار نازک ارائه شد. ابعاد سطح مقطع و طول آزاد نمونه و همچنین شرایط مرزی به گونه ای انتخاب شدند که حالت های حدی رایج در کمانش اعضای جدار نازک (یعنی کمانش پیچشی، اعوجاجی و موضعی) را از یکدیگر جداسازی کنند. کاهش استحکام و سختی و ارتباط آن با لاغری سطح مقطع و اتلاف انرژی به دقت مورد بررسی قرار گرفت. بخش بعد به معرفی روش آزمایش، استراتژی انتخاب نمونه، دستگاه آزمایش و پروتکل بارگذاری اختصاص دارد.

- روش آزمایش

به منظور مطالعه رفتار متناوب اعضای خمشی سازه های فولادی سرد تحت کمانش موضعی، اعوجاجی و عمومی، از یک روش تجربی استفاده شد. نمونه ها تحت یک خمش چهار نقطه ای با گشتاور ثابت قرار گرفتند. نیروهای برشی و محوری در طول آزاد (Lu) به وسیله فیکسچرهای طراحی شده (که در ادامه تشریح می شوند) ثابت نگه داشته شدند. آزمایش شامل تست های یکنواخت و متناوب می شود. هدف از تست های یکنواخت دستیابی به یک پاسخ گشتاور- چرخش مرجع برای بررسی کمی کاهش سختی و استحکام می باشد.

2-1- استراتژی انتخاب نمونه

طول آزاد (Lu) و سطح مقطع نمونه ها به گونه ای انتخاب شد که استحکام خمشی یکسانی براساس روش استحکام مستقیم ارائه شده توسط AISI (موسسه آهن و فولاد آمریکا) برای هر سه حالت کمانش (یعنی موضعی، اعوجاجی و عمومی) بدست آید ]37[. شش نمونه مختلف (با سطح مقطع های گوناگون) از میان اندازه های استاندارد فهرست شده در کاتالوگ SSMA (انجمن سازندگان تیرهای سازه ای) انتخاب شد ]38[. پهنای جان این نمونه ها در بازه 305- 203 میلی متر و ضخامت نامی آن ها در بازه 58/2- 88/0 میلی متر قرار دارد. نمونه های مربوط به کمانش عمومی دارای طول آزاد Lu=3048 میلی متر بوده در حالی که طول آزاد نمونه های مربوط به کمانش موضعی و اعوجاجی برابر با 1626 میلی متر است. ابعاد نامی مربوط به نمونه ها در جدول 1 ارائه شده است. علائم اختصاری و متغیرهای مربوط به سطح مقطع نمونه ها در شکل 2 موجود است.

شکل 2. نمونه تست. الف) نحوه نام گذاری ب) علائم اختصاری مربوط به ابعاد سطح مقطع

جدول 1. ابعاد نامی نمونه های تست، تعداد تست ها و نرخ بارگذاری جابجایی

2-2- ابعاد نمونه ها، خواص مادی و گشتاورهای کمانش الاستیک

ابعاد سطح مقطع نسبت به سطح میانی اعضا و با استفاده از روش های تشریح شده در مرجع ]39[ اندازه گیری شده است. به منظور کسب اطلاع از نحوه تعریف کمیت ها و مقادیر آن ها به ترتیب به شکل 2- ب و جدول 2 مراجعه کنید. به منظور محاسبه گشتاور خمشی الاستیک در حالت های مختلف شامل کمانش موضعی (Mcrl)، کمانش اعوجاجی (Mcrd) و کمانش عمومی (Mcre) و طول نیم موج های کمانشی متناظر با آن ها (به ترتیب Lcrl، Lcrd و Lcre) از نرم افزار تحلیل مقادیر ویژه کمانشی نوار محدود CUFSM استفاده شد. هنگام محاسبه گشتاورهای کمانش الاستیک، فرض شده خمش محور، پیچش و اعوجاج در نقاط بارگذاری ثابت هستند. به عبارت دیگر هنگام محاسبه Mcre از طول موثر 0.5Lu استفاده گردید. گشتاور تسلیم (My) با استفاده از گشتاور سطح مقطع (محاسبه شده از طریق ابعاد اندازه گیری شده) در سطح میانی تعیین شد. تنش تسلیم متوسط اندازه گیری شده (Fy) نیز با استفاده از سه نمونک تست برای هر نمونه اندازه گیری شد. نمونک ها براساس استاندارد ASTM E8M-13a ]41[ تهیه شد. یک نمونک از جان و دو نمونک نیز از هر یک از بال ها تهیه شد. نمودار تنش- کرنش مربوط به یکی از نمونک ها در شکل 3 نمایش داده شده است. ظرفیت خمشی یکنواخت (Mn) با استفاده از روش استحکام مستقیم AISI ]37[ محاسبه شده که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 2. ابعاد اندازه گیری شده نمونه های تست

جدول 3. خواص کمانش الاستیک و استحکام خمشی تخمینی

شکل 3. منحنی تنش- کرنش بدست آمده از نمونک ها

2-3- وسایل آزمایش

در تست ها به منظور ایجاد گشتاور ثابت، از خمش 4 نقطه ای در طول آزاد نمونه استفاده شد. در همه نمونه ها فاصله بین تکیه گاه های انتهایی برابر با 4877 است. نمونه ها به وسیله یک تیر پخش کننده قابل تنظیم بارگذاری شدند. بدین ترتیب، محل اعمال بار تغییر یافته در نتیجه طول آزاد نمونه ها (Lu) تنظیم گردید (مطابق شکل 4). نحوه بارگذاری و تکیه گاه های انتهایی به گونه ای بود که امکان چرخش حول محور خمش بزرگتر فراهم گردد. به منظور جلوگیری از تولید نیروهای محوری در نمونه، در تکیه گاه ها و همچنین یکی از نقاط بارگذاری از سوراخ های شیاردار استفاده شد. با هدف ایجاد اعوجاج طولی و ثابت نگه داشتن محور خمش کوچکتر در نقاط بارگذاری (که معرف طول آزاد است)، تیرهای برشی در امتداد دهانه های برشی به طول a قرار داده شد.

در نقاط بارگذاری از یک تاریخچه جابجایی متناوب استفاده شد. بدین منظور یک برنامه کنترل تهیه شد که در آن برای دریافت بازخورد، در دو نقطه بارگذاری، از دو مبدل پتانسیل سنج خطی عمودی استفاده شد. نرخ جابجایی به گونه ای محاسبه شد که نرخ کرنش در بحرانی ترین تار بر روی مقدار 002/0 میلی متر بر میلی متر بر دقیقه ثابت بماند. براساس تست های کشش یکنواخت تشریح شده در پژوهش های پیشین، انتظار می رود که در این نرخ جابجایی، تنش تسلیم تقریبا 2 درصد بزرگتر از تنش تسلیم استاتیکی بدست آید ]43[. نرخ جابجایی در تست های یکنواخت براساس یک نرخ کرنش ثابت 00003/0 میلی متر بر میلی متر بر دقیقه (در بحرانی ترین تار) اختیار شد. این نرخ متناظر است با 13 نرخ بیشینه 21 مگاپاسکال بر دقیقه (که توسط AISI برای تست های خمش تیرهای فولادی سرد پیشنهاد شده است) ]44[. نرخ جابجایی محاسبه شده در نقاط بارگذاری هر یک از نمونه های فهرست شده در جدول 1، اعمال شد.

شکل 4. دستگاه آزمایش به همراه اطلاعات مربوط به نحوه بارگذاری و تکیه گاه ها

2-4- پروتکل تست کنترل جابجایی

پروتکل تست کنترل جابجایی از پروتکل تست کنترل تغییرشکل متناوب شبه استاتیکی (FEMA 461) پیروی می کند. هدف پروتکل FEMA 461، تهیه داده هایی پیرامون تردی و پاسخ هیسترسیس اعضای ساختمان است که به ازای آن ها، تحت تغییرشکل های اعمالی آسیب به بهترین نحو تخمین زده می شود ]45[. اعضای خمشی سازه های فولادی سرد می توانند بارگذاری متقارن یا نامتقارن را تجربه کنند که این مسئله به اتصالات انتهایی (جوشی یا پیچی)، شرایط تقویت سازه و محل قرارگیری عضو در ساختمان (مثلا تیر نصب شده در کف یا ستون واقع در یک دیوار برشی) بستگی دارد. پروتکل یاد شده با دامنه جابجایی متقارن، کاملا معکوس می شود. پروتکل بارگذاری از گام هایی با دامنه های افزایشی تشکیل شده که نرخ آن، دو چرخه به ازای هر گام می باشد. دامنه جابجایی هر گام، 40 درصد بزرگتر از گام قبلی است. یعنی δi=1.4δi-1 (شکل 5). پروتکل بارگذاری در گام چهارم (یعنی چرخه های هفتم و هشتم) بر جابجایی الاستیک اتکا دارد: δe=Mea(3Lu+2a) 6EI. EI بیانگر سختی خمشی الاستیک می باشد. Me (گشتاور متناظر با کاهش سختی ناشی از تغییرشکل کمانشی) با استفاده از حدود لاغری تعریف شده در روش استحکام مستقیم AISI، تخمین زده شد ]37[. روش استحکام مستقیم پیش بینی می کند که کمانش موضعی و اعوجاجی به ترتیب در λl=0.776 و λd=0.673 آغاز می شوند. با محاسبه لاغری از رابطه λ=(MeMcr)0.5گشتاورهای متناظر با کاهش سختی ناشی از کمانش موضعی و اعوجاجی به ترتیب برابر با: Me=0.60Mcrl و Me=0.45Mcrd بدست می آیند. براساس روش استحکام مستقیم، تغییرشکل ناشی از کمانش عمومی در Me=0.36Mcre آغاز می گردد. جابجایی الاستیک محاسبه شده برای کلیه نمونه ها در جدول 3 ارائه شده است.

شکل 5. پروتکل بارگذاری فولاد سرد تحت خمش متناوب

2-5- عیوب نمونه

عیوب هندسی اولیه اعضای فولادی سرد موجب کاهش استحکام خمشی و سختی اولیه آن ها می گردد. در صورتی که عیوب مشابه مودهای کمانشی حاکم باشند، کاهش پیش بینی شده در استحکام، به حداکثر می رسد ]39، 46و 47[. عیوب اعضا به صورت انحراف هندسه نمونه از نمونه سالم، پیش از اتصال نمونه به تکیه گاه تعریف می شود (مطابق شکل 6). عیوب با استفاده از روش های تشریح شده در ]48[ اندازه گیری شدند.

اندازه متوسط عیوب پیچشی (δB) در نمونه های تحت کمانش اعوجاجی و موضعی (اعضای کوتاه)، کوچکتر از تولرانس تعریف شده توسط ASTM C955-09 ]49[ می باشد (مطابق جدول 4). در حالی که در نمونه های تحت کمانش عمومی (اعضای طویل)، δB بزرگتر از مقدار حدی ASTM یعنی L960 می باشد. در نتیجه استحکام خمشی اندازه گیری شده (Mmax) کمتر از استحکام خمشی پیش بینی شده (Mn) است (بخش 3- 1 را ببینید). نمونه های کمانش عمومی (Lu=3048 mm) دارای بیشترین ضخامت (t=2.51 mm)، بیشترین عیوب پیچشی را دارند. افزایش ضخامت ورق موجب افزایش مقدار عیوب در اعضای سازه های فولادی سرد می گردد. علت این مسئله، کرنش پلاستیک و انحنای پسماند متناظر با آن بر اثر حلقه کردن ورق ها هنگام ساخت و حمل و نقل می باشد ]47و 50[. برای کلیه نمونه ها، δc (ناصافی نسبت به محور قوی تر) کوچکتر از حدود ASTM است. کلیه عیوب موضعی نیز کوچکتر از حدود ASTM و کوچکتر از δwt=1.35 و δft=3.44 می باشد. احتمال رخداد آن ها براساس مرجع ]51[ برابر است با Pδ<δw=0.95 و Pδ<δf=0.95. در مرجع ]48[ شرح کاملی از عیوب اندازه گیری شده و تعیین مشخصات آن ها از طریق تست های انجام شده در این پژوهش، ارائه شده است.

جدول 4. عیوب اندازه گیری شده در نمونه های تست

شکل 6. عیوب عضو. الف) ناصافی عمومی ب) پیچش اولیه ج) عیوب موضعی جان و بال

3- نتایج آزمایش

پاسخ گشتاور- چرخش (M-θ) کلیه نمونه ها تهیه گردید. مقادیر تجربی چرخش (θ) به صورت حاصل تقسیم جابجایی متوسط اندازه گیری شده (δ) بر دهانه برش (a) محاسبه شده یعنی θ=δa. مقادیر بدست آمده از این تقریب، تغییرشکل نمونه ها در نقاط بارگذاری را در مقایسه با مقادیر چرخش یا انحنای اندازه گیری شده، بهتر نشان می دهند. پیش از بیشینه شدن گشتاور، چرخش ها و انحنا در امتداد طول نمونه از پیوستگی برخوردار بوده و مقدار آن ها بلافاصله قبل از نقاط بارگذاری (به سمت دهانه برشی) و بلافاصله بعد از نقاط بارگذاری ( به سمت ناحیه دارای گشتاور ثابت) یکسان است. در حالی که با بیشینه شدن گشتاور، چرخش ها و انحنا در نقاط بارگذاری لزوما پیوسته نیستند. علت این مسئله این است که تغییرشکل های ناشی از کمانش باعث می شود که این کمیت ها برای تعیین پاسخ کافی نباشند. تقریب مطرح شده با مدل های جرم متمرکز- فنر ارائه شده برای اعضای خمشی سازه های فولادی سرد (مانند ]52[) سازگار است. چرخش ها به وسیله چرخش تسلیم (θy) نرمالیزه شدند. چرخش تسلیم متناظر با گشتاور تسلیم (My) است. چرخش تسلیم از رابطه زیر محاسبه می شود:

θy=δya

که در آن:

δy=Mya(3Lu+2a)6EI        و  My=SFy

S نیز بیانگر مدول مقطع الاستیک است. مقادیر تجربی گشتاور از رابطه M=aP محاسبه می شود. P برابر است با نصف بار قائم اندازه گیری شده. جهت مثبت انتخاب شده برای گشتاور و چرخش متناظر است با بارگذاری رو به پایین. بنابراین گشتاور و چرخش متناظر با بارگذاری رو به بالا منفی خواهند بود.

پروتکل بارگذاری تا زمانی ادامه می یابد که عملگر هیدرولیکی به انتهای کورس خود برسد یا تا زمانی که مسافت موجود برای لغزش تکیه گاه ها به طور کامل پیموده شود. کلیه نمونه ها به نحوی دچار تغییرشکل می شوند که جابجایی بیشینه آن ها (رو به بالا یا رو به پایین) حداقل به 63 میلی متر برسد. در بخش های بعد به تشریح تست های بارگذاری یکنواخت و متناوب مربوط به هر یک از حالات حدی کمانش پرداخته می شود. تصاویر ویدئویی مربوط به تست ها در مخزن دیجیتال موسسهtech Virginia  موجود می باشد ]53[.

3-1- پاسخ خمش یکنواخت

پاسخ خمش یکنواخت مربوط به نمونه هایی که تحت کمانش عمومی (GFM)، کمانش اعوجاجی (DFM) و کمانش موضعی (LFM) قرار دارند، در شکل 7 نمایش داده شده است. پیش از رسیدن به 50 درصد گشتاور بیشینه، پاسخ مربوط به کلیه نمونه ها خطی است در حالی که پس از پدیدار شدن تغییرشکل های کمانشی، پاسخ غیرخطی می شود. در کلیه نمونه ها به استثناء نمونه 8DFM-2، کمانش پیش از گشتاور بیشینه آغاز شده و گسیختگی سطح مقطع در نزدیکی دهانه میانی رخ می دهد (مطابق شکل 8). در حالی که در نمونه 8DFM-2، گسیختگی در میانه فاصله بین دهانه میانی و نقاط بارگذاری رخ می دهد. با این حال، رفتار گشتاور- چرخش همچنان با نمونه دیگر واقع در این گروه (یعنی 8DFM-1) سازگاری دارد.

شکل 7. پاسخ خمش یکنواخت که به وسیله چرخش و گشتاور تسلیم نرمالیزه شده است. ظرفیت خمشی و پاسخ پس از بیشینه شدن گشتاور، در نمونه های 8DFM و 12DFM کم ترین تاثیر را از تغییرشکل های کمانشی می پذیرند

شکل 8. مودهای کمانش خمشی مشاهده شده در تست ها. الف)کمانش جانبی- پیچشی ب)کمانش اعوجاجی ج) کمانش موضعی

در کلیه تست های یکنواخت انجام شده، نسبت میانگین MmaxMn (نسبت گشتاور بیشینه اندازه گیری شده به ظرفیت نامی تخمین زده شده) با یک ضریب تغییرات COV=0.21 برابر با 96/0 بدست آمد (مطابق جداول 5و 6). هنگامی که تنها نمونه های کمانش موضعی و اعوجاجی در نظر گرفته شوند، نسبت یاد شده برابر با 09/1 و ضریب تغییرات برابر با 08/0 بدست می آید (مطابق جداول 5و 6). در حالی که نسبت میانگین گشتاور اندازه گیری شده به تخمین زده شده برای نمونه کمانش عمومی برابر با 70/0 بدست آمد. علت کوچک بودن نسبت MmaxMn در نمونه های کمانش عمومی، بزرگ بودن عیوب پیچشی (به صورت متوسط برابر با L767) همراه با ناسازگاری کد AISI به کار رفته (مثلا کد AISI-S100-12 بخش C.3.1.2.1 یا پیوست 1.2.2.1 ]37[) می باشد. در این کدها، بدون در نظر گرفتن عیوب اولیه، ظرفیت برابر با گشتاور بحرانی کمانش الاستیک فرض شده است. در صورتی که Mn با استفاده از کد Eurocode-3 محاسبه شود، نسبت متوسط MmaxMn در نمونه های کمانش عمومی برابر با 94/0 و ضریب تغییرات برابر با COV=0.04 بدست می آید (جدول 3، 5و 6). در کد یاد شده، برای کمانش جانبی- پیچشی از یک ضریب عیب α=0.49 استفاده می شود ]42[.

جدول 5. سختی اولیه، گشتاور کمینه و بیشینه و چرخش کمینه و بیشینه اندازه گیری شده در تست ها

جدول 6. نسبت گشتاورها، چرخش ها و سختی های اندازه گیری شده به تخمینی

هنگامی که نسبت میانگین kkc (نسبت سختی اندازه گیری شده به تخمین زده شده) برابر با 95/0 (COV=0.049) باشد، سختی اولیه اندازه گیری شده (k) در کلیه نمونه ها تحت تاثیر عیوب قرار نمی گیرد. در این وضعیت، کمترین نسبت میانگین متعلق به کمانش عمومی بوده و برابر با kke=0.93 (COV=0.049) است (مطابق جدول 5و6). تحت چنین شرایطی، سختی اولیه اعضا را می توان با دقت بالایی از رابطه ke=6EI(3Lu+2a) محاسبه نمود.

3-2- اعضای خمشی تحت کمانش عمومی (GFM)

در اعضای خمشی تحت کمانش عمومی (GFM)، تغییرشکل کمانش جانبی- پیچشی مشاهده می شود. این تغییرشکل پیش از رسیدن گشتاور خمشی به مقدار بیشینه (Mmax) رخ می دهد (مطابق شکل 8-الف). هنگامی که گشتاور به مقدار بیشینه برسد، بال بالایی در محل تقاطع با لبه تقویت کننده دچار کمانش موضعی غیر الاستیک شده و استحکام به سرعت کاهش یافته و به حدود 70 درصد مقدار بیشینه استحکام می رسد. پاسخ گشتاور- چرخش مربوط به هر دو نوع سطح مقطع، تقریبا در 0.2My به تعادل می رسد (مطابق شکل 7). با وجود بروز کمانش در بال بالایی و بی اثر بودن این بال در سختی خمشی- پیچشی، عضو هنوز هم می تواند به تحمل بار، (البته در شرایط تغییرشکل های بزرگ) ادامه دهد زیرا جان و تقاطع جان و بال، شکل خود را حفظ کرده و تغییر شکل پلاستیک در سطح مقطع گسترش نمی یابد. در مراحل بعدی تست، مفصل دوم نیز پدید می آید. سپس در نزدیکی نقاط بارگذاری، تغییرشکل های غیرالاستیک به وجود می آید.

3-3- اعضای خمشی تحت کمانش اعوجاجی (DFM)

در نمونه های گروه 8DFM، کمانش اعوجاجی در بال بالایی و بخش بالایی جان رخ می دهد. این کمانش همراه با 3 نیم موج رخ می دهد (مطابق شکل 8- ب). هنگام رسیدن گشتاور به مقدار بیشینه (Mmax)، بال بالایی دچار گسیختگی موضعی شده و استحکام تقریبا به صورت آنی به 65 درصد مقدار بیشینه کاهش می یابد. با افزایش تغییرشکل ها، کرنش غیرالاستیک در سطح مقطع گسیخته شده انباشته می شود و مقطع دچار تاخوردگی نسبت به خودش می شود. در نقاط بارگذاری، مفصلی تشکیل می شود و تغییرشکل های خارج از صفحه ناشی از کمانش جانبی- برشی مشاهده نمی گردد.

در نمونه های گروه 12DFM، کمانش اعوجاجی در بخش بالایی جان و بال ها رخ می دهد. این کمانش همراه با 4 نیم موج می باشد (مطابق شکل 8- ب). هنگامی که گشتاور به مقدار بیشینه رسید، بال بالایی دچار گسیختگی موضعی شده و استحکام تقریبا به صورت آنی به 75 درصد مقدار بیشینه خود کاهش می یابد (مطابق شکل 7). پس از آن که گشتاور به مقدار بیشینه رسید، رفتار نمونه مشابه رفتار کمانش جانبی- پیچشی همراه با تغییرشکل های خارج از صفحه بزرگ خواهد بود. در مراحل بعدی تست، مفصل های دیگری تشکیل می شوند و استحکام به حدود 0.3My کاهش می یابد. تحت این شرایط، در نزدیکی نقاط بارگذاری، تغییرشکل غیرالاستیک به وجود می آید.

3-4- اعضای خمشی تحت کمانش موضعی (LFM)

در نمونه های 8LFM تحت کمانش موضعی، تا قبل از رسیدن گشتاور به گشتاور خمشی بیشینه (Mmax)، کمانش در بخش بالایی جان و همراه با 14 نیم موج رخ می دهد. پس از آن که گشتاور به مقدار بیشینه رسید، بخش بالایی جان در نزدیکی محل اتصال به بال دچار تسلیم شده و کمانش در سطح مقطع بروز می کند (شکل 8- ج). همزمان، استحکام دچار کاهش ناگهانی شده و به 50 درصد مقدار بیشینه خود می رسد. سپس استحکام به آرامی کاهش یافته و در 20 درصد مقدار بیشینه خود پایدار می گردد (شکل 7). پس از بروز کمانش در سطح میانی، پاسخ نمونه مشابه حالت کمانش جانبی- اعوجاجی خواهد بود. در مراحل بعدی تست ها در نزدیکی نقاط بارگذاری، تغییرشکل غیرالاستیک رخ می دهد.

در نمونه های 10LFMتحت کمانش موضعی، پیش از رسیدن گشتاور خمشی به گشتاور بیشینه، در چرخه های ابتدایی کمانش موضعی با 8 نیم موج در بخش بالایی جان رخ داده و پس از مدت کوتاهی، کمانش اعوجاجی با 4 نیم موج در بال بالایی پدید می آید. لبه های تقویت کننده موجود در بال بالایی این نمونه ها، کوتاه تر از مقدار نامی (مقدار اندازه گیری شده = 2/10 میلی متر- مقدار نامی = 8/15 میلی متر) است. در نتیجه استحکام متوسط تخمین زده شده (به روش استحکام مستقیم) برای کمانش اعوجاجی (Mnd=6096 kN.mm) کمتر از استحکام تخمین زده شده برای کمانش موضعی (Mnl=6624 kN.mm) بود. این مسئله در مودهای کمانشی مشاهده شده نیز منعکس شد. هنگامی که گشتاور به مقدار بیشینه رسید، بال بالایی دچار کمانش موضعی شده و استحکام به صورت تقریبا آنی به 65 درصد مقدار بیشینه کاهش می یابد. رفتار نمونه پس از رسیدن گشتاور به Mmax، مشابه رفتار نمونه 8LFM با تغییرشکل های بزرگ بود. استحکام به صورت تدریجی به 0.2My کاهش یافت.

3-5- پاسخ خمش متناوب

در کلیه تست های خمش متناوب، پاسخ گشتاور- چرخش در 6 چرخه اول به صورت الاستیک خطی آغاز شده و سختی نمونه ها در دو راستای مختلف بارگذاری، برابر بود (مطابق شکل های 9-الف، 11-الف و 13-الف). تغییرشکل کمانشی پس از چرخه دهم با الگویی مشابه اعضای تحت بارگذاری یکنواخت (مطابق شکل های 9، 11و 13) آغاز می شود. محل بروز کمانش در نمونه ها، هنگام مثبت یا منفی بودن خمش، عموما متفاوت است. علت این مسئله، کرنش سختی و توزیع مجدد تنش ها در نخستین سطح مقطع کمانش یافته است. با این حال، پاسخ گشتاور- چرخش متناوب مربوط به اکثر نمونه ها به استثناء سه مورد (که در بخش های بعدی تشریح می شوند)، متقارن است. در تست های متناوب نسبت میانگین گشتاور بیشینه اندازه گیری شده به تخمین زده شده برای گشتاورهای مثبت و منفی به ترتیب برابر با 96/0 (COV=0.22) و 98/0 (COV=0.24) محاسبه گردید.

شکل 9. پاسخ گشتاور- چرخش متناوب مربوط به نمونه 800S162-97-GFC-2 . الف) 6 چرخه ب)20 چرخه ج) پاسخ کامل د) مود گسیختگی

شکل 10. پاسخ مربوط به کمانش عمومی یکنواخت. الف) نمونه های سری 12 ب) نمونه های سری 8. کاهش استحکام متناوب در مقایسه با پاسخ متناوب یکنواخت، کمینه است

شکل 11. پاسخ گشتاور- چرخش متناوب مربوط به نمونه 1200S250-97-DFC-1 . الف) 6 چرخه ب)16 چرخه ج) پاسخ کامل د) مود گسیختگی

3-6- اعضای خمشی تحت کمانش متناوب عمومی (GFC)

کمانش جانبی- پیچشی رخ داده در اعضای تحت کمانش عمومی ناشی از بارگذاری متناوب (GFC)، مشابه کمانش ناشی از بارگذاری یکنواخت می باشد (مطابق شکل 9- د). پس از رسیدن گشتاور به مقدار بیشینه خود، استحکام به سرعت کاهش یافته و به 65 درصد مقدار بیشینه خود می رسد. سپس استحکام به آرامی کاهش یافته و در هر دو سطح مقطع به 20 درصد مقدار بیشینه می رسد. علت این مسئله می تواند با ظرفیت حمل بار پسماند مرتبط باشد (مطابق شکل 9- ج). اگرچه بال ها دچار کمانش شده و نقشی در سختی خمشی- پیچشی ندارند، اعضاء می توانند به تحمل بار (در شرایط تغییرشکل های بزرگ) ادامه دهند. علت این مسئله، توزیع مجدد تنش ها از جان و تقاطع جان با بال ها به سمت تکیه گاه ها می باشد. مطابق شکل 9- ب، پاسخ دارای یک ناحیه باریک است. علت این مسئله این است که به محض باربرداری و پیش از آغاز بارگذاری در جهت مخالف، راست و مستقیم می شود (به سمت موقعیت اولیه پیش از کمانش حرکت می کند). آسیب های ناشی از کرنش غیرالاستیک در بال های کمانش یافته، در نزدیکی لبه های تقویت کننده انباشته شده که در چرخه های بعدی منجر به پارگی می گردد. این پارگی تا بال ها ادامه پیدا نمی کند. کاهش استحکام متناوب در مقایسه با پاسخ یکنواخت کمینه است (مطابق شکل10)

3-7- اعضای خمشی تحت کمانش متناوب اعوجاجی (DFC)

در نمونه های تحت کمانش متناوب اعوجاجی  (DFC)، کمانش در بال بالایی و بخش بالایی جان یعنی مشابه آن چه در بارگذاری یکنواخت مشاهده شد، رخ می دهد. (مطابق شکل 11- د). پس از آن که گشتاور به مقدار بیشینه خود رسید، استحکام به صورت تقریبا آنی کاهش یافته و در نمونه 8DFC به 60 درصد و در نمونه 12DFC به 70 درصد مقدار بیشینه تنزل پیدا می کند. با انباشت آسیب در بال های کمانش یافته، استحکام متناوب کاهش می یابد.هنگام تغییر جهت بارگذاری، یک ناحیه باریک کوچک در پاسخ هیسترسیس مشاهده می شود (مطابق شکل 11- ب). پاسخ گشتاور- چرخش مربوط به نمونه 12DFC متقارن بوده و بال های بالایی و پایینی واقع در دهانه میانی دچار کمانش می شوند. پس از آن، تغییرشکل های بزرگی رخ داده و استحکام به 20 درصد گشتاور تسلیم می رسد (شکل 11- ج). در نمونه 12DFC با تشکیل مفصل ها در چرخه های آخر، آسیب در نزدیکی نقاط بارگذاری نیز انباشته شده و تغییرشکلی مشابه به کمانش جانبی- پیچشی به وجود می آید. پاسخ نمونه های 8DFC  اندکی نامتقارن است زیرا کمانش در دو مکان مختلف رخ می دهد. تحت گشتاور مثبت، کمانش در سطح مقطع دهانه میانی رخ داده و تحت گشتاور منفی، کمانش در نزدیکی نقطه بارگذاری رخ می دهد. سرانجام این مسئله بر رفتار نمونه پس از بیشینه شدن گشتاور تاثیر می گذارد. این رفتار عبارت است از تاخوردگی سطح مقطع کمانش یافته بدون تشکیل مفاصل اضافی.

3-8- اعضای خمشی تحت کمانش متناوب موضعی (LFC)

رفتار نمونه های 8LFC که تحت کمانش متناوب موضعی قرار دارند، مشابه رفتار کمانش یکنواخت است (مطابق شکل 13- د). پس از رسیدن گشتاور به مقدار بیشینه خود، استحکام به صورت تقریبا آنی کاهش یافته و به 40 درصد مقدار بیشینه رسیده سپس با انباشت تغییرشکل های غیرالاستیک در بخش بالایی جان (در نزدیکی اتصال جان به بال)، به صورت تدریجی کاهش می یابد. با معکوس شدن جهت بارگذاری، تغییرشکل عضو حذف شده و راست و مستقیم شود. در نتیجه یک ناحیه باریک کوچک در پاسخ هیسترسیس به وجود می آید (مطابق شکل 13- ب). با بروز کمانش در جان (در دهانه میانی) و سپس به وجود آمدن تغییرشکل های بزرگ در نمونه 8LFC-1، پاسخ این نمونه متقارن بوده و توانایی تحمل گشتاور آن به حدود 1/0 گشتاور تسلیم رسید (شکل 13- ج). آسیب در نزدیکی یکی از نقاط بارگذاری نیز انباشته می شود. پاسخ نمونه 8LFC-2 (که در شکل 14- ب نمایش داده شده است) مشابه نمونه  8LFC-1 است، با این تفاوت که با افزایش تغییرشکل ها پس از بیشینه شدن گشتاور، سطح مقطع صرفا در محل مفصل دچار تاخوردگی شده و سختی و استحکام حین چرخه های آخر در هر دو راستا را مشخص می کند.

شکل 12. پاسخ مربوط به کمانش اعوجاجی یکنواخت. الف) نمونه های سری 12 ب) نمونه های سری 8. کاهش استحکام متناوب در انتهای تست برای نمونه های 8DFC و 12DFC به ترتیب برابر است با حدود 56 و 64 درصد استحکام تحت بارگذاری یکنواخت

شکل 13. پاسخ گشتاور- چرخش متناوب مربوط به نمونه 800S200-33-LFC-1 . الف) 6 چرخه ب)18 چرخه ج) پاسخ کامل د) مود گسیختگی

نمونه های تحت کمانش موضعی متناوب (10LFC) پیش از بیشینه شدن گشتاور دچار کمانش موضعی از ناحیه جان شده که سپس به سرعت به کمانش اعوجاجی با الگویی مشابه کمانش یکنواخت، تغییر می یابد. این نمونه ها دارای لبه های تقویت کننده ای کوتاهتر از مقادیر نامی هستند (مقدار واقعی = 3/10 میلی متر، مقدار نامی = 8/15 میلی متر). پس از بیشینه شدن گشتاور، استحکام به صورت تقریبا آنی کاهش یافته و به 55 درصد Mmax می رسد. سپس با انباشت آسیب در دهانه میانی و در نزدیکی نقاط بارگذاری (در چرخه های بعدی)، استحکام مجددا دچار کاهش می گردد. پاسخ نمونه 10LFC-2 نامتقارن است. علت این مسئله، متفاوت بودن تغییرشکل های خارج از صفحه ناشی از بارگذاری مثبت و منفی است. هنگام بارگذاری مثبت، تغییرشکل های خارج از صفحه به گونه ای است که استحکام بزرگتری حاصل می شود. ریشه این مسئله، سخت شوندگی کششی غشایی مبتنی بر سازگاری است. در حالی که این سخت شوندگی در بارگذاری منفی مشاهده نمی شود. زیرا کمانش بال پایینی موجب تشکیل مفصل های اضافی در نزدیکی نقاط بارگذاری می گردد.

شکل 14. پاسخ مربوط به کمانش موضعی یکنواخت. الف) نمونه های سری 10 ب) نمونه های سری 8. در هر دو نمونه 10LFC و 8LFC کاهش استحکام کم تر از 40 درصد استحکام تحت بارگذاری یکنواخت است

شکل 15. پاسخ گشتاور- چرخش متناوب بعد از بیشینه شدن گشتاور، کاهشی معادل حداقل 35 درصد گشتاور بیشینه نشان می دهد. کاهش استحکام در نمونه های تحت کمانش موضعی و اعوجاجی کم تر از نمونه های تحت کمانش عمومی مشاهده گردید.

3-9- مقایسه پاسخ های گشتاور- چرخش

با توجه به تنوع سطح مقطع، طول نمونه و مودهای کمانشی مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش، مقایسه پاسخ هیسترسیس در اطراف حالات حدی، چالش برانگیز است. میزان کاهش سختی، کاهش استحکام و باریک شدگی پاسخ هیسترسیس در نمونه های مختلف، متفاوت است. با این حال، در صورت مقایسه پاسخ متناوب نرمالیزه شده مربوط به نمونه های مختلف با مودهای کمانشی، طول آزاد و سطح مقطع های گوناگون، مشخصات مشابهی مشاهده می گردد.

پاسخ متناوب مطابق شکل 15 به کمک دو پارامتر چرخش تسلیم (θy=δya) و گشتاور تسلیم (My) نرمالیزه شده است. می توان مشاهده نمود که برای کلیه نمونه ها، شیب میانگین (kke) بین گشتاور بیشینه مثبت و منفی برابر است با 96/0 (COV=0.04  با)

همچنین از جداول 5و6 مشاهده می شود که سختی پیش از بیشینه شدن گشتاور را می توان با تقریب خوبی از رابطه زیر بدست آورد:

ke=6EI[3Lu+2a]

پس از بیشینه شدن گشتاور، استحکام حداقل به میزان 35 درصد کاهش یافته سپس با افزایش تغییرشکل خمشی (θθy)، با نرخ های مختلف کاهش می یابد. همه نمونه ها پس از تحمل تغییرشکل های خمشی بزرگ (θθy≥2)، در هر دو راستای بارگذاری دارای چند ظرفیت تحمل بار پسماند (با میانگین 20 درصد گشتاور تسلیم) می باشند. نتیجه فوق می تواند به تعیین رفتار پس از بیشینه شدن گشتاور که برای طراحی لرزه ای و تحلیل فروپاشی سازه های فولادی سرد مفید است، ما را یاری نماید.

اختلاف مشاهده شده در پاسخ گشتاور- چرخش مربوط به مودهای کمانشی مختلف، به مقدار کاهش سختی و باریک شدگی منحنی پاسخ ارتباط دارد. در پاسخ هیسترسیس مربوط به کمانش اعوجاجی (شکل 11- ب) و کمانش موضعی (شکل 13- ب)، کاهش سختی و باریک شدگی کمتری در مقایسه با کمانش عمومی (شکل 9- ب) می توان مشاهده نمود. ریشه این اختلاف، مکانیزم گسیختگی در نمونه های تحت کمانش عمومی است. در این وضعیت، تغییرشکل ناشی از کمانش موضعی غیرالاستیک لبه- بال تحت فشار، با تغییرشکل های بزرگ ناشی از پیچش و خیز جانبی سطح مقطع دهانه میانی، همراه می شود. انباشت تغییرشکل های غیرالاستیک در هر چرخه باعث تقویت اثرات مرتبه دوم شده که موجب افزایش خیز جانبی و پیچشی و در نتیجه کاهش سختی خمشی می گردد. صاف شدن نمونه بلافاصله پس از باربرداری موجب افزایش تغییرشکل های بزرگ پیچشی شده که باعث می گردد باریک شدگی پانچ گشتاور- چرخش افزایش یابد.

3-10- اتلاف انرژی در اعضای خمشی سازه های فولادی سرد

نحوه اتلاف انرژی در نمونه های تحت کمانش عمومی در مقایسه با نمونه های تحت کمانش موضعی و اعوجاجی متفاوت است. شکل 16 به مقایسه انرژی تلف شده در هر چرخه (NHEpc)  به صورت تابعی از تغییرشکل خمشی انباشت شده (θθy) می پردازد. انرژی تلف شده در هر چرخه (Eci) به وسیله مساحت مستطیل (Ecr) محصور بین تغییرشکل خمشی بیشینه و کمینه همان چرخه و استحکام گشتاور (Mn) نرمالیزه شد. جهت درک بهتر، به شکل 16 مراجعه شود. اعضای تحت کمانش متناوب عمومی (GFC) در مقایسه با اعضای تحت کمانش موضعی و اعوجاجی، انرژی تلف شده کمتری دارند. میزان باریک شدگی مشاهده شده در پاسخ گشتاور- چرخش نمونه های تحت کمانش عمومی، بیشتر است که از آن به عنوان اتلاف انرژی کمتر تعبیر می شود. ظرفیت اتلاف انرژی در نمونه تحت کمانش عمومی، با افزایش تغییرشکل های خمشی، تقریبا ثابت باقی می ماند (NHEpc≈0.1). در حالی که ظرفیت اتلاف انرژی در نمونه های تحت کمانش اعوجاجی و موضعی بزرگتر بوده (NHEpc≥0.2) و با افزایش تغییرشکل های خمشی، به سرعت کاهش می یابد (مطابق شکل 16).

شکل 16. اتلاف انرژی نرمالیزه شده در هر چرخه (NHEpc) در نمونه های تحت کمانش عمومی، کم تر از نمونه‌های تحت کمانش موضعی و اعوجاجی بوده و هنگام افزایش تغییرشکل خمشی انباشته شده (θθy) تقریبا ثابت می ماند.

علت اختلاف مشاهده شده میان نمونه های تحت کمانش عمومی و نمونه های کمانش موضعی و اعوجاجی، مکانیزم گسیختگی و نحوه انباشت آسیب (پس از بیشینه شدن گشتاور) در سطح مقطع گسیخته شده و در امتداد طول آزاد است. در اکثر چرخه ها، محل تمرکز آسیب ها در نمونه تحت کمانش عمومی در بال های کمانش یافته دهانه میانی است. در حالی که محل تمرکز آسیب ها در چرخه های نهایی به هنگام تشکیل مفاصل اضافی، در نزدیکی نقاط بارگذاری قرار دارد. در نمونه های تحت کمانش موضعی و اعوجاجی، محل انباشت آسیب ها ابتدا در بخش فشاری سطح مقطع (جان و بال) قرار داشته و سپس به سرعت به تمام سطح مقطع انتشار می یابد. بدین ترتیب، سطح مقطع در هر چرخه، خطوط تسلیم (تاخوردگی) ایجاد می کند. علت آن که ظرفیت اتلاف انرژی در نمونه های تحت کمانش عمومی، تقریبا ثابت باقی می ماند این است که آسیب به سمت جان گسترانده نمی شود و تاخوردگی نیز مشاهده نمی شود.

هر چه مدول الاستیک سطح مقطع (S) و لاغری سطح مقطع (λlوλd) بزرگتر باشد، میزان اتلاف انرژی (اعم از اتلاف انرژی در هر چرخه و اتلاف انرژی انباشته شده) کاهش می یابد (مطابق شکل 17 و جدول 7). یک راه ساده برای نمایش اثر عوامل یاد شده، مقایسه Sλ2 به ازای مقادیر مختلف θθy (انباشت تغییرشکل های خمشی) است. نمونه های دارای لاغری کوچک و مدول الاستیک بزرگ، در مقایسه با نمونه های دارای λ بزرگتر یا S کوچکتر، اتلاف انرژی بیشتری دارند. به عنوان مثال، به ازای یک انباشت تغییرشکل یکسان (θθy=50) نمونه 12DFC دارای Sλ2=76.9×103mm3 و اتلاف انرژی انباشته شده میانگین 45/7 کیلو نیوتن میلی متر بر میلی متر است در حالی که نمونه 10LFC دارای Sλ2=9.58×103mm3 و اتلاف انرژی 29/1 کیلو نیوتن میلی متر بر میلی متر می باشد (براساس جدول 7). ارتباط معکوسی که میان اتلاف انرژی و لاغری سطح مقطع مشاهده شد، مشابه نتایج بدست آمده برای رفتار اعضای محوری سازه های فولادی سرد تحت بارگذاری متناوب ]23[ است. در نمونه هایی که انباشت آسیب در آن ها در بیش از یک محل انجام شود، با وجود یکسان بودن مقدار لاغری و Sλ2 ، اتلاف انرژی تقریبا تحت تاثیر قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، نمونه 8LFC-1 دارای دو محل انباشت آسیب و نمونه 8LFC-2 دارای یک محل انباشت (در نزدیکی دهانه میانی) است. اما اتلاف انرژی در نمونه 8LFC-1  کم تر از نمونه 8LFC-2 است (مطابق جدول 7). چون مقدار چرخش در نمونه دارای یک مفصل، بیش تر از نمونه دارای دو مفصل است، انباشت کرنش پلاستیک در نمونه 1 مفصلی بیش تر بوده در نتیجه اتلاف انرژی بیش تری در آن رخ می دهد. رفتار نمونه های 10LFC پس از بیشینه شدن بار، به وسیله کمانش اعوجاجی کنترل می شود. در نتیجه برای نرمالیزه کردن از Lcrd و λd استفاده می شود (مطابق شکل 17).

شکل 17. در نمونه های تحت کمانش موضعی و اعوجاجی، انباشت اتلاف انرژی در نیم موج های آسیب دیده (HEpc/Lcr) به صورت تابعی از مدول مقطع (S) و لاغری سطح مقطع (λ) افزایش می یابد.

جدول 7. مقادیر انباشت انرژی هیسترسیس

به منظور بروز کمانش و تغییرشکل پلاستیک در ناحیه گشتاور ثابت، تست ها بر روی نمونه هایی انجام شد که طول آزاد ناحیه گشتاور ثابت  آن ها برابر با Lu  و دهانه برش مهار شده آن ها برابر با a بود. در اعضای خمشی که تحت گرادیان گشتاوری قرار دارند، توزیع گشتاور بر انباشت تغییرشکل خمشی و اتلاف انرژی تاثیر می گذارد. انجام تست های (یا شبیه سازی های) اضافی با درنظر گرفتن گرادیان گشتاور یقیناً نحوه اثر گذاری توزیع گشتاور بر کمیت های یادشده را مشخص می کند. نتایج تست های اضافی را می توان با نتایج ارائه شده در این پژوهش مقایسه نمود. بدین منظور، هنگام محاسبه Mcr (گشتاور کمانشی) و لاغری (λ) برای ضرایب گرادیان گشتاور یعنی Cb (برای کمانش عمومی) و β (برای کمانش اعوجاجی) می توان از استاندارد AISI-S100-12 ]37[ استفاده نمود.

4 – نتیجه گیری

در این پژوهش به منظور بررسی رفتار خمش متناوب سازه های فولادی سرد تحت کمانش های موضعی، اعوجاجی و جانبی- پیچشی، چند آزمایش انجام شد. اعضای خمشی سازه های فولادی سرد می توانند انرژی را تلف کرده و پس از بروز کمانش، استحکام و سختی را حتی با وجود بروز کمانش در بال ها و یا جان، به علت توزیع مجدد تنش به سمت نواحی بعد از نیم موج های آسیب دیده، تامین نمایند. پس از بیشینه شدن گشتاور، استحکام خمشی به سرعت کاهش می یابد اما هنگام تحمل تغییرشکل های بزرگ، مقداری از ظرفیت تحمل بار پسماند باقی می ماند (به طور متوسط، 20 درصد گشتاور تسلیم به ازای تغییر شکل θθy>2 ).

کاهش استحکام متناوب، کاهش سختی متناوب و باریک شدگی پاسخ هیسترسیس در مودهای مختلف کمانشی، متفاوت می باشد. مکانیزم باربرداری و بارگذاری مجدد بر مقدار باریک شدگی پاسخ تاثیر می گذارد. بدین ترتیب، مقدار باریک شدگی پاسخ هیسترسیس در نمونه های تحت کمانش جانبی- پیچشی بزرگ تر بوده که بیانگر اتلاف انرژی کم تر می باشد.

انرژی از طریق کرنش های غیرالاستیک و خمش سرد در سطح مقطع کمانش یافته، تلف می شود. مقدار انرژی تلف شده به مود کمانشی و همچنین تعداد محل های انباشت آسیب در امتداد طول آزاد بستگی دارد. در نمونه های تحت کمانش جانبی- پیچشی هنگام تحمل تغییرشکل های بزرگ، ظرفیت اتلاف انرژی ثابت می ماند. نمونه هایی که تحت کمانش موضعی و اعوجاجی قرار دارند، اتلاف انرژی بزرگ تری در هر چرخه دارند اما با افزایش تغییرشکل های خمشی، اتلاف انرژی در آن ها به سرعت کاهش می یابد. به ازای یک لاغری برابر، میزان اتلاف انرژی در نمونه هایی که بیش از یک محل انباشت اتلاف انرژی دارند (یعنی دارای دو مفصل خمشی هستند) در مقایسه با نمونه های دارای یک مفصل خمشی، کم تر است. نمونه های دارای یک مفصل، چرخش بیش تری را تجربه می کند در نتیجه انباشت کرنش پلاستیک و اتلاف انرژی در آن ها بیش تر است.

نتیجه کلیدی این پژوهش این است که اتلاف انرژی در نیم موج آسیب دیده، برای نمونه های تحت کمانش موضعی و اعوجاجی، با افزایش لاغری سطح مقطع (λd و λL) کاهش یافته و با افزایش مدول الاستیک سطح مقطع (S)، افزایش می یابد. تلاش هایی در راستای تطبیق نتایج این پژوهش با مدل های غیرخطی متناوب برای اعضای خمشی سازه های فولادی سرد، با هدف به کارگیری در طراحی لرزه ای مبتنی بر تحلیل و شبیه‌سازی محاسباتی در حال انجام است.