نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات مستطیلی مواد هدفمند با شرایط مرزی تکیه گاهی ساده، که در معرض  بارگذاری متناوب دو محوری در-صفحه قرار دارند، است. نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول برای فرمول بندی نظری صفحات FGM بکار رفت.  فرض بر این است که ویژگی های صفحات ساخته شده از مواد هدفمند در جهت ضخامت بر اساس قانون توزیع توان بر اساس کسر حجمی اجزای سازنده، تغییر می کند. اصل هامیلتون برای  تبدیل معادلات حاکم به سیستم خطی معادلات Mathieu–Hil بکار رفت که بر اساس آن مرز مناطق پایدار و ناپایدار به کمک نظریه Floquet بر روی پارامترهای فضایی، تعیین شد. فرکانس های طبیعی و آنالیز کمانش نیز بحث شدند. نتایج عددی بصورت پارامترهای بی بعد و فرم گرافیکی صفحات FGM ساخته شده از فولاد و آلومینا ارائه شد. اثر تغییر پارامترهایی چون مقدار شاخص و نسبت حجمی بر روی بار کمانشی و فرکانس های طبیعی بررسی شد. اثر مقدار شاخص قانون توان و نسبت حجمی بر روی پایداری دینامیک نواحی نیز با جزئیات بررسی شد.

کلمات کلیدی: نوسان آزاد؛ بار کمانش بحرانی؛ صفحات مواد هدفمند، روش اجزا محدود، نواحی ناپایدار

- مقدمه

مواد هدفمند به گونه ای طراحی شده اند که  بر معایب مواد معمول غلبه کنند. این مواد از آن روی هدفمند خوانده می شوند که ویژگی های آنها با تغییر ضخامت تغییر می کند که این پدیده در مواد معمول دیده نمی شود. این مواد مزایای زیادی دارند مانند مقاومت بالا در برابر تغییرات دمایی، مقاومت در برابر سایش، کاهش تنش باقی مانده و حرارتی و افزایش نسبت مقاومت به وزن؛ به دلیل این ویژگی ها، پایداری نیز افزایش خواهد یافت. به دلیل ویژگی های فوق العاده مواد هدفمند (FGM) از آنها در کاربردهای مهندسی زیادی استفاده می شود مانند هوافضا، هواپیما، اتوموبیل؛ صنایع دفاعی، صنایع زیست-پزشکی و الکترونیک. مولفه های ساختاری زیادی را می توان بصورت صفحه مدل سازی کرد. ساختارهای صفحه مانند معمولا در معرض انواع مختلفی از بار دینامیک قرار دارند که در میان آنها، نیروهای در-صفحه متغیر با زمان می توانند منجر به ناپایداری دینامیک شوند؛ که در اثر آن پاسخ های متفاوتی به وجود خواهد آمد. در عمل، بار دینامیک به زمان وابسته است و می تواند جهتش را عوض کند. تعیین پایداری دینامیک سیستم تحت بار متناوب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نتیجه، درک جامعی از ویژگی های ناپایداری دینامیک مواد ساختاری در محیطی با بارگذاری متناوب در طراحی اهمیت بالایی دارد.

مواد هدفمند از سرامیک و فلز به گونه ای ساخته شده اند که  سرامیک بتواند بار گرمایی ناشی از محیط های با دمای بالا را  تحمل کند. ویژگی های مواد هدفمند از یک سطح به سطح دیگر تغییر می کند که این منجر به حذف مشکل مواد کامپوزیتی و دستیابی به توزیع تنش نرم می شود. مدل سازی و تحلیل FGM ها در این مرحله موضوع مهمی است. نظریه  صفحات لامینت کلاسیک در مورد صفحات FGM کاربرد گسترده ای یافته و پوسته هایی بر اساس این نظریه گزارش شده اند. پیشرفت های اخیر در  مشخصه یابی و مدل سازی FGM توسط Victor Birman [1] بررسی شده است که بر روی کارهای انتشار یافته از سال 2000 متمرکز است. به دلیل گستردگی و توسعه سریع این حوزه، جنبه های مختلفی از نظریه و کاربرد FGM دراین تلاش بازتاب یافته اند. آنها برخی از مشاهدات نویسندگان را بر اساس پژوهش های منتشر شده و آنالیزهای خودشان بر روی موضوع FGM بیان کرده اند.  سطح خنثی فیزیکی و سطح هندسی میانی در صفحات متقارن همگن یکسان اند. مفهوم سطح خنثی بر اساس نظریه کلاسیکی غیر خطی صفحه برای صفحات FGM توسط Da Guang  و You-He [2] استخراج شد. فرمول بندی نظری و مدل سازی المان محدود برای صفحات ماده هدفمند بر اساس تغییر شکل برشی مرتبه سوم توسط Reddy ارائه شد [3].  این مدل اجزای محدود جفت شدگی ترمومکانیک و غیر خطی بودن هندسی را لحاظ می کند.

تحلیل نوسان آزاد صفحات مستطیلی FGM توسط تعدادی از پژوهشگران بصورت عددی بررسی شد. Zhao و همکاران روشی را برای آنالیز نوسان آزاد صفحات مواد هدفمند با شرایط مرزی دلخواه با استفاده از روش بدون المان kp-Ritz مورد مطالعه قرار دادند [4]. در این آنالیز یک افزار مبتنی بر توابع ذرات کرنل بدون مش بندی برای تقریب میدان های دو بعدی جابجایی بکار گرفته شد.  نظریه اصلاح شده تغییر شکل دو بعدی برشی برای صفحات مواد هدفمند اورتوروپیک توسط Fares و همکاران بررسی شد [5]. برای به دست آوردن این نظریه، نسخه ای اصلاح شده از اصول نوسان آمیخته Reissner  بکار رفت. این نظریه نیاز به هیچ فاکتور تصحیح برشی ندارد. یک رهیافت آنالیز دقیق توسط Hasani Baferani  و همکاران برای آنالیز نوسان آزاد صفخات نازک مستطیلی از مواد هدفمند با استفاده از نظریه صفحه کلاسیکی توسعه یافت [6]. در این آنالیز اثر جابجایی در صفحه بر روی نوسان صفحات مستطیلی مواد هدفمند مورد مطالعه قرار گرفت و  یک راه حل فرم بسته برای یافتن  فرکانس های طبیعی صفحات مستطیلی مواد هدفمند با تکیه گاه ساده نیز بررسی گردید. یک نظریه با مراتب بالاتر توسط Hiroyuki  برای تحلیل فرکانس های طبیعی و تنش کمانش صفحات مواد هدفمند توسعه یافت [7]. در اینجا اصل هامیلتونی برای تحلیل دینامیک نظریه دو بعدی مراتب بالاتر جهت بررسی صفحات مستطیلی مواد هدفمند بکار رفت. روش المان محدود (FEM) موجک B-spline بر روی بازه ها (BSWI) برای حل نوسان آزاد و تحلیل کمانش صفحه توسط Zhibo Yang و همکاران مورد استفاده قرار گرفت [8]. آنها در تحلیل خود توابع BSWI را برای تحلیل ساختاری در نظر گرفتند، روش پیشنهادی همگرایی سریع و دقت عددی رضایت بخشی را با درجات آزادی (DOF) کمتری به همراه داشت.  Serge با اجرای آنالیز مستقیم به سادگی می توان فرکانس های طبیعی صفحات مواد هدفمند را از نتایج معلوم مواد همسانگرد محاسبه کرد [9]. Senthil  و  Bartra [10] راه حلی دقیق برای بررسی صفحات ضخیم مستطیلی با تکیه گاه ساده را بررسی نمودند . آنها فرض کردند که صفحه از ماده ای همسانگرد تشکیل شده که ویژگی های آن تنها در جهت ضخامت تغییر می کند.

حسینی و همکاران [11] روش دقیق فرم بسته را برای تحلیل نوسان آزاد صفحات مستطیلی ضخیم مواد هدفمند بر اساس نظریه تغییر شکل برشی مرتبه سوم Reddy پیشنهاد نموند. آنها در مطالعه خود از اصل هامیلتونی برای استخراج معادلات تعادل دینامیک و شرایط مرزی طبیعی صفحه بهره بردند. محمد و Singh [12] یک نظریه تغییر شکل برشی مرتبه بالاتر با تصحیحاتی خاص در جابجایی عرضی را ارائه کردند که درجات آزادی اضافی را برای جابجایی از طریق ضخامت می افزاید و  از تصحیحاتی بیش از حد جلوگیری می کند. یک روش  بدون مش بندی توسط Ferreira و همکاران [13] برای تحلیل نوسان آزاد صفحات مواد هدفمند با توابع پایه شعاعی مولتی کوادراتیک جهت تقریب رهیافت آزمایشی، ارائه شد. تحلیل نوسان آزاد صفحات مواد هدفمند بدون اعمال شرایط تنش برشی عرضی صفر بر سطح بالا و پایین صفحه با استفاده از مدل جابجایی مراتب بالاتر توسط Suresh Kumar  و همکاران ارائه شد [14]. Talha و Singh [15] نوسان آزاد صفحات FGM را با استفاده از نظریه تغییر شکل مراتب بالاتر به همراه تغییرات خاصی در جابجایی عرضی به کمک روش المان محدود، مطالعه کردند. در اینجا فرض شده که ویژگی های مکانیکی صفحات در امتداد ضخامت بطور پیوسته با توزیع قانون توان تغییر می کند.

در گذشته، مسئله تحلیل پایداری صفحات FGM توسط برخی از پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. رفتار کمانشی صفحات FGM با تکیه گاه ساده تحت بار فشاری ثابت یا با تغییرات خطی در صفحه توسط Rohit  و Maiti بررسی شد [16]. تحلیل اثر تغییر شکل برشی با استفاده از نظریه تغییر شکل برشی مرتبه سوم و مرتبه اول صورت گرفت. آنها نتیجه گرفتند که  اثر برش عرضی بر بار کمانشی برای تقریبا همه انواع FGMها مشابه است. Xinwei  و همکاران [17] آنالیز کمانش صفحات نازک مستطیلی که دارای باری با توزیع کوسینوسی است را در امتداد دو لبه مخالف صفحه به دست آوردند که بسیار پیچیده بود. آنها ابتدا به مسئله کشسانی برای حل توزیع تنش در صفحه پرداختند و سپس مسئله کمانش را حل کردند. مختار و همکاران [18] آنالیز کمانش صفحات مواد هدفمند مستطیلی نازک را تحت فشردگی تک و دو محور به کمک تئوری کلاسیک صفحه و راه حل ناویه مورد بررسی قرار دادند. Andrzej [19] نوسانات پارامتریک یا پایداری دینامیک صفحات مستطیلی FGM را مطالعه نمود که توسط معادلات دیفرانسیل جزئی غیر خطی از طریق روش Liapunov توصیف می شد. در آنالیز او  دمای نوسان کننده منجر به تولید نیرویهای در-صفحه وابسته به زمانی می شود که حالت تعادل صفحه را ناپایدار می کند. مروری بر تحلیل آزاد و نوسان واداشته و همچنین پایداری دینامیک صفحات ساخته شده از مواد معمولی و هدفمند توسط Ramu و Mohanty انجام گرفت [20-21]. روش المان محدود برای صفحات ضخیم FGM توسط Lucia  و Paolo [22] مورد بحث قرار گرفته است. Ng و همکاران [23] تشدید پارامتریک یا پایداری دینامیک پوسته های استوانه ای مواد هدفمند را تحت بارگذاری متناوب محوری از طریق تقریب مرتبه اول Bolotin یافتند. Rath و Dash [25] ناپایداری پارمتریک  صفحات کامپوزیتی لمینتی تشکیل شده از الیاف بافته را تحت بارگذاری در صفحه متناوب در محیطی هیدروترمال مورد بررسی قرار دادند.

این مقاله ناپایداری پارامتریک و نوسان صفحات مواد هدفمند را تحت نیروهای در-صفحه وابسته به زمان پالسی بررسی می کند. المان های 4 گره ای برای مدل سازی صفحات FGM بکار رفت. برای تبدیل معادلات حاکم به سیستم خطی معادلات Mathieu–Hill  از اصول هامیلتونی استفاده شد که از روی آن مرز نواحی پایدار و ناپایدار به کمک نظریه Flouquet مشخص شد. برای این آنالیز، مواد فولادی و الومینیومی برای ساخت صفحات FGM بکار رفت. نوسان آزاد و آنالیز پایداری ایستا نیز بعنوان یک مسئله فرعی بررسی شد. آنالیزهای عددی  بصورت پارامترهای بی بعد و فرم گرافیکی ارائه شد و اثر پارامترهای متعدد بر ناپایداری پارامتریک صفحات FGM با جزئیات بررسی شد.

2. روش

2.1 فرمول بندی مسئله

صفحه FGM دارای سطح مقطع یکنواخت مستطیلی با طول L، عرض W و ضخامت h است. صفحه در معرض نیروی محوری پالسی که در امتداد محور اعمال می شود، قرار دارد. Ω فرکانس برانگیختگی مولفه های بار دینامیک است، Ps استاتیک و Pt بزرگی مولفه وابسته به زمان بار است. یک صفحه FGM که در معرض بار دینامیک دو محوری در صفحه قرار دارد، در شکل 1 نشان داده شده است.

شکل 1

2.2 صفحات ساخته شده از مواد هدفمند

کاربرد گسترده این صفحات توجه بسیاری ار محققان مدل سازی، آنالیز و طراح این ساختار ها را به خود جلب کرده است. پیش بینی دقیق پاسخ ساختار مسئله ای مهم در آنالیز مواد هدفمند است چرا که آنها رفتار ساختاری ناهمسانگرد دارند و از اجزای مختلف و پیچیده ای ساخته شده اند. این امر ممکن است چرا که  ترکیبات FGM به تدریج و در امتداد ضخامت تغییر می کنند. نمایش گرافیکی Vc  و Vm  ( کسر حجمی سرامیک و فلز) یک FGM در امتداد ضخامت نمونه نشان داده شده است.

2.3 قانون ساده توان

متداول است که  برای یک ماده هدفمند ساخته شده از دو ماده، تغییرات در امتداد ضخامت ماده را به صورت زیر نشان داد:

که در ان P می تواند مدول یانگ E ، نسبت پواسون μ ، و چگالی جرمی ρ  باشد. و Vc (z)  نیز کسر حجمی تغییرات ماده سرامیکی است و فرض شده که از قانون ساده توان به شکل زیر پیروی می کند:

که در آن -h/ 2≤ z ≤ h/ 2 مختصات در امتداد ضخامت از سطح میانی تا سرامیک و فلز است و n نیز شاخص گرادیان می باشد. محدوده کاری الزامات طراحی در این مورد بر اساس شاخص  گردینگ  (grading) است.

شکل 2

شکل 3

2.4 سطح فیزیکی خنثی صفحه FGM

در کار حاضر، مفهوم محور خنثی برای آنالیز بکار رفت. برای یک صفحه FGM، به دلیل تغییرات ویژگی های ماده در امتداد ضخامت، صفحه خنثی با صفحه میانی هندسی نشان داده شده در شکل دو مطابقت ندارد. فاصله صفحه خنثی (d) از صفحه میانی هندسی را می توان به صورت زیر بیان نمود:

2.5 سینماتیک

ساختارهای صفحه ای ساخته شده از مواد هدفمند توسط نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول مشخصه یابی شده اند، بنابراین، تعمیم مدل کلاسیکی پیشنهادی Reissner and Mindlin 2004  به مورد صفحات مواد هدفمند تطابق خوبی بین دقت عددی و بار محاسباتی بر قرار می کند. بنابراین جابجایی های در صفحه u و v و همچنین جابجایی عمود w را می توان به شکل زیر به دست آورد:

4

که در آن θx و θy به ترتیب دوران عمود بر  سطح میانی تغییر شکل نیافته در صفحات x-z و y-z است.

شکل 4

روابط اساسی کرنش-جابجایی در-صفحه و خارج صفحه را می توان به صورت زیر نوشت:

5

تنش-کرنش نرمال و برشی صفحات مواد هدفمند در مختصات x-y:

6

در حالی که ماتریس های گردینگ D و S به صورت زیر تعریف می شوند:

ممان ها و نیروهای برشی از انتگرال گیری استاندارد روی ضخامت به دست می آیند:

7

2.6 روابط انرژی

انرژی پتانسیل کرنشی صفحه را می توان به صورت تنش و مولفه های کرنش از طریق انتگرال گیری  نسبت به مختصات به دست آورد:

8

انرژی جنبشی:

9

کار انجام شده توسط بار صفحه ای:

10

که در آن Nx و Ny بارهای فشاری در-صفحه هستند.

2.7 فرمول بندی المان محدود المان های چهار گره ای مستطیلی

المان مستطیلی چهار گره ای که در هر یک از گوشه های خود یک گره دارند در شکل 5 نشان داده شده اند و سه درجه آزادی در هر گره موجود است، مولفه جابجایی در راستای ضخامت (w)، و دو دوران حول x و y به صورت مولفه های (x,y) (Rami I و  Mohantry SC 2012). المان از چهار گره 1، 2، 3 و 4 با w، θxو θy که در آن w جابجایی عرضی است  θxو θy و دوران حول محورهای x و  y را نشان می دهند، تشکیل شده است.

11

شکل 5

12

در اینجا و Ni بردار جابجایی است، N تعداد گره ها در المان می باشد.

ماتریس سختی المان، سختی هندسی و ماتریس جرم بر اساس اصول پتانسیل مینیمم، انرژی جنبشی و کار انجام شده محاسبه می شوند.

ماتریس سختی المان:

13

که در آن

است

ماتریس جرم المان:

14

ماتریس سختی هندسی:

15

3. معادلات حرکتی حاکم

معادلات حرکت المان برای صفحه تحت نیروی محوری توسط اصل هامیلتونی به دست می آید.

16

با تقسیم کردن صفحه به تعدادی المان و ساخت ماتریس المان، انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی المان را می توان به صورت بردار جابجایی نوشت:

17

در اینجا:

18

معادله حرکت المان صفحه به شکل ماتریسی برای سیستم تحت بار محوری به صورت زیر است:

19

معادله حرکت صفحه به صورت ماتریس جابجایی به صورت زیر به دست می آید:

20

در اینجا، [Ks] و [M] به ترتیب ماتریس سختی کلی، جرم کلی و سختی هندسی هستند.

که در آنها Ps بزرگی مولفه استاتیک است و Pt بزرگی مولفه متغیر با زمان بار را نشان می دهد و می تواند به صورت تابعی از بار کمانشی Pcr صفحه نمایش داده شود که به گونه ای که از هر چهار طرف دارای شرایط مرزی تکیه گاهی ساده باشد.

بنابراین، با جایگذاری  با α و β که به ترتیب فاکتورهای استاتیک و دینامیک نام دارند، داریم:

21

که در آن [Kg]sو [Kg]t به ترتیب بازتاب اثر Ps و Pt هستند. اگر مولفه استاتیک و متغیر با زمان بار نیز به همین صورت اعمال شود:

3.1 نواحی ناپایدار پارامتریک

معادله 21 سیستمی را با معادلات دیفرانسیلی مرتبه دوم با مولفه های متناوب از نوع  Mathieu-Hill  نشان می دهد. از تئوری توابع Mathieu  واضح است که ماهیت رهیافت به انتخاب فرکانس بار و بزرگی آن وابسته است. بزرگی فرکانس به دو ناحیه تقسیم می شود:  نواحی منتهی به راه حل های پایدار و نواحی ای که به رهیافت های ناپایدار متنهی می شوند.  بر اساس تئوری Floquet رهیافت متناوب شرایط مرزی میان نواحی پایدار دینامیک و ناپایدار را مشخص می کند. بنابراین می توان رهیافت متناوب را به صورت سری فوریه بیان کرد.

یک را ه حل با دوره 2T به صورت زیر نمایش داده می شود:

مرز نواحی ناپایداری اصلی با دوره 2T از اهمیت عملیاتی برخوردار است.

22

مقایسه ضرایب سینوسی و کوسینوسی منجر به سیستمی نامتناهی از معادلات همگن جبری برای بردارهای {ck} و {dk} برای پاسخ های واقع درمرزهای پایدار می شود. اگر دترمینان ماتریس ضرایب این سیستم معادلات با مرتبه نامتناهی ناپدیدشود، راه حل های فرعی اما کم اهمیتی وجود دارند.

با جایگذاری بسط سری فوریه مرتبه اول (k=1) معادله 22 در معادله 21 و مقایسه ضرایب عبارات  و  می توان شرایط وجود این راه حل های مرزی را با دوره 2T به دست آورد:

23

معادله بالا یک مسئله ویزه مقداری برای مقادیر معلوم β و pcr است. این معادله دو مجموعه ویژه مقدار Ω را به دست می دهد که به دلیل وجود علامت های منفی و مثبت،  نواحی پایدار ار به هم پیوند می دهد. مرزهای ناپایداری را می توان از جواب معادله زیر به دست آورد:

24

این معادله همچنین جوابی برای تعدای از مسائل مرتبط را به دست می دهد.

- برای فرکانس های طبیعی:

معادله به شکل زیر در می آید:

25

- برای آنالیز کمانش یا پایداری ایستا:

معادله به صورت زیر خواهد بود:

26

- برای ناپایداری دینامیک، هنگامی که تمامی عبارات حاضرند:

که در آن ω1 فرکانس بنیادی صفحه با شرایط مرزی متفاوت است، معادله به صورت زیر در خواهد آمد:

27

که در آن

ناحیه ناپایداری دینامیک را می توان با استفاده از معادله 27 به دست آورد.

4. نتایج و بحث

4.1 اعتبار سنجی نتایج

نتایج آنالیز نوسان آزاد و کمانش صفحه FGM با اعمال تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول با نتایج Talha و  Singh [15] مقایسه شد. فرکانس های طبیعی با لحاظ نمودن ترکیبی از Al/ZrO2   و SUS304/Si3N4  به دست امد به گونه ای که سطح بالایی بیشتر سرامیکی و سطح زیرین بیشتر فلزی باشد. در مصابقت با ϖ، پارامتر بدون بعد فرکانس از مطالعه [15] برابر است با:

که در آن Ec و ρc به ترتیب مدول یانگ و چگالی ماده سرامیکی  اند. اعتبار سنجی با در نظر گرفتن مقدار ضخامت، طول، عرض، نسبت پواسون، چگالی و مدول یانگ در سرامیک و فلز به صورت زیر انجام شد:

جدول 1 و 2 پارامتر فرکانس طبیعی به دست آمده از این مطالعه را به استفاده از تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی [15] نشان می دهد. مطابقت خوبی میان نتایج این مطالعه و نتایج گزارش شده در مرجع [15] دیده می شود بخصوص برای موارد دارای تکیه گاه ساده. تفاوت کمتری بین نتایج پیش بینی شده با تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و تئوری هایی با مراتب بالاتر وجود دارد.

آنالیز کمانش صفحات FGM نیز مقایسه و مطالعه شد. آنالیز کمانش برای صفحات مستطیلی FGM با مقادیر مختلف شاخص قانون توان، برای FGM های آلومینیوم-آلومینا اجرا شد. مدول یانگ و نسبت پواسون آلومینیوم GPa 70 و 3/0 است و برای آلومینا این مقادیر GPa 380 و 3/0 می باشد. برای اعتبار سنجی معادلات حاصل شده، بار بحرانی کمانشی صفحات FGM با تکیه گاه ساده در جدول 3 فهرست شده است. برای مقادیر پایین L/h، مطابقت خوبی میان آنها و  مقادیر محاسباتی مختار و همکاران [18] وجود دارد.

4.2 نتایج عددی

4.2.1 آنالیز کمانش و فرکانس طبیعی

نتایج عددی زیر با در نظر گرفتن فولاد در سطح زیرین و آلومینا در سطح رویی صفحات FGM بر اساس مقادیر شاخص به دست امد. هندسه صفحه و ویژگی های ماده به این شرح است:

طول 1 متر، عرض 1 متر، ارتفاع 1/0 متر.

تغییرات پارامتر فرکانس طبیعی در صفحه FGM (SUS304/Al2O3) با شرایط مرزی متفاوت در شکل 6 و 7 آمده است. اثر شاخص قانون توان n بر روی فرکانس را می توان با در نظر گرفتن شرایط مرزی متفاوت مشاهده کرد. همان گونه که انتظار میرفت، افزایش مقدار شاخص منجر به کاهش فرکانس طبیعی شده است. افزایش شاخص قانون توان همچنین کسر حجمی سرامیک را کم می کند که بر ویژگی های موثر ماده تاثیر گذار است.

در شکل 8 نتایج بار کمانشی بحرانی صفحه مستطیلی FGM بر اساس CPT ارائه شده است. این تصویر نشان دهنده کاهش بار بجرانی کمانشی با افزایش شاخص قانون توان است.

جدول 1: تغییرات پارامتر فرکانس با شاخص کسر حجمی (n) برای (CCCC) مربعی (صفحه Al/Al2O3FGM a/h = 10)

جدول 1: تغییرات پارامتر فرکانس با شاخص کسر حجمی (n) برای (SSSS) مربعی (صفحه Al/Al2O3FGM a/h = 10)

جدول 3 مقایسه بار کمانشی بحرانی برای صفحه FGM (L=1, h=0.1 m)

شکل 6

شکل 7

شکل 8

4.2.2. آنالیز پایداری دینامیک

پایداری دینامیک صفحه های FGM تحت برانگیختگی پارامتریک مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص قانون توان، طول، عرض و ضخامت صفحات FGM برای ارزیابی اثر آنها بر روی ناپایداری های پارامتریک صفحه، تغییر داده شد. شکل 9 پایداری دینامیک صفحه FGM با تکیه گاه ساده و نسبت حجمی L/W=0.5, 1, 1.5 و ضخامت صفحه h=o.1m را نشان می دهد. اثر نسبت حجمی بر سه ناحیه اول ناپایداری صفحه با تکیه گاه ساده در شکل 9a، 9b و 9c به ترتیب نشان داده شده است. با افزایش نسبت L/W، نواحی ناپایدار به فواصل دورتر از  محور بار دینامیک منتقل می شوند. که این نشان دهنده کاهش  ناپایداری دینامیک صفحات مستطیلی FGM با تکیه گاه ساده است. شکل 10a، 10b و 10c نیز سه ناحیه اول ناپایداری پارامتریک را در سطح مقطع صفحات مستطیلی FGM با مقادیر شاخص  و نسبت حجمی متفاوت نشان می دهد. می توان دید که با افزایش شاخص قانون توان در فرکانس های برانگیختگی پایین تر، نواحی ناپایداری به سمت محور بار دینامیک شیفت پیدا کرده اند. این اثر بر روی سه ناحیه ناپایدار دیگر از سه ناحیه ناپایدار اول بیشتر است. افزایش شاخص قانون توان منجر به افزایش ناپایداری دینامیک شده است.

شکل 9

شکل 10

5. نتیجه گیری

مدلسازی المان محدود صفحات مستطیلی FGM با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول توسعه یافت. بر اساس این فرمول بندی، انواع مختلفی از آنالیز ها، به عنوان مثال نوسان آزاد، کمانش و ناپایداری دینامیک، اجرا شد.  در مورد صفحات FGM، با افزایش مقدار شاخص قانون توان، پنج فرکانس طبیعی اول کاهش می یابند. اگر نسبت L/W افزایش یابد، بار بحرانی کمانش برای هر مورد بارگیری کاهش می یابد و همچنین مشاهده شد که  با افزایش مقدار شاخص قانون توان، بار بحرانی کمانش کاهش می یابد. مشخصه های نوسانی و ایستایی صفحات FGM را می توان با توسعه دادن مواد مناسب تر ، بهبود بخشید. افزایش نسبت حجمی L/W=0.5, 1 , 1.5 در صفحات مستطیلی منجر به افزایش کلی ناپایداری در صفحه می شود. با افزایش مقدار شاخص توان n=1, 2,3، نواحی ناپایدار به سمت محور بار دینامیک حرکت می کنند که این نشان دهنده بدتر شدن پایداری دینامیکی است.

مراجع