تولید انرژی از زیست‌توده‌ها (بخش2): فناوری‌های تبدیل

چکیده

استفاده از زیست‌توده‌ برای تولید انرژی، اساس توسعه‌ی تمدن بوده است. اخیرا فشارها بر روی محیط زیست جهانی منجر به افزایش درخواست برای استفاده از منابع انرژی تجدید‌پذیر به جای سوخت‌های فسیلی شده است. زیست‌توده منبع بالقوه‌ای از انرژی‌های تجدید‌پذیر است و می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارد، مواد گیاهی را، به یک شکل پایدار از انرژی (معمولا الکتریسیته یا به عنوان سوخت برای یک موتور احتراق داخلی) تبدیل کرد. در این مقاله بررسی اجمالی از مهم‌ترین فرآیند‌های تبدیل با توجه ویژه‌ای به تولید یک سوخت مناسب برای موتورهای شمع‌دار ارائه می‌شود.

1. مقدمه

تبدیل زیست‌توده به انرژی (انرژی زیستی) شامل طیف‌گسترده‌ای از منابع و گونه‌های مختلف زیست‌توده، گزینه‌های تبدیل، کاربردها و الزامات زیرساخت می‌باشد. زیست‌توده را می‌توان از کشت محصولات با انرژی اختصاصی همچون بیشه‌های کوتاه (SRC)، علف‌های دائمی، برداشت باقی‌مانده‌های درختان و گیاهان جنگل (تنک‌کردن جنگل و بسته‌بندی پوشال)، و از زباله‌های زیست توده مانند لجن پساب‌های صنعتی آلی و زباله‌های آلی خانگی استخراج کرد. در هر مورد خوراک زیست‌توده باید قبل از پردازش برای یک فرم مناسب جهت انتخاب فناوری تبدیل انرژی، جمع‌آوری شده، انتقال داده شده و در صورت امکان ذخیره شوند.

استفاده از زیست‌توده برای تولید انرژی تنها شکلی از انرژی تجدید‌پذیر است که می‌توان آن را برای کاهش اثر تولید انرژی و استفاده در محیط زیست جهانی بکار برد. همانند هر منبع انرژی دیگر، محدودیت‌هایی در استفاده و کاربرد زیست‌توده وجود دارد و نه تنها باید با سوخت‌های فسیلی، بلکه با سایر منابع انرژی تجدید‌پذیر دیگر نظیر باد، خورشید و انرژی امواج به رقابت بپردازد.

در مقاله‌ی پیشین، یک مرور اجمالی از منابع و گونه‌های عمده‌ی زیست‌توده و مشخصه‌های گیاهان معمولی ارائه شده بود. در این مقاله، بررسی کوتاهی از فرآیندهای بالقوه‌ی تبدیل انرژی زیستی با تاکید بر تولید یک سوخت گازی برای موتورهای شمع‌دار (s.i.g.es) تشریح می‌شود. هدف از سوخت‌های گازی تکمیل (کاهش) عرضه‌‌ی گازهای زباله‌دان (گاز غنی از متان) تولیدشده از تخریب بی‌هوازی زباله‌های آلی در یک سایت دفع زباله می‌باشد. گازهای زباله‌دان بیشترین استفاده را در طرح‌های تولید برق جهت تولید الکتریسیته برای صادرات به شرکت‌های مولد دارند.

برق تولیدشده از گازهای زباله‌دان به عنوان یک منبع انرژی تجدید‌پذیر طبقه‌بندی می‌شود و یک ارزش فروش عالی به ازای هر واحد (مثلا کیلووات ساعت) را جذب می‌کند. طرح‌های معمولی تولید برق که از s.i.g.es استفاده می‌کنند، به یک ژنراتور و یک بسته‌ی ترکیبی ژنراتور-موتور در یک مخزن وصل می‌شوند. استفاده از گازهای زباله‌دان برای تولید برق فرصت استفاده از سطح زباله‌دان‌های ذخیره شده جهت تولید زیست‌توده برای پردازش در یک سوخت s.i.g.es را می‌دهد و بدین وسیله به ترویج دفع زباله در زباله‌دان‌ها را به عنوان یک شکل پایدار از مدیریت پسماند کمک می‌کند.

2. تبدیل انرژی زیستی: گزینه‌های فرآیند

زیست‌توده را می‌توان با استفاده از تعدادی از فرآیندهای مختلف به اشکال مفیدی از انرژی تبدیل کرد. عواملی که بر انتخاب فرآیند تبدیل کمک می‌کنند عبارتند از: نوع و مقدار خوارک زیست‌توده؛ شکل مطلوب از انرژی، الزامات کاربرد نهایی، استانداردهای زیست‌محیطی، شرایط اقتصادی و عوامل خاص پروژه. در بسیاری از موارد، این عوامل شکلی است که در آن انرژی موردنیاز مسیر فرایند را به دنبال گونه‌ها و کمیت‌های موجود از زیست‌توده، تعیین می‌کند.

زیست‌توده را می‌توان به سه محصول عمده تبدیل کرد: دو محصول مرتبط با انرژی (تولید برق/گرما و سوخت‌های حمل‌ونقل) و یک محصول به عنوان خوراک شیمیایی. از جمله گزینه‌های موجود برای تبدیل انرژی، که پایه‌ی این مطالعه را شکل می‌دهد، تنها می‌توان به تولید یک سوخت مفید برای استفاد در یک s.i.g.es نام برد که تمرکزی اصلی این مطالعه نیز بر روی آن است. با این حال، مرور اجمالی از گزینه‌های تبدیل انرژی از طریق اطلاعات پس‌زمینه‌ی عمومی ارائه می‌گردد.

تبدیل زیست‌توده به انرژی با استفاده از دو فناوری عمده‌ی ترموشیمیایی و بیوشیمایی/بیولوژیکی انجام می‌شود. استخراج مکانیکی (با استری کردن) سومین فناوری برای تولید انرژی از زیست‌توده (مثلا سوخت زیستیِ استرمتیل کلزا (RME)) می‌باشد. اخیرا هزینه‌ی سوخت‌های زیستی در مقایسه با سوخت‌های فسیلی باعث ایجاد فناوری‌های غیررقابتی شده است اما در عین حال با افزایش فشارهای زیست‌محیطی برای بهبود کیفیت هوا (مخصوصا در شهرها) ممکن است این شرایط در آینده‌ی نزدیک تغییر کند.

در تبدیل ترموشیمیایی چهار گزینه‌ی احتراق، تجزیه در اثر حرارت، تبدیل به گاز و مایع، در دسترس است. تبدیل بیوشیمیای شامل دو گزینه‌ی هضم (تولید بیوگازها، مخلوطی از عمدتا متان و دی اکسید کربن) و تخمیر (تولید اتانول) می‌باشد.

یک فرآیند هضم را می‌توان بین حامل‌های انرژی تولیدشده از زیست‌توده با استفاده از قابلیت آن‌ها در تولید گرما و الکتریسیته و سوخت‌های موتور ایجاد کرد. یک راه مفید برای مقایسه‌ی زیست‌توده و سوخت‌های فسیلی به لحاظ نسبت‌های O:C و H:C می‌باشد که در اصطلاح نمودار فان کرولن نامیده می‌شود و در شکل 1 نشان داده شده است. هرچه نسبت‌های مربوطه کمتر باشد، محتوای انرژی مواد بیشتر است. فناوری‌های تبدیل عمده در بخش‌های بعدی شرح داده می‌شوند.

شکل 1. نمودار فانکرولن برای سوخت‌های جامد مختلف

3. تبدیل ترموشیمیایی

سه فرآیند عمده برای تبدیل ترموشیمیایی زیست‌توده همراه با دو گزینه‌ی کمتر استفاده شده، بکار می‌روند. فرآیندهای عمده، حامل‌های انرژی واسطه و محصولات انرژی نهایی ناشی از تبدیل ترموشیمیایی در فلوچارت شکل 2 نشان داده شده است.

1.3. احتراق

سوزاندن زیست توده در هوا (احتراق) در یک محدوده‌ی گسترده از خروجی‌ برای تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره شده در زیست توده به گرما، برق مکانیکی یا الکتریسیته با استفاده از آیتم‌های متفاوتی از تجهیزات پردازش مثل، اجاق، کوره‌ها، دیگ‌های بخار، توربین‌های بخار، توربو ژنراتور، و غیره بکار گرفته می‌شوند. احتراق زیست‌توده گازهای گرمی را در دمایی بین 800-1000℃ تولید می‌کند. امکان سوزاندن هر نوعی از زیست‌توده وجود دارد اما در عمل احتراق تنها برای زیست‌توده‌های دارای یک مقدار رطوبت کمتر از 50% میسر است مگر اینکه زیست‌توده قبل از سوزاندن خشک گردد. رطوبت بالای زیست‌توده برای فرآیندهای تبدیل بیولوژیکی مناسب‌تر است.

شکل 2. فرآیندهای عمده، حامل‌های انرژی واسطه و محصولات انرژی نهایی از تبدیل ترموشیمیایی زیست‌توده

مقیاس نیروگاه‌های احتراقی محدوده‌ای از مقیاس خیلی کوچک (برای گرمایش خانگی) تا کارخانه‌های صنعتی در مقیاس بزرگ بین 100-3000 MW می‌باشد. احتراق همزمان زیست‌توده در نیروگاه‌های برق با سوخت زغال سنگ به دلیل بازدهی تبدیل بالای این نیروگاه‌ها، یک گزینه‌ی جذاب است.

بازدهی‌های تبدیل خالص انرژی زیستی برای نیروگاه‌ههای برق احتراقی زیست‌توده بین 20% تا 40% می‌باشد. بازدهی‌های بالاتر با سیستم‌های بالای 100 MW بدست می‌آید یا زمانی قابل حصول است که زیست‌توده به صورت همزمان در نیروگاه‌های برقی با سوخت‌ ذغال‌سنگ احتراق می‌یابد. احتراق مستقیم در این مطالعه بیش از این در نظر گرفته نمی‌شود زیرا این احتراق یک سوخت مناسب برای استفاده در s.i.g.e.  یا توربین گازی را تولید نمی‌کند. یک چرخه‌ی موتور حرارتی از احتراق برای تولید برق محور به طور مستقیم استفاده می‌شود اما توسعه‌ی این چرخه در حال حاضر برای خروجی‌های برق کوچک محدود است.

2.3. تبدیل کردن به گاز

تبدیل گازی، عبارت است از تبدیل زیست‌توده به یک مخلوط گازی قابل احتراق با استفاده از اکسیداسیون جزئی زیست‌توده در دماهای بالا به ویژه در محدوده‌ی 800-900℃ می‌باشد. گاز با ارزش گرمایی پایین (CV) تولیدشده (حدود 4-6 Mj/N m3) را می‌توان به صورت مستقیم سوزاند یا به عنوان یک سوخت برای موتورهای گازی و توربین‌های گازی مورداستفاده قرار داد. گاز حاصل را می‌توان به عنوان خوراک (گاز سنتز) در تولید شیمیایی (متان) استفاده کرد.

یک جنبه‌ی امیداورکننده در این میان چرخه‌ی ترکیب/تولیدگاز یکپارچه (BIG/CC) است که در آن توربین‌های گازی، سوخت‌های گازی را به برق با یک بازدهای تبدیل کلی بالا تبدیل می‌کنند. یک مزیت مهم از سیستم‌های BIG/CC این است که گاز قبل از احتراق در توربین تمیز می‌شود. اگر از تجهیزات پاکسازی و تراکم گاز کم‌هزینه‌تر استفاده شود، حجم گازی که باید استفاده گردد، کاهش می‌یابد. یکپارچه‌سازی تبدیل گاز و ترکیب گرما/احتراق، یک بازدهی تبدیل بالا را با تولید بازدهی‌های 40-50% (بسته به مقدار گرمایش کمتر گاز وردی) برای یک نیروگاه با ظرفیت 30-60 MW نوید می‌دهد. با این حال، فناوری BIG/CC اخیرا تنها در مرحله‌ی آزمون قرار داد.

تولید گاز سنتز از زیست‌توده امکان تولید متانول و هیدروژن را که هرکدام می‌توانند سوخت‌های حمل‌ونقل در آینده باشند، مهیا می‌کند. در تولید متانول، هم هیدروژن غیرمستقیم و هم فرآیندهای تبدیل به گاز اکسیژن دمیده شده به دلیلی مقادیر بالای گاز CV (معمولا بین 9-11 Mj/N m3) تولید شده از این فرآیندها مطلوب هستند: این طرح‌ها اخیرا نزدیک به واقعیت هستند.

3.3. پیرولیز (آذرکافت یا تجزیه در اثر حرارت)

پیرولیز عبارت از تبدیل زیست‌توده به کسرهایی از مایع (نفت زیستی یا زیست‌خام)، جامد و گاز  با استفاده از گرمایش در غیاب هوا تا دمای حدود 500℃ می‌باشد. شکل 3 محدوده و بهره‌های امکان‌پذیر از محصولات انرژی پیرولیز را به تصویر کشیده است.  پیرولیز را می‌توان درصورت استفاده از روش فلش برای تولید عمدتا نفت زیستی با یک بازدهی تا 80% استفاده کرد. نفت زیستی را می‌توان در موتورها و توربین‌ها استفاده کرد و استفاده از آن به عنوان خوراک برای پالایشگاه نیز در نظر گرفته می‌شود. مسائل مربوط به فرآیندهای تبدیلی و استفاده متعاقب از نفت مثل پایداری حرارتی ضعیف و خورندگی آن، هنوز هم باید برطرف گردند. به روزرسانی نفت‌های زیستی با کاهش محتوای اکسیژن و حذف قلیاها به وسیله‌ی هیدروژناسیون و شکافت کاتالیزوری نفت می‌تواند برای کاربردهای خاص لازم باشد. روش‌های امکان‌پذیر و گزینه‌های به روزرسانی برای نفت‌های زیستی در شکل 4 نشان داده شده‌اند.

شکل 3. محصولات انرژی از پیرولیز

4.3. فرایندهای دیگر

فرآیندهای دیگری که نفت زیستی تولید می‌کنند شامل ارتقای هیدروترمال (HTU) و تبدیل به مایع (گدازش) است. HTU زیست‌توده را در یک محیط مرطوب در فشار بالا به هیدروکربن‌های اکسیژن‌دارشده (جزئی) تبدیل می‌کند. اعتقاد بر این است که این فرایند تقریبا در هر مرحله‌ی آزمایش وجود دارد. علاقه به فرایند گدازش کم است زیرا رآکتورها و سیستم‌های تغذیه‌ی سوخت بسیار پیچیده و گرانتر از فرایندهای پیرولیز می‌باشند. گدازش عبارت است از تبدیل زیست‌توده به یک هیدروکربن مایع پایدار با استفاده از دماهای پایین و فشارهای هیدروژن بالا می‌باشد. یک شمای عملیاتی مفهومی از این فرایند در شکل 5 نشان داده شده است.

شکل 4. روش‌ها و ارتقای گزینه‌ها برای نفت زیستی

شکل 5. شمای عملیاتی برای فرایند گدازش

4. تبدیل بیوشیمیایی

دو فرآیند عمده استفاده شده در این تبدیل شامل تخمیر و هضم بی‌هوازی (AD) همراه با یک فرآیند کمتر استفاده شده مبتنی بر تبدیل استخراج/شیمیایی می‌باشد.

1.4. تخمیر

تخمیر در بعد تجاری روی یک مقیاس بزرگ در کشورهای مختلف برای تولید اتانول از محصولات شکر (نیشکر، چغندر قند) و محصولات نشاسته (ذرت و گندم) استفاده می‌شود. زیست‌توده خرد شده و نشاسته بوسیله‌ی آنزیم‌ها  با تخمیر آن به شکر و سپس تبدیل شکر، به اتانول تبدیل می‌کند. تصفیه اتانول با تقطیر یک گام انرژی فشرده با حدود 450 l از اتانول در هر تن ذرت خشک تولید می‌کند. باقی‌مانده‌ی جامد از فرایند تخمیر را می‌توان به عنوان خوراک دام استفاده کرد و در مورد نیشکر، تفاله‌ی آن را می‌توان به عنوان سوخت برای دیگهای بخار و یا برای تبدیل به گازهای بعدی استفاده کرد.

تبدیل زیست توده لیگنوسلولزی (مثل چوب یا علف) با توجه به حضور مولکول‌های پلی‌ساکارید با زنجیره‌ی طولانی بسیار پیچیده است و مستلزم اسید و یا هیدرولیز آنزیمی قبل از اینکه بتوان شکرهای نهایی را برای اتانول تخمیر کرد، می‌باشد. این تکنیک‌های هیدرولیز اخیرا در گام پیش آزمایشی هستند.

2.4. هضم بی‌هوازی

AD یک روش تبدیل مستقیم مواد آلی به یک گاز (گاز زیستی)، مخلوطی از متان و دی اکسید کربن با مقادیر کمی از سایر گازهای نظیر سولفید هیدروژن می‌باشد. این زیست‌توده با کمک باکتری در یک محیط بی‌هوازی با تولید یک گاز با یک انرژی در حدود 20-40 از مقدار گرمایش کمتر خوراک، تبدیل می‌شود. AD یک فناوری اثبات‌شده‌ی تجاری است و به طور گسترده برای تصفیه‌ی پسماندهای آلی با محتوای رطوبت بالا (+80-90%) می‌باشد. گازهای زیستی را می‌توان مستقیما در s.i.g.e. و توربین‌های گازی استفاده کرد و می‌توان آن را با کیفیت بالاتری مثل کیفیت گازی طبیعی با حذف CO2 ارتقا داد. این زیست‌توده به عنوان یک سوخت در s.i.g.e. برای تولید برق، یک بازدهی تبدیل درحدود 10-16% را ارائه می‌دهد. همانند تمامی سیستم‌های تولید برق، استفاده از یک موتور احتراق داخلی مانند محرک اولیه، گرمای تلف شده از روغن موتور و سیستم‌های سرمایش آبی و خروج گاز را می‌توان با استفاده از یک سیستم برقی-حرارتی ترمیم کرد. یک شمای کلی برای پردازش زیست توده با استفاده از روش AD در شکل 6 نشان داده شده است.

شکل 6. شمای طرح برای فرآیند AD از زیست‌توده

3.4. استخراج مکانیکی

استخراج یک فرایند تبدیل مکانیکی استفاده شده برای تولید نفت از دانه‌‌ی زیست‌توده‌های مختلفی همچون کلزا، پنبه و بادام زمینی می‌باشد. این فرایند نه تنها نفت تولید می‌کند بلکه یک ماده جامد باقی‌مانده یا یکی را کهکه برای علوفه حیوانات مناسب است، ارائه می‌دهد. سه تن کلزا برای تولید یک تن نفت کلزا نیاز است. نفت کلزا را می‌توان بیشتر با واکنش آن با الکل با استفاده از یک پروسه‌ی استری کردن جهت به دست آوردن RME یا سوخت دیزلی زیستی پردازش کرد. RME در برخی از کشورهای اروپایی به عنوان یک سوخت حمل‌ونقل مکمل استفاده می‌شود. شکل 7 یک شمای عملیات جامع از تولید سوخت دیزلی زیستی متیل استر و محصول جانبی گلیسرین را به تصویر کشیده است.

شکل 7. شمای عملیاتی برای تولید سوخت زیستی متیل استر و گلیسرین

5. سیستم‌های انرژی زیستی کل، نسبت‌های انرژی و بهره‌های انرژی

برای ارزیابی عملکرد یک سیستم تبدیل انرژی زیستی، زنجیره‌ی اصلی از تولید زیست‌توده تا کاربرد نهایی باید در نظر گرفته شود. یک معیار اصلی برای مقایسه‌ی سیستم‌های انرژی زیستی کلی، بهره‌ی خالص انرژی به ازای هر هکتار است. اصطلاح بهر‌ه‌ی خالص انرژی به انرژی ناخالص تولیدشده توسط زیست‌توده اشاره دارد. انرژی کمتری از سوخت‌های فسیلی استفاده شده در تولید و پردازش زیست‌توده از جمله اجزای سوخت‌های کشاورزی، مواد شیمیایی کشاورزی، سوخت‌های حمل‌ونقل، سوخت‌های پردازشی و مواد شیمایی پردازشی تولید می‌شود.

اگر مقدار بهره‌ی خالص پایین باشد، آنگاه مقدار زمین موردنیاز برای تولید یک مقدار مشخص از انرژی خالص بالا است و برعکس. چون زمین غالبا یک کالای کمیاب در بسیاری از نقاط جهان است، لذا یک بهره‌ی انرژی خالص بالا به ازای هر هکتار مطلوب است. تاثیر زیست‌محیطی یک محصول انرژی خاص معیار مهمی در انتخاب فرآیند همراه با هزینه‌ی زیست‌توده به ازای هر GJ انرژی تولیدشده (یا به ازای هر GJ از انرژی سوخت فسیلی جایگزین شده) است. اهمیت نسبی بهره‌ی انرژی خالص و تاثیر یک گونه‌ی زیست‌توده‌ی خاص از یک کشور تا کشور دیگر و همچنین از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر در برخی کشورها و بسته به عوامل اقتصادی-اجتماعی و سیاسی تغییر می‌کند.

1.5. نسبت‌های انرژی

آژانس انرژی بین‌المللی (IEA، 1994( یک مقایسه‌ی جامع از زنجیره‌های تولید انرژی زیستی برای اتانول از ذرت و چغندرقند، RME از کلزا و متانول و تولید برق از چوب انجام داده است.

نسبت انرژی از یک زنجیره‌ی انرژی زیستی به عنوان نسبت خروجی انرژی بر حسب ورودی انرژی در مقایسه با چرخه‌ی عمر سوخت‌های مرسوم بیان می‌شود. بنابراین یک نسبت انرژی پایین 1 نشان می‌دهد که ورودی انرژی بالاتر از خروجی انرژی است. تولید اتانول از ذرت، گندم و چغندر، نسبت‌های انرژی 0.9 و 1.5 را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد که اگر ورودی انرژی موردنیاز با سوخت‌های فسیلی تامین گردد، ممکن است هیچ تولید انرژی خالصی در شرایط خاص وجود نداشته باشد. طرح‌های مبتنی بر فناوری‌های بهبود یافته و با ورودی پایین و محصولات با بهره بالا نشاندهنده‌ی نسبت‌های انرژی ممکن بین 2 و 3 می‌باشد. تولیدات اخیر RME از کلزا یک نسبت انرژی در حدود 1.5 و با فرض یک سیستم تولید بهبودیافته‌ی تا 3 را ارائه می‌دهد. با مقایسه‌ی برق تولیدشده از سوختن چوب که دارای نسبت انرژی 6-7 است و مقادیر 10-15  امکان‌پذیر در نظر گرفته می‌شود. برای متانول، یک نسبت انرژی 6-12 ممکن است در بلندمدت قابل پیش‌بینی باشد.

2.5. بهره‌های انرژی

در جدول 1 بهره‌ی انرژی خالص  را به ازای هر هکتار از اتانول تولیدشده از گندم و چغندرقند، تولید RME و برق از چوب مقایسه شده است. برق از چوب گزینه‌ی مطلوبی در مطالعه‌ی IEA می‌باشد هرچندکه اتانول بلندمدت از چغندرقند می‌تواند یک مقدار نسبتا بالا از تولید انرژی را به ازای هر هکتار ارائه نماید.

جدول 1 : بهره انرژی خالص به ازای هر هکتار به ازای هر سال از برخی از محصولات انرژی

با این حال مطالعات دیگر روی بهره انرژی یک رتبه‌بندی متفاوت را ارائه می‌دهد که برای برجسته‌کردن تغییرات بالقوه‌ای که بتواند برای سیستم‌های ظاهرا یکسان انرژی زیستی به دست آورد، عمل می‌کنند. در یک مطالعه، بهره‌های انرژی خالص بالاتری برای اتانول تولیدشده از گندم و RME به دست آمده است اما در بلندمدت، بهره‌های انرژی خالص محصولات انتخاب شده از مرتبه یکسانی از نظر اندازه برخودار بودند. به نظر می‌رسد که توضیحات اصلی برای تفاوت گزارش ناشی از برآورد بهره برای تولید چوب با استفاده از SRC (مثلا بید) و فرض خوشبینانه مرتبط با تولید انرژی از کاه، گندم و کلزا باشد. برای مثال، مطالعه IEA، 10 odt/ha/yr را برای SRC در زمینه‌ی جاری و 12 odt را برای بلندمدت فرض می‌کند در حالیکه در مطالعات دیگر از 8 odt/ha/yr به عنوان بهره‌ی جاری و 10 odt/ha/yr برای بهره‌ی بلندمدت استفاده می‌کند. اختلاف بزرگ بین بهره‌های انرژی برای RME و گندم ناشی از اختلاف در فرض تولید انرژی اضافی استخراج شده از بکارگیری باقی مانده پوشال می‌باشد.

برای قراردادن سوخت‌های زیست‌توده در چشم‌انداز‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی مرسوم، جدول 2 چگالی‌های انرژی را برای برخی از سوخت‌های فسیلی در مقایسه با منابع زیست‌توده معمولی (مثل چوب) ارائه می‌دهد. می‌توان مشاهده کرد که از دید حمل‌ونقل و انبارش، زیست‌توده متحمل معایب قابل توجهی در ارتباط با سوخت‌های فسیلی می‌شود.

جدول 2: مقایسه‌ی چگالی انرژی زیست‌توده و سوخت فسیلی

با مقایسه داده‌های بهره‌ی انرژی نشان داده شده در جدول 1 بر پایه‌ی هزینه با هزینه‌ی سوخت‌های مرسوم، نسبت‌های هزینه نشان داده شده در جدول 3 تولید می‌شوند. محدوده‌ی بزرگ هزینه ناشی از تغییرات در محدوده‌ی عملکرد سیستم‌های انرژی زیست‌توده می‌باشد. قیمت‌های سوخت فسیلی ثابت فرض می‌شوند و در محاسبات یک نرخ تخفیف 5% لحاظ شده است. می‌توان مشاهده کرد که در بلندمدت اقتصادی‌ترین سیستم زیست‌توده، سیستمی است که بر پایه تولید برق از چوب باشد که برابر یا بهتر از تولید برق از سوخت‌های فسیلی مرسوم است. به طور مشابه، بر پایه‌ی اقتصادی، جایگزینی انرژی زیستی برای بنزین یا گازوئیل، در حال حاضر به نظر می‌رسد که قادر به رقابت با منابع فسیلی نباشد.

جدول 3: نسبت هزینه سیستم‌های انرژی زیستی در مقایسه با هزینه‌های سوخت‌های مرسوم (در اتحادیه اروپا)

6. نتیجه‌گیری

بر اساس اطلاعات و داده‌های نشان داده شده، یافته‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

- دو فناوری عمده‌ی حال حاضر که برای تبدیل زیست‌توده به انرژی استفاده می‌شوند، سیستم‌های ترموشیمیایی و بیوشیمایی هستند.

- انتخاب یک فناوری تبدیلی برای زیست‌توده به شکلی که در آن انرژی موردنیاز است، بستگی دارد

- پیرولیز، تخمیز و استخراج مکانیکی (تبادل استری) همگی سوخت‌های مایع مناسبی را برای استفاده به عنوان سوخت‌های حمل‌ونقل تولید می‌کنند.

- سایر فرایندهای تبدیل انرژی در یک شکلی که بهترین استفاده را از نقطه نظر تولید (هوای گرم/بخار یا یک گاز) دارند، قرار می‌گیرند.

- نفت‌های پیرولیز و سوخت‌های مایع (مثل RME) تنها برای موتورهای چرخه‌ی دیزلی مناسب هستند.

- سوخت‌های مایع مبتنی بر الکل و گازهای احتراقی برای استفاده در s.i.g.e. مناسب هستند.

- سوخت‌های مایع مبتنی بر الکل تولیدشده با روش تخمیر بسیار پرهزینه برای استفاده در s.i.g.e.ایستا در نظر گرفته می‌شوند.

- تنها گاز بدست آمده از گازی کردن/پیرولیز و روش AD اخیرا یک سوخت مقرون به صرفه برای استفاده در s.i.g.e.ایستا می‌باشند.

پس از اینکه دریافتیم که روش‌های گازی کردن، پیرولیز و AD، به احتمال فراوان مقرون ‌به صرفه‌ترین فرایندهای موجود برای تولید یک سوخت مناسب برای یک s.i.g.e. است، ملاحظات بعدی نشان می‌دهد که هرچند همه‌ی این فرایندها (از لحاظ تکنیکی) قادر به تولید یک سوخت مناسب است اما تنها روش گازی کردن به احتمال زیاد از لحاظ تجاری قابل دوام می‌باشد. این یافته بر اساس در نظر گرفتن بهره‌وری بیشتر تبدیل کلی از تولید گاز از طریق تبدیل کردن به گاز و پیشینه‌ی عملیات ثابت‌شده و عملکرد تبدیل‌کننده‌های گازی با استفاده خوراک‌های زیست توده می‌باشد.

پیرولیز یک فناوری به سرعت در حال توسعه با پتانسیل بالا است اما در عین حال این فرایند ذاتا برای تولید سوخت نفتی مناسب‌تر و برای استفاده در موتورهای دیزلی و توربین‌های گازی بهتر است. AD نیز جایگاه خود را به عنوان یک فرایند تبدیلی برای تولید یک سوخت گازی و فرایند تصفیه برای پسماندهای صنعتی با محتوای رطوبت بالا مثل ضایعات زیست توده مرطوب مانندMSW  و لجن فاضلاب می‌باشد. از لحاظ ارائه یک فرایند مقرون به صرفه برای تولید یک سوخت گازی برای s.i.g.e ایستا، فرآیند گازی کردن اولویت بیشتری در میان فرایندهای تبدیلی دارد.

در مقاله بعدی، فرایند گازی کردن با جزئیات بیشتر بررسی می‌شود.

biomass

park ignition gas engines

Landfill gas

esterification

calorific value

syngas

Pyrolysis