مدیریت کیفیت توان در نیوزیلند

کلمات کلیدی: هارمونیک، کیفیت توان (PQ)، مقررات.

# مقدمه

نیوزیلند (NZ) یکی از جالب ترین کشورها برای مطالعه کیفیت توان (PQ) و خصوصا هارمونیک هاست، زیرا یک کشور جزیره ای کوچک می باشد که بخش بزرگی از برق تولید شده آن، یکسوسازی را تجربه می کند. در حقیقت، تنها دو مورد از بارها (کوره ذوب آلومینیوم Tiwai و لینک HVDC)، تا % 28 تولید پیک کشور را تشکیل می دهند. این مسأله منجر به مشکلات هارمونیکی مستندی از اواسط دهه 1960 شده است. به علاوه، چالش عملکرد قابل اطمینان کنترل ریپل (که در تمام نیوزیلند به کار می رود) در حضور سطوح اختلال پیش زمینه ای همیشه وجود داشته است.

با بروز رسانی تجهیزات با استفاده از الکترونیک قدرت، تعداد فزاینده ای از بارهای صنعتی، غیر خطی شده اند و هارمونیک تولید می کنند. به علت اهمیت PQ و نگرانی درباره تأثیر احتمالی فن آوری های جدید (مانند استفاده گسترده از فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی)، یک پروژه سه سال آغاز شد. این پروژه به طور مشترک توسط دولت NZ از طریق FRST و انجمن مهندسان برق (EEA) حمایت می شود.

این مقاله، مروری از این پروژه را که برای مدیریت سطوح PQ در آینده و بخصوص با چالش های فن آوری های جدید طراحی شده است، ارائه می کند. جزئیات چگونگی انجام این پروژه و دستاوردهای کلیدی آن ارائه شده اند.

# چارچوب تنظیم مقررات NZ

پیش از بحث درباره پروژه، چند کلمه درباره چارچوب تنظیم مقررات نیوزیلند ضروری است. در سال 1981، مقرراتی برای محدود کردن سطوح هارمونیک در شبکه برق NZ تصویب شد. این مسأله در زمانی بود که تنها چند منبع شناخته شده هارمونیک وجود داشت. این مقررات با هارمونیک های ولتاژ و عوامل تداخل تلفنی (EDV و EDI) سر و کار داشتند و هیچ تخصیصی برای انتشارها در نظر گرفته نشده بود. این مقررات سال 1981 اکنون در قانون رویه برق N.Z. (NZECP) شماره 36 گنجانده شده است. NZECP 36، با استناد توسط مقررات برق، اجباری شد. NZ یک سری مشترک AS/NZS 61000 از استانداردها را نیز اتخاذ کرده است که بر مبنای استانداردهای IEC 61000 معادل می باشند. این استانداردها تفاوت قابل توجهی با NZECP 36 دارند؛ با این وجود، تنها در صورت استناد، اجباری خواهند بود.

با این وجود، در سال 2010، با صدور مقررات (ایمنی) برق 2010 یک حرکت قابل توجه رخ داد [2]. NZECP 36 به جای اینکه تنها قانون جهت پیروی برای هارمونیک ها باشد، تنها یکی از چند قانون شد. بخش 31 بیان می کند:

«پیروی از هر یک از استانداردهای زیر، قابل اجراست و پیروی شمرده می شود …»

اما هیچ دستورالعملی درباره اینکه کدام استاندارد قابل اجرا می باشد، ارائه نشده است.

شرکت هایی که مالک شبکه توزیع بوده و از آن بهره برداری می کنند (که در NZ به عنوان شرکت های خط شناخته می شوند) نیز دارای قوانین اتصال شبکه ای هستند که الزامات فنی که مصرف کنندگان باید برای اتصال به شبکه توزیع برق برآورده کنند را بیان می کند. این قوانین در سراسر کشور تفاوت دارند. با این وجود، هدف پروژه PQ، داشتن یک الزام مشترک در سراسر کشور است که منجر به استاندارد سازی راه حل ها برای سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات می شود.

# پروژه PQ

عنوان این پروژه، کیفیت توان (PQ) در شبکه های برق آینده (NZ) (یا پروژه PQ) بوده و خروجی اولیه آن، دستورالعمل های کیفیت توان برای صنعت برق در NZ می باشد [3]-[5]. این دستورالعمل ها از طریق EEA منتشر شده و توسط اعضا به عنوان بخشی از قوانین اتصال آنها به کار می روند. اهداف دیگر عبارتند از:

- شناسایی روش های تسکین؛

- اثر گذاری بر استانداردها جهت تضمین عدم به کارگیری تجهیزات ضعیف؛

- آموزش و انتشار اطلاعات درباره PQ به صنعت.

شکل 1 مصالحه ای را که بین محدودیت ها و هزینه های انتشار وجود دارد، نشان می دهد. مشخص کردن سطوح انتشار پایین منجر به هزینه های بالاتری برای تجهیزات خواهد شد، در حالیکه هزینه تحمیل شده به سیستم، حداقل خواهد بود. مجاز دانستن سطوح انتشار بالا، به کارگیری تجهیزات ارزان تری را ممکن می سازد (گرچه می توان با نیاز به داشتن سطح ایمنی بالاتر تا حدی با این مسأله مقابله کرد)، اما هزینه بالاتری به سیستم تحمیل می شود (از جمله تلفات، از دست دادن و کاهش طول عمر تجهیزات).

شکل 1- وابستگی هزینه های شبکه و تجهیزات به انتشار ادوات.

# طرح پروژه

دو جریان اصلی در پروژه وجود داشت: 1) سمت وسیله و 2) سمت شبکه برق (که در شکل 2 نشان داده شده اند) [3]-[5]. سمت وسیله، در ابتدا شامل مشخص کردن انتشار و ایمنی تجهیزات بود. در بسیاری از موارد، مدارهای آنها تحلیل شده و سپس مدل های کامپیوتری توسعه یافتند که انجام شبیه سازی هایی برای مشاهده اینکه در صورت انجام استقرار گسترده، سطوح PQ چگونه خواهند بود را ممکن می ساخت. این مسأله بینشی را نسبت به روش های تسکین (تغییرات طراحی برای تقویت عملکرد) و امکان پذیری آنها ارائه می کرد. این مسأله منجر به استانداردهای حداقل عملکرد برای تجهیزات وارد شده به بازار NZ و در نتیجه اصلاح AS/NZS61000.3.2 شده است.

شکل 2- مرور پروژه PQ برای مدیریت سطوح PQ در NZ.

سمت شبکه برق دارای این مشخصه هاست: 1) سطوح اختلال موجود و 2) حساسیت سطوح اختلال نسبت به انتشارها. یعنی برای یک سطح انتشار مشخص، تأثیر بر سطوح اختلال چیست؟ این مسأله به امپدانس سیستم مربوط است و از شرایط تشدید نیز تأثیر می پذیرد.

مدیریت سطوح انتشار شبکه برای تمام انواع اختلال ها مشابه است. راهکار ارائه شده در زیر، بویژه مربوط به هارمونیک هاست که در آن، یکی از مشکلات اصلی PQ مورد توجه قرار گرفته است. نمی توان انتظار داشت که مصرف کننده متوسط ولتاژ پایین (LV) اقدامات محدود کردن انتشار را فهمیده یا پیاده سازی کند. در عوض، محدودیت های انتشار تجهیزات/ وسایل، با استانداردهای مناسب تجهیزات تعریف شده اند. این محدودیت ها برای تضمین این مسأله طراحی شده اند که تجهیزات متصل به شبکه LV منجر به سطوح PQ فراتر از حدود سازگاری نشوند. این مسئولیت سازنده است که تجهیزات را برای برآوردن این حدود طراحی کرده و بسازند.

در ولتاژ متوسط (MV) (و برای برخی مصرف کنندگان LV)، حدود نصب توسط شرکتی که از دستورالعمل های PQ پیروی می کند، تعیین می شوند. مصرف کننده تلاش می کند که این حدود را با مشخص کردن تجهیزات مناسب، گاهی با فیلترهای اضافی یا دیگر اقدامات تسکینی برآورده کند.

# مشخصات وسیله

## الف- سطوح انتشار

نامه هایی به بازارهای خرده فروشی فرستاده شده و از آنها برای اندازه گیری انتشارهای هارمونیک تمام وسایل در محل فروشگاه آنها اجازه خواسته شده است. این کار، ادواتی را نشان می دهد که در حال حاضر وارد سیستم می شوند. تجهیزات نظارت و نیز یک مولد شکل موج دلخواه CHROMA به فروشگاه ها منتقل شدند و چهار تست در هر وسیله انجام شد. سه تست اول با یک شکل موج سینوسی (230 V, 230 V -6%, 230 V +6%) و V 230 با هارمونیک (شکل موج سر تخت) بود [6]، [7]. یک نمونه معرف کوچک از وسایل خریده شد و برای تست بیشتر به آزمایشگاه برده شد (تست افت/ افزایش ولتاژ و تست جریان هجومی [8]). این کار به علت تنشی که این تست ها بر وسیله وارد می کنند و وجود احتمال خرابی، ضروری است. اندازه گیری های PQ در محل، از پمپ های آبیاری، کارخانه های لبنیات، تأسیسات PV و غیره گرفته می شوند. داده های PQ نیز از تأسیسات و شبکه هایی جمع شده اند که از قبل دارای نظارت های PQ نصب شده بوده (عمدتا مزارع بادی و دو شرکت برق).

درخواست بازده انرژی منجر به این شده است که گروه های حمایت شده دولتی، لامپ های التهابی را با لامپ های فلوئورسنت فشرده (CFL) جایگزین کنند. گرچه هر وسیله کوچک است، اما اثر جمعی میلیون ها وسیله قابل توجه می باشد [9]. پمپ های گرمایی، فن آوری با انرژی کارآمد دیگری هستند که به سرعت در حال به کار گرفته شدن هستند. یارانه ها (و نیز زمین لرزه های کانتربری) منجر به تعداد بسیار زیاد ورود به سیستم شده است. در بخش روستایی، قیمت های بالای محصولات لبنیاتی و قیمت های پایین پشم و گوشت منجر به تبدیل بسیاری از مزارع زراعی و دامداری به لبنیات شده اند. اغلب، این مزارع در مناطق خشک قرار دارند که برای حفظ رشد علوفه کافی برای گله، نیاز به آبیاری گسترده ای دارند. آبیاری کننده ها از پمپ های شناوری استفاده می کنند که از درایوهای سرعت متغیر (VSD) تغذیه می شوند. به علت اندازه این پمپ ها که معمولا از kW 100 تا MW 2/2 است، نیاز به نوعی راه انداز نرم است. VSD ها به دلیل ویژگی های اضافی که فراهم می کنند و هزینه نهایی، به جای راه اندازهای نرم استفاده می شوند. این VSD ها منجر به مشکلات هارمونیکی از جمله تداخل با تجهیزات حفاظت و کنترل در شبکه روستایی شده اند [7]، [8]. بسیاری از ادوات دیگر مانند چراغ های LED خیابانی، شارژ کننده های خودروی الکتریکی و غیره تست شده اند. نشان داده شده است که بسیاری از سازندگان به جای اصل مقررات از سند مقررات پیروی می کنند. از آنجا که تجهیزات باید در توان نامی تست شوند، مدار آماده سازی شکل موج در سطوح توان پایین تر غالبا کنار گذاشته شده و منجر به یک شکل موج بسیار ضعیف می شود [10].

## ب- ایمنی

تست ایمنی افت/ افزایش ولتاژ و نیز ارزیابی بهبود در ایمنی با ظرفیت خازنی شین اضافی انجام شده اند. به علاوه، دو نمایه افت/ افزایش ولتاژ فراهم شده توسط شرکت Transpower NZ، برای تست عملکرد پمپ گرما به کار رفته اند. شکل 3 (a) نمایه فراهم شده برای یک خطای امپدانس پایین بر مبنای اندازه گیری این رخدادها را نمایش می دهد و شکل 3 (b) نمایش دیجیتالی شده ای که مولد شکل موج دلخواه به وسیله در حال تست اعمال (DUT) می کند را نشان می دهد.

شکل 3- نمایه ولتاژ برای خطای سخت. (a) نمایه فراهم شده برای یک خطای سخت (b) شکل موج یک مولد شکل موج دلخواه.

تست در محل هایی که عملکرد اشتباه بر اثر PQ ضعیف رخ می دهد نیز انجام شده است.

در ابتدا، مانند بسیاری از مقالاتی که اخیرا منتشر شده اند، شبیه سازی هایی با استفاده از یک راهکار مبتنی بر سناریو (مطالعه موردی) انجام شده اند. این مطالعات بر مبنای مشخصات اندازه گیری شده و سیستم های الکتریکی معمول این کشور هستند. گرچه این مطالعات بینش های مفیدی را فراهم می کنند، اما معمولا کاربرد محدودی دارند (به علت مشخصات حالت مطالعه شده). این پروژه همان طور که در شکل 4 (b) نشان داده شده است، به چیزی به نام مطالعه مبتنی بر تنظیم مقررات نیاز دارد. این مطالعه، بر مبنای سطوح اختلال قابل قبول و مشخصات شبکه الکتریکی است (که برای کشورهای مختلف متفاوت خواهند بود) و بر این مبنا، الزامات عملکرد وسایل برقی بدست می آیند. در راهکار مبتنی بر تنظیم مقررات، یک شبکه خاص به کار نرفته، بلکه از پنج شبکه نماینده استفاده شده است. این شبکه های نماینده از بررسی تمام شرکت های توزیع در NZ بدست آمده اند. بنابراین، این شبکه ها، به جای نمایندگی یک شبکه خاص، نماینده آماری شبکه های NZ هستند.

شکل 4- انواع مطالعات: (a) مبتنی بر سناریو و (b) مبتنی بر تنظیم مقررات.

# مشخص کردن شبکه برق

## الف- سطوح اختلال موجود

یک بررسی ملی از سطوح اختلال PQ موجود در سطوح MV و LV انجام شده است. نظارت، در محل های مصرف کننده نیز صورت گرفته است. هر شرکت خط، گزارشی درباره سطوح اختلال PQ در شبکه خود دریافت می کند. با اتمام این بررسی ملی، گزارشی منتشر خواهد شد که شبکه های مختلف را مقایسه می کند. هویت شرکت های برق بی نام خواهند بود.

## ب- امپدانس سیستم

با کمک EEA، شرکت های خط به منظور بدست آوردن اطلاعات توپولوژی های شبکه نوعی و سطوح خطا بررسی شده اند. تخمین امپدانس تغذیه در فرکانس های هارمونیک از طریق یک تغییر در سطح اختلال با تغییر در تزریق و کلیدزنی خازن بدست آمده است. تست حلقه مقاومتی (انجام شده توسط شرکت) و محاسبات تقریبی نیز برای محاسبه امپدانس به کار رفته اند.

## ج- کاهش

کاهش سطوح تحمل ناپذیر بالای هارمونیک 5 در مناطق روستایی مطالعه شده است [11]. گرچه فیلترهای هارمونیک بررسی شده اند، اما پاسخ مطلوب استفاده از ترانسفورمرهای زیگزاگ (Dnz0) است [12]. این ترانسفورمرها استقرار یافته اند و سطوح هارمونیک جهت ارزیابی بهبود هارمونیک ها اندازه گیری شده اند. کارخانجات لبنیات تبدیل کننده شیر به پودر شیر، از VSD های زیادی استفاده کرده و هارمونیک های قابل توجهی می کنند. ترانسفورمرهای Dnz0، نیز در آنجا به کار رفته اند. دیگر روش های تسکینی عبارتند از: 1) محدود کردن تجهیزات وارد شده به بازار بر مبنای عملکرد آنها؛ 2) تضمین تنوع تجهیزات وارد شده به شبکه؛ 3) تغییرات طراحی که عملکرد را بهبود می دهند؛ 4) فیلترهای هارمونیک و 5) سوئیچ کردن منبع انرژی (مثلا برق به گاز).

# هارمونیک ها

## الف- تنظیم سازگاری و سطوح برنامه ریزی

از آنجا که اکنون تجهیزات در یک بازار جهانی فروخته می شوند، بیشتر تجهیزات به کار رفته از لحاظ انتشار و ایمنی برای سازگاری با استانداردهای بین المللی طراحی می شوند. بنابراین، مجموعه محدودیت های جدید برای سیستم های LV هماهنگی بهتری با استانداردهای جهانی دارند. سطوح سازگاری جدید برای ولتاژهای هارمونیک در جدول 1 نشان داده شده اند. سطح برنامه ریزی در LV، در % 90 سطح سازگاری تنظیم شده است. اختلاف بین سطوح برنامه ریزی در سطوح ولتاژ مختلف، انتشار مجاز در سطح ولتاژ را تعیین می کند و تابعی از امپدانس های سیستم است. از این کار مروری، پنج پیکربندی شبکه نوعی شناسایی شده و امپدانس های نوعی بدست آمدند. سپس این موارد در توسعه سطوح برنامه ریزی در دیگر سطوح ولتاژ به کار رفتند [13]. این مسأله در شکل 5 نشان داده شده است. نکته قابل توجه این است که سطوح هارمونیک مضرب سه در جدول 1 به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح مشخص شده در استانداردهای IEC هستند. اندازه گیری ها در سیستم NZ برخی سطوح هارمونیک مضرب سه را نشان داده اند که از قبل، دو برابر حدود IEC هستند و هیچ اثر بدی ندارند. دلایل داشتن سطوح هارمونیک مضرب سه پایین تر همراه با این حقیقت خواهد بود که آنها دارای توالی صفر هستند. تداخل تلفنی یک ملاحظه واضح خواهد بود. یک پیشینه طولانی از تداخل تلفنی با مدارهای آنالوگ در NZ وجود دارد. اما با فن آوری جدید، این مسأله تا حد زیادی از بین رفته است. بنابراین، هارمونیک های فرد مضرب سه و غیر مضرب سه بر حسب راهکار و فرمول های به کار رفته در دستورالعمل های PQ متمایز نمی شوند.

جدول 1- سطوح سازگاری برای ولتاژهای هارمونیک (مقادیر RMS به صورت درصد مقدار RMS مؤلفه اصلی) در سیستم های قدرت LV و MV

| هارمونیک های فرد غیر مضرب 3 |  | هارمونیک های فرد مضرب 3 |  | هارمونیک های زوج |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مرتبه h | ولتاژ هارمونیک % | مرتبه h | ولتاژ هارمونیک % | مرتبه h | ولتاژ هارمونیک % |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 9 | 0/3 | 4 | 1 |
| 11 | 5/3 | 15 | 0/2 | 6 | 5/0 |
| 13 | 3 | 21 | 5/1 | 8 | 5/0 |
| 17≤h≤49 | 2.27×(17/h)-0.27 | 21≤h≤45 | 1.5 | 10≤h≤50 | 0.25×(10/h)+0.25 |
| توضیح: اعوجاج هارمونیکی کل (THD): % 8 |  |  |  |  |  |

شکل 5- تنظیم سطوح برنامه ریزی.

سطوح برنامه ریزی توسعه یافته برای LV، MV و HV با دیگر استانداردها و حدود بین المللی موجود و پیش نویس مقایسه شده اند (مثلا IEC, ERG5/4, NRS048, EN50160, AS/NZS & IEEE 519, France, Hydro Quebec) تا تفاوت آنها مشخص شود.

## ب- تخصیص انتشارها

هر روش تخصیص باید دارای یک پایه فنی خوب و ویژگی های زیر باشد:

- منصفانه؛

- کاملا تعریف شده؛

- عملی.

برای این کار از فلسفه دروپ ولتاژ استفاده شده است [14]-[16].

کنترل مصرف کنندگان و سازندگان تجهیزات بر تغییر زمانی تأسیسات/ محصولات خود بهتر از کنترل شرکت های برق نسبت به ولتاژهای هارمونیک خود می باشد. به همین علت، باید (حداکثر) جریان % 100 تأسیسات یا وسایل با مقدار تخصیص داده شده مقایسه شوند، در حالیکه ولتاژ هارمونیک بر مبنای سطح % 95 است.

سهم ولتاژ هارمونیک تخصیص یافته برای یک تأسیسات، برابر است با

که در آن

Lh	سطح برنامه ریزی مربوطه؛

SCR	نسبت اتصال کوتاه؛

Vd	دروپ ولتاژ (نماینده امپدانس سیستم) [].

تخصیص جریان هارمونیک برابر است با

در نبود تشدید و در صورتی که یک هارمونیک مضرب سه نباشد، امپدانس می تواند با این رابطه تخمین زده شود

که در آن FLi سطح خطا در بار i ام است که نتیجه می دهد

روش دروپ ولتاژ، با شعاعی یا حلقه ای بودن سیستم محدود نمی شود. مسأله مهم تر، سطح خطاست که تا حد زیادی با تعداد تبدیل های ولتاژ تعیین می شود. دستورالعمل اضافی درباره کاربرد روش دروپ ولتاژ در جایی که تشدید وجود داشته باشد، ارائه شده است. به جای استفاده از (3) به عنوان نماینده ای برای امپدانس هارمونیک، امپدانس هارمونیک واقعی به صورتی که از شبیه سازی های کامپیوتری محاسبه شده، به کار می رود.

تولید پراکنده به عنوان یک بار برای اهداف تخصیص هارمونیک در نظر گرفته می شود. این موضوع در نظر گرفتن توزیع احتمال برای تولید پراکنده و در نتیجه ظرفیت تغذیه نهایی شبکه شامل تولید پراکنده را ضروری می کند. بدون این ملاحظه، تخصیص کامل به تولید پراکنده داده می شود که در نتیجه تخصیص برای بارهای دیگر را محدود می کند، گرچه این تولید به ندرت می تواند به ظرفیت تولید کامل خود برسد.

## ج- هارمونیک های کوتاه مدت

محدودیت اصلی برای هارمونیک های کوتاه مدت، اثرات حرارتی نیست، بلکه تداخل با تجهیزات همسایه است. سازگاری بر مبنای یک قرائت 10 دقیقه ای می تواند سطوح هارمونیک تحمل ناپذیر بالایی را برای یک زمان کوتاه، مجاز بداند. به همین علت، هارمونیک های ولتاژ و هارمونیک های جریان دارای محدودیت های کوتاه مدت هستند که به حد آماری قرائت های 10 دقیقه ای انجام شده در 1 هفته جدا می شوند. حد ولتاژ هارمونیک کوتاه مدت، % 150 مقدار حالت دائم است. ابزار زیادی هستند که نسبت حداکثر مقدار 3 ثانیه ای به میانگین را برای هر 10 دقیقه می دهند و در نتیجه حداکثر مقدار 3 ثانیه ای موجود است. هر رکورد 3 ثانیه ای باید کمتر از % 150 حد حالت دائم باشد.

به منظور محدود کردن سطح اعوجاج هارمونیکی کل (THD) کوتاه مدت، انتشار جریان هارمونیکی کوتاه مدت باید محدود شود. ضریب انتشار جریان هارمونیکی کوتاه مدت برابر است با

که در آن، Si/St نسبت اندازه تأسیسات به ظرفیت تغذیه است. با هدف محدود کردن ولتاژ هارمونیک به 5/1 برابر حد حالت دائم، 1 بازه از 6 بازه نمونه، دارای 5/1 برابر حد حالت دائم است و بقیه در حد حالت دائم می باشند، آنگاه میانگین مقادیر rms تقریبا 05/1 برابر حد حالت دائم می باشد. سپس این مقدار با اندازه نسبی بار (F) وزن دار می شود. بنابراین، اگر یک بار خیلی کوچک باشد، آنگاه F تقریبا 20 و حد جریان هارمونیکی کوتاه مدت 21 = 05/1 × 20 برابر حد حالت دائم آن است. اگر یک بار خیلی بزرگ باشد، F تقریبا 1 و حد کوتاه مدت 05/1 = 05/1 × 1 برابر حد جریان هارمونیکی حالت دائم است.

## د- انتشارهای هارمونیک میانی و فرکانس بالاتر

به علت توالی های منفی، هارمونیک های میانی باید محدود شوند. تقسیمات فرکانس اصلی عبارتند از:

Hz 50> (زیر هارمونیک)

Hz 50 تا kHz 5/2؛

5/2 تا kHz 9؛

9 تا kHz 150؛

kHz 150<.

اختلال ها در محدوده فرکانس 5/2 تا kHz 150، به عنوان نوسانات باند باریک، باند پهن یا تکرار شونده دسته بندی می شوند. برای فرکانس های بین Hz 100 تا kHz 5/2، گرچه یک سطح % 5/0 قابل تحمل است، اما شاید لازم داشته باشیم که این مقدار برای فرکانس های در محدوده Hz 8/8 فرکانس های هارمونیک ناشی از فلیکر نور و تداخل ممکن با PLC در صورت وجود و انطباق های فرکانس کاهش یابد. هنگام در نظر گرفتن باندی از فرکانس ها و استفاده از یک پهنای باند Hz 200، مقدار مرجعی که نباید از آن تجاوز کرد، % 3/0 است.

جدول 2- سطوح برنامه ریزی شاخص حدود هارمونیک میانی و فرکانس بالا

| فرکانس | اعمال شده به | سطح مرجع (%V1) |
| --- | --- | --- |
| Hz 100-0 | هارمونیک های میانی (فرکانس های گسسته) | % 2/0 |
| فرکانس ریپل | (فرکانس های گسسته) | % 1/0 |
| Hz 100 تا kHz 5/2 | هارمونیک های میانی (فرکانس های گسسته) | % 5/0 |
|  | هارمونیک ها | قبلا تصریح شده |
| 5/2 تا kHz 9 | هارمونیک ها/ هارمونیک های میانی (فرکانس های گسسته) | % 2/0 |
|  | باندی از فرکانس ها | % 3/0 |
| 9 تا kHz 150 | هارمونیک ها/ هارمونیک های میانی (فرکانس های گسسته) | % 2/0 |
|  | باندی از فرکانس ها | % 3/0 |

مقدار مرجع با در نظر گرفتن اثرات زیر تعیین می شود:

- فلیکر نور: این موضوع شامل یافتن فرکانس های تولید شده و قابلیت درک این فرکانس ها می شود؛

- نویز صوتی و لرزش: این حد در محدود فرکانس kHz 1 تا kHz 9، % 5/0 است؛ گرچه سطح اختلال به نوع وسیله و فرکانس وابسته است، اما بالاتر از این مقدار، احتمالا اختلال قابل توجه خواهد بود؛

- سازگاری با کنترل ریپل؛

- تداخل و عملکرد اشتباه وسیله؛

- خرابی وسیله مبتنی بر تریستور بر اثر تریگر اشتباه.

در NZ، به طور گسترده از کنترل ریپل استفاده می شود و این کنترل از فرکانس های هارمونیکی و هارمونیک میانی استفاده می کند. بنابراین، سازگاری با کنترل ریپل مهم است. ممکن است دریافت کننده های ریپل تنها به % 3/0 ولتاژ منبع نامی پاسخ دهند؛ بنابراین، حد مرجع در % 1/0 ولتاژ منبع نامی تنظیم می شود. هر هارمونیک میانی با سطحی نزدیک به % 3/0 یا بالاتر، در صورتی که فرکانس آن با فرکانس کار دریافت کننده ها منطبق باشد، می تواند منجر به تداخل شود. این حد مختص مکان است، زیرا مناطق مختلف، فرکانس های ریپل متفاوتی خواهند داشت.

یک مسأله این بود که آیا سیگنال های کنترل مانند کنترل ریپل باید به عنوان استثنایی بر حدود تلقی شوند یا باید از حدود انتشار کوتاه مدت پیروی کنند. راهکار دوم، در اینجا به کار گرفته شده است. این انتخاب، محتاطانه به نظر می رسد، زیرا وقتی سطح سیگنال بالا باشد، سیگنال های کنترل ریپل با وسیله تداخل می کنند؛ بنابراین، این سیگنال ها نیز باید محدود شوند.

# دیگر مسائل PQ

دستورالعمل های PQ EEA موارد زیر را نیز مورد توجه قرار می دهند (با درجه های مختلف):

- ولتاژ حالت دائم؛

- نامتعادلی ولتاژ؛

- نوسانات ولتاژ و فلیکر؛

- افت/ افزایش ولتاژ؛

- برآمدگی ولتاژ؛

- تداخل تلفنی؛

- تزریق جریان dc؛

- نواقص سیم کشی و اتصال.

برای این مسائل PQ، استانداردهای بین المللی یا محلی وضع شده اند.

## الف- ولتاژ حالت دائم

بجز نوسانات زودگذر، اندازه ولتاژ تأمین شده برای یک تأسیسات باید در % 6± ولتاژ نامی (V 230 برای LV فاز به خنثی) حفظ شود. بنابراین، حداکثر محدوده، 2/216 تا V 8/243 است. انتظار می رود ایمنی وسیله % 10± باشد که حاشیه ای بین سطح اختلال و سطح ایمنی را می دهد. ارزیابی از صدک 99 ام و صدک اول قرائت های rms 10 دقیقه ای در یک بازه یک هفته ای تشکیل شده است.

## ب- نامتعادلی ولتاژ

یک سطح سازگاری % 2 اتخاذ شده و از سطوح برنامه ریزی شاخص در IEC 61000-3-13 استفاده شده است (جدول 3).

جدول 3- سطوح برنامه ریزی شاخص

| سطح ولتاژ | VUF- سطح برنامه ریزی (%) |
| --- | --- |
| MV | 8/1 |
| HV | 4/1 |
| EHV | 8/0 |

## ج- نوسانات ولتاژ و فلیکر

سطوح سازگاری Pst و Plt برای سیستم های قدرت LV، 0/1 و 8/0 در نظر گرفته شده اند (مانند IEC61000-2-2). سطوح برنامه ریزی شاخص AS/NZS61000.3.7 که در جدول 4 نشان داده شده نیز اتخاذ شده اند. عنوان شده که این راهکار برای فن آوری های جدیدتر مناسب است و فلیکر مبتنی بر اندازه گیری های مستقیم نور توسعه یافته است، اما هنوز در مرحله ای که برای گنجاندن در استانداردها یا مقررات آماده باشد، نیست.

جدول 4- مقادیر شاخص سطوح برنامه ریزی برای Pst و Plt (LPst و LPlt)

|  | MV | HV & EV |
| --- | --- | --- |
| LPst | 9/0 | 8/0 |
| LPlt | 7/0 | 6/0 |

مشکلات فلیکر بر اثر هارمونیک های میانی ایجاد می شوند. مبدل های الکترونیک قدرت مانند مدولاتوری عمل می کنند که فرکانس های بین سمت ac و dc را تزویج می کند. برای مثال، سیگنال ریپل Hz 175 می تواند منجر به یک مؤلفه Hz 25 در نور لامپ های فلوئورسنت شود. شدت این تزویج وابسته به طراحی است و انتخاب مدل های مختلف بالاست غالبا مشکل را برطرف می کند. با این وجود، فلیکر ناشی از منابعی مانند کوره های قوسی در لامپ های التهابی غالبا می تواند با جایگزینی آنها با CFL ها حل شود. مشخصات نوسانات ولتاژ و فن آوری روشنایی (و در نتیجه، انتقال از نوسانات ولتاژ به نوسانات نور)، سطح فلیکر نور تجربه شده را تعیین می کنند. به همین علت، یک فلیکر سنج مبتنی بر نور توسعه یافته است.

## د- افت/ افزایش ولتاژ

منحنی ITIC، یک منحنی تلرانس ولتاژ است که ناحیه تحمل وسیله را نشان می دهد. این منحنی، افت های ولتاژ و برآمدگی های ولتاژ را پوشش می دهد. بنابراین، حد پایین تر منحنی ITIC، معیاری از افت/ افزایش ولتاژی است که وسیله می تواند تحمل کند. گرچه این منحنی برای تجهیزات تجاری کامپیوتری و الکترونیکی (قبل از آن منحنی CBEMA بود) طراحی شده است، ایمنی دیگر تجهیزات نیز غالبا با منحنی ITIC تست می شود. این مسأله به علت نبود حدود پذیرفته شده بین المللی برای ایمنی دیگر دسته های تجهیزات نسبت به افت های ولتاژ است (یک استثنا، SEMI 47 است).

بسیاری از منابع افت ولتاژ، رخدادهای برنامه ریزی نشده ای هستند که یک تخصیص انتشار در آنها، نامناسب می باشد. با این وجود، برای رخدادهایی که یک تخصیص انتشار مناسب می باشد (مثلا راه اندازی موتور)، مطابق با رویه حاشیه % 10 بین حد سازگاری و سطح برنامه ریزی، انحراف از ولتاژ نامی در 9/0 ضرب می شود تا یک سطح برنامه ریزی را به صورت انحرافی از ولتاژ نامی بدهد. سپس این مقدار به یک حد ولتاژ حفظ شده تبدیل می شود (جدول 5 را ببینید). به هر دوی زمان افت/ افزایش و تراکم فاز، پرداخته شده است. کار بر روی مشخصات، انتشار و حدود افت/ افزایش ولتاژ کار گروه مشترک CIGRE/CIRED/UIE C4.110، IEC، Eskom و دیگران دارای اهمیت ویژه ایست [17]-[20].

جدول 5- حدود افت/ افزایش ولتاژ

| مدت رخداد | انحراف از نامی |  | ولتاژ حفظ شده |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ایمنی (منحنی ITIC) | سطح برنامه ریزی | ایمنی (منحنی ITIC) | سطح برنامه ریزی |
| ms 2 > | % 100 | % 90 | % 0 | % 10 |
| ms 20 تا s 5/0 | % 30 | % 27 | % 70 | % 73 |
| s 10-5/0 | % 20 | % 18 | % 80 | %82 |
| s 10< | % 10 | % 9 | % 90 | % 91 |

اندازه گیری PQ سطوح اختلال موجود به روشنی نشان داده است که خطاها باعث می شوند افت های ولتاژ، خارج از حدود افت/ افزایش ولتاژ باشند و این مسأله به علت سرعت تجهیزات حفاظت سیستم قدرت است.

## ه- برآمدگی های ولتاژ

برآمدگی ولتاژ زمانی رخ می دهد که ولتاژ rms برای یک بازه 1 دقیقه ای یا کمتر، به بیش از % 110 مقدار نامی افزایش یابد. مانند افت/ افزایش ولتاژ، بسیاری از منابع برآمدگی ولتاژ، رخدادهای برنامه ریزی نشده ای هستند که تخصیص یک انتشار برای آنها نامناسب است. با این وجود، رخدادهایی وجود دارند که تخصیص انتشار برای آنها، مناسب است (مانند حذف بار). مطابق با رویه حاشیه % 10 بین حد سازگاری و سطح برنامه ریزی، انحراف از ولتاژ نامی (از منحنی ITIC) در 9/0 ضرب می شود تا یک سطح برنامه ریزی را به صورت انحرافی از ولتاژ نامی بدهد. سپس این مقدار به یک حد سطح ولتاژ درصدی تبدیل می شود (همان طور که برای افت/ افزایش ولتاژ انجام می شود). چهار قاب زمانی بر مبنای قاب های زمانی منحنی ITIC وجود دارد: 1/0 تا ms 1، 1 تا ms 3، ms 3 تا s 5/0 و s 5/0<.

## و- گذراها

گذراها می توانند به شکل های مختلفی دسته بندی شوند. دسته بندی های متداول عبارتند از:

الف) شکل گذرا (نوسانی یا ضربه ای)؛

ب) منبع انرژی برای برهم کنش (گذرای الکترومغناطیسی یا گذرای الکترومکانیکی)؛

ج) مقیاس زمانی پدیده (گذرای سریع، متوسط یا کند) که به هدف تحلیل (هماهنگی عایقی، مطالعه  کلیدزنی، مطالعه اضافه ولتاژ، پایداری گذرا) وابسته است.

اثرات گذرا می توانند به سه ساز و کار نسبت داده شوند:

- افزایش تنش قطعات و عایق بر اثر بالا رفتن قله ولتاژ؛ این مسأله منجر تخریب عایق و قطعات وسیله می شود؛ تکرار این رخدادها، طول عمر وسیله را کوتاه تر خواهد کرد؛

- عملکرد اشتباه به علت dv/dt بالا؛

- وجود چند عبور از صفر که منجر به مشکلات زمان بندی می شود.

به علت تنوع پاسخ های گذرا، هیچ روش مستقیمی برای مشخص کردن و وضع حدود گذرا وجود ندارد. به عنوان اولین گام برای گذراهای کلیدزنی، ولتاژ پیک نباید از سطوح پیشنهاد شده در جدول 6 تجاوز کند.

جدول 6- حدود پیشنهادی ولتاژهای پیک

| پیک به صورت درصد قله ولتاژ حالت دائم طبیعی | مدت رخداد |
| --- | --- |
| 200 | ms 1 > |
| 140 | 1 تا ms 3 |
| 120 | ms 3 تا s 5/0 |
| 110 | s 5/0< |

فرکانس نوسان باید تخمین زده شده و dv/dt با ایمنی تمام تجهیزات در معرض آن مقایسه شود. همچنین، ایمنی تجهیزات نسبت به چند عبور از صفر باید اثبات شود.

مدیریت ولتاژهای پیک گذرای کلیدزنی از طریق روش های زیر است: طراحی تجهیزات (مثلا راکتورهای تنظیم مجدد روی بانک های خازنی)، کلیدزنی نقطه روی موج در مدار شکن ها (CB ها و در یک حالت افزودن یک فیلتر RC به یک شین اصلی برای محدود کردن dv/dt هنگام تغذیه تجهیزات مبتنی بر تریستور).

## ز- انحراف های فرکانس

بجز نوسانات زود گذر، فرکانس باید در محدوده % 5/1 Hz 50 باشد. عبارت نوسان گذرا برای پوشاندن رخدادهای اجتناب ناپذیر سیستم (خطا یا از دست رفتن تولید) است که کنترلی روی آن وجود ندارد. نوسان مورد انتظار فرکانس در یک رخداد بزرگ، % 10± است. این مسأله با رخدادهای سیستمی که رفتن فرکانس تا Hz 55 در یک جزیره و تا Hz 45 در جزیره دیگر را تجربه کرده اند، تأیید می شود. ذخیره گردان و ریزش بار فرکانس پایین خودکار (AUFL) برای پایداری گذرا ضروری هستند، زیرا NZ دارای هیچ سیستم الکتریکی همسایه ای که به آن متصل شده باشد، نیست. به لحاظ تاریخی، حداقل دو بلوک % 16 از بار هر جزیره می توانند به صورت خودکار جدا شوند تا بازگردانی سیستم تضمین شود. از آنجا که طبیعت سیستم قدرت در طول زمان تغییر می کند، لازم است که AUFL به صورت دوره ای بازبینی شود. به علت ترکیب تولید در هر جزیره و به دلایل تاریخی، همان طور که در جدول 7 نشان داده شده، فرکانس های قطع متفاوت هستند.

جدول 7- فرکانس های قطع برای AUFL

|  | بلوک 1 |  | بلوک 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NI | SI | NI |
| فرکانس (Hz) | 5/47 | 8/47 | 5/45 | 5/47 |

توانایی تولید برای متصل ماندن در هنگام افت فرکانس ناشی از کمبود توان حقیقی، برای حفظ پایداری ضروری است؛ با این وجود، با تجدید مقررات و سرمایه گذاری در تولید توسط شرکت ها، یک واحد بدون توافق ساخته شده است (بویژه یک واحد گرمایی سیکل ترکیبی). این مسأله نیاز به کاهش این محدوده فرکانس را ضروری می کند.

# دوره مشورت عمومی

پروژه PQ برای 1 سال پس از صدور دستورالعمل های PQ توسعه یافته است (در انتهای دوره سه ساله). در این دوره مشورت، اقدامات زیر انجام شدند:

- کارکنان صنعت برق درباره چگونگی استفاده از دستورالعمل های PQ از طریق کارگاه ها و ارتباط دائم، مورد آموزش قرار گرفتند.

- فیدبک درباره بهبودها گرفته شد.

- مطالعات اضافی درباره مسائل شناسایی شده، انجام شدند (تأثیر تشدیدهای هارمونیکی).

این دوره قطعا مفید بود و دستورالعمل های PQ EEA نهایی در اوایل سال 2013 صادر شدند [21].

ایده نقطه پیروی یا نقطه ارزیابی (POE) معرفی شده است. برای بیشتر مصرف کنندگان، نقطه تزویج مشترک (PCC)، نقطه پیروی خواهد بود؛ با این وجود، این نقطه برای برخی مصرف کنندگان، قطعیت کافی را ارائه نمی کند. زیرا محل PCC به محل نزدیک ترین همسایه وابسته خواهد بود که می تواند در طول زمان تغییر کند و یک مصرف کننده هیچ کنترلی نسبت به محل PCC و زمان تغییر آن ندارد. این مسأله به علت ساخت یک کارخانه جدید در یک ناحیه روستایی است. خطوط انتقال از نزدیک ترین پست، نصب شده اند. PCC در محل پست بود، اما مصرف کنندگان دیگری در طول زمان به خط متصل خواهند شد. بنابراین، ایجاد POE در انتهای خط و طراحی تأسیسات برای آن، منطقی به نظر می رسد.

توضیح اینکه چه سطح خطایی باید برای اهداف تخصیص استفاده شود، بیان شده است. سطح خطای MVA بر مبنای بارگذاری سیستم نوسان خواهد کرد و بیشتر شرکت های برق در صورت درخواست، حداکثر سطح خطا را ارائه می کنند، زیرا این همان چیزی است که برای آن آماده شده اند؛ همچنان این حداقل طبیعی است که باید برای تخصیص هارمونیک به کار رود. بنابراین، سطح خطایی که باید استفاده شود، «حداقل سطح خطایی است که در یک درصد منطقی از زمان رخ می دهد. (کمتر از یک هفته در سال باید نادیده گرفته شود)».

در ابتدا، دستورالعمل های PQ دارای یک فرآیند تخصیص دو مرحله ای هستند به طوری که تمام تأسیسات صرف نظر از اندازه آنها باید از آن تبعیت کنند. اجماعی برای یکی کردن مراحل دستورالعمل های PQ در سه مرحله AS/NZS و IEC وجود دارد. این به معنای اجازه دادن اتصال در صورتی است که SCR به اندازه کافی بالا باشد (یعنی Si/SSC<0.2%).

اثر تشدیدهای هارمونیک ناشی از بانک های خازنی ضریب توان بررسی شده است، زیرا بر تخصیص ها اثر خواهد گذاشت. این مطالعات به بانک های خازنی مستقیم و نیز بانک های خازنی با یک راکتور تنظیم مجدد % 7 نگاهی داشتند. اثر خازن های اصلاح ضریب توان بر فرکانس ریپل Hz 317 نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مراجع

سوسو زدن