استراتژی توزیع توان راکتیو با حداقل تلفات در یک مزرعه بادی DFIG

چکیده- یک استراتژی توزیع بهینه توان راکتیو برای به حداقل رساندن مجموع تلفات برقی در یک مزرعه بادی (WF) پیشنهاد می شود؛ این تلفات نه تنها شامل تلفات کابلهای انتقال و ترانسفورماتورهای توربین های بادی (WT) می شوند بلکه تلفات ناشی از داخل سیستم های تولید انرژی باد را نیز دربرمی گیرند. توزیع توان راکتیو در داخل یک WT از استراتژی تقسیم بهینه در استاتور و مبدل سمت شبکه (GSC) بهره می برد که هدفش به حداقل رساندن تلفات کلی سیستم بادی تولید انرژی می باشد؛ این سیستم شامل ژنراتور، مبدلها و فیلترها می گردد. مسائل بهینه سازی بر اساس مدلهای ثبت شده برای تلفات و محدودیتهای توان راکتیو WT فرمول بندی می شوند. یک WF با دقت طراحی شده و برای مطالعات موردی استفاده می شود. اثر ویک در محاسبه توان اکتیو هر WT در نظر گرفته شده است. مجموع تلفات WF با اجرای استراتژی پیشنهاد شده و در سرعت های مختلف باد و با مقادیر مختلف توان راکتیو محاسبه می شود. نتایج شبیه سازی نشاندهنده ی اثربخشی استراتژی پیشنهاد شده می باشند.

واژه های کلیدی: ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه، به حداقل رساندن تلفات، توزیع توان راکتیو، مزرعه بادی، اثر ویک.

- مقدمه

با افزایش یکپارچه سازی انرژی باد در سیستم قدرت، برای تأمین توان راکتیو مورد نیاز جهت پشتیبانی از شبکه به مزارع بادی (WFs) نیاز است. مزارع بادی به عنوان یک سرویس جانبی می توانند توان راکتیو سیستم قدرت را فراهم آورند. یک راه حل تأمین توان راکتیو به کار گرفتن منابع اضافی برای جبران توان راکتیو می باشد. از آنجاییکه توربین های بادی (WTs) با مبدلهای الکترونیکی قدرت، قابلیت تنظیم توان راکتیو را دارند، بهره گیری از آنها برای تأمین سرویس کمکی توان راکتیو مقرون به صرفه می باشد. اپراتور سیستم قدرت، مرجع توان راکتیو را در نقطه کوپلینگ مشترک (PCC) یک مزرعه بادی وارد می کند. سپس اپراتور WF توان راکتیو هر WT را محاسبه کرده و برای آن توربین  توزیع می نماید. توان راکتیو توزیع شده در میان مزارع بادی بر روی بازدهی کل سیستم تأثیرگذار خواهد بود و به همین علت باید با دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

رایج ترین استراتژی توزیعی که مورد استفاده قرار می گیرد، توزیع تناسبی است که توان راکتیو مورد نیاز در توربین های بادی را متناسب با میزان توان راکتیو موجودشان توزیع می کند. اجرای این روش ساده است و احتمال فراتر رفتن از حد توان راکتیو در هر توربین بادی تقریباً بعید می باشد. با این وجود در این روش میزان تلفات توان اکتیو در مزرعه بادی در نظر گرفته نمی شود. در مراجع 9-7 روش توزیعی دیگری پیشنهاد شده که تلفات توان اکتیو را در کابلهای انتقال و ترانسفورماتورهای توربین های بادی در نظر می گیرد. با این وجود این روش نیز تلفات توان اکتیو در سیستم تبدیل انرژی توربین های بادی را لحاظ نمی کند و از طرفی این امر بخش زیادی از مجموع تلفات مزارع بادی را تشکیل می دهد. در واقع، تلاش برای به حداقل رساندن تلفات توان راکتیو در کابلهای انتقال و ترانسفورماتورها می تواند باعث تلفات بیشتر در سیستم های تبدیل انرژی گردد. یک استراتژی بهینه توزیع در مرجع 10 پیشنهاد شده که تلفات سیستم های تبدیل انرژی باد، ترانسفورماتورها و کابل های انتقال را در نظر گرفته و برای به حداقل رساندن تلفات یک روش توزیع بهینه توان راکتیو پیدا کرده است. با این حال، این استراتژی تنها یک استراتژی ساده را برای کنترل WT به کار می گیرد و اثر توزیع توان راکتیو را در ژنراتور القایی تغذیه دوگانه (DFIG) در سیستم های بادی تولید انرژی لحاظ نمی کند. از آنجاییکه سیستم تولید انرژی DFIG می تواند توان راکتیو بین استاتور و مبدل سمت شبکه (GSC) را تنظیم نماید، جریان توان راکتیو در داخل سیستم بر روی تلفات سیستم اثرگذار خواهد بود. بنابراین، روش کنترل توان راکتیو در سیستم تولید انرژی DFIG باید مورد مطالعه قرار گیرد.

رایج ترین روش، تأمین توان راکتور از جانب استاتور توسط مبدل سمت روتور (RSC) می باشد. این روش می تواند با نزدیک کردن ضریب توان به مقدار یک، بازدهی خوبی را به نمایش بگذارد اما تلفات مس در ژنراتور با افزایش ضریب توان به طور قابل توجهی بالا خواهد رفت. روش دوم تنظیم توان راکتیو، استفاده از RSC و GSC است تا تلفات مسی نیز به حداقل برسند. این روش تلفات ناشی از مبدلها و فیلترها را لحاظ نمی کند. این روش می تواند با انتخاب های خاصی از مرجع توان راکتیو به تلفات کمتری برسد اما در باقی حالات، مجموع تلفات افزایش خواهد یافت. مرجع عای 18 و 19 روشی را پیشنهاد می کنند که در آن برای داشتن حداقل تلفات در ژنراتور و مبدلها، بار توان راکتیو بین RSC و GSC تقیم می شود. نسبت تقسیم پی در پی محاسبه شده و یک مجموعه جدول را شکل می دهد. در فرآیند کنترل، کنترل کننده باید به جدول ها نگاه کرده و جریانهای بهینه برای توان راکتیو را تعیین نماید.

همانطور که در بالا ذکر شد، توزیع بهینه توان راکتیو مزارع بادی نه تنها باید تلفات در سیستم انتقال را در نظر بگیرد بلکه باید تلفات سیستم بادی تولید انرژی را نیز در نظر داشته باشد؛ این امر به استراتژی کنترلی توربین های بادی ربط پیدا می کند. روش های توزیع تناسبی (مرجع های 6-4) و استراتژی توزیع با حداقل تلفات انتقالی (مرجع های 9-7) هر دو از استراتژی های بسیار رایج در کنترل توربین بادی هستند که نسبت به استراتژی پیشنهاد شده در مرجع های 18 و 19، تلفات بالاتری در توربین های بادی دارند.

در این مقاله، استراتژی توزیع بهینه توان راکتیو برای به حداقل رساندن تلفات کل پیشنهاد می شود، این استراتژی نه تنها شامل تلفات کابلهای انتقالی و ترانسفورماتورهای WT می گردد، بلکه تلفات داخلی سیستم بادی تولید انرژی را نیز در بر می گیرد. کنترل توان راکتیو WT از استراتژی تقسیم بهینه در RSC و GSC استفاده می کند که با حل مسئله بهینه سازی اجرا می شود؛ هدف این استراتژی به حداقل رساندن مجموع تلفات ناشی از ژنراتور، مبدل ها و فیلتر می باشد. در نتیجه، توزیع توان راکتیو بین توربین های بادی با استراتژی کنترل بهینه توان راکتیو در توربین های بادی ادغام می شود.  سپس استراتژی پیشنهاد شده با استراتژی های قدیمی توزیع در حالات مختلف مقایسه می گردد.

ادامه ی مقاله به شرح زیر چیدمان شده است: بخش 2 مدلهای تلفات مزرعه بادی را نشان می دهد. بخش 3 استراتژی های توزیع تناسبی توان راکتیو را مورد مطالعه قرار داده و بخش 4 فرمولاسیون استراتژی توزیع پیشنهاد شده را بیان می کند. اثر این استراتژی ها در بخش 5 محاسبه و تحلیل می شود. در نهایت در بخش 6 نیز نتایج را خواهیم داشت.

- مدلهای تلفات مزرعه بادی

توربین های بادی و کابلها اصلی ترین عوامل ایجاد تلفات در یک مزرعه بادی هستند. تلفات توان یک توربین بادی شامل تلفات اصطکاک در قسمت مکانیکی، تلفات هسته و تلفات مسی در DFIG، تلفات مبدلها و فیلتر و تلفات ترانسفورماتور توربین می گردد. تلفات اصطکاک و تلفات هسته در یک نقطه عملیاتی مشخص می توانند ثابت در نظر گرفته شوند. بنابراین، در این مقاله در نظر گرفته نمی شوند. در پاراگراف های بعدی، مدلهای تلفات هر یک از مؤلفه ها استنتاج می گردد.

الف) مدل تلفات DFIG

برای یک DGIG در حال کار با ولتاژ استاتود و حول چارچوب مرجع، معادلات ولتاژ حالت پایدار به شرح زیر خواهند بود. تمام متغیرهای موجود در معادلات بر اساس سیستم پریونیت بیان می شوند.

که در آن اندوکتانس استاتور Xs برابر است با Xls+Xm، اندوکتانس روتور X’r برابر است با X’lr+Xm، Xls اندوکتانس نشتی استاتور، Xm اندوکتانس متقابل، X’lr اندوکتانس نشتی روتور،s لغزش روتور می باشند. اندیس های s، r و g به ترتیب استاتور، روتور و مدارهای مبدل شبکه هستند، l و m برای نشان دادن نشتی و  اندوکتانس های متقابل استفاده می شوند و همچنین d و q برای محورهای مستقیم و تربیعی می باشند. بالانویس( ‘ ) برای مقدار روتور با مرجعیت استاتور استفاده می شود.

در یک سرعت ثابت باد، جریان محور d روتور ثابت است و به شکل زیر محاسبه می گردد:

که در آن Pmec توان استخراج شده از باد، wr فرکانس زاویه ای ولتاژها و جریان های سیم پیچی های روتور، ws فرکانس زاویه ای ولتاژها و جریان های سیم پیچی های استاتور و u نسبت دور می باشند.

که در آن Qs توان راکتیو استاتور می باشد.

با استفادهاز معادله 1، جریان محور d روتور و جریان محور d استاتور را می توان به شکل زیر محاسبه نمود:

که در آن A=Rs/Xs ، B=Xs/(Xs2+Rs2).

تلفات مسی در DFIG را می توان با استفاده از معادله ی زیر محاسبه نمود:

ب) مدل تلفات مبدلها و فیلتر

تلفات در مبدل که شامل ترانزیستورها و دیودهای معکوس می گردد، را می توان به دو دسته تلفات کلیدزنی و هدایت تقسیم نمود. بر طبق مرجع های 3 و 21، تلفات موجود در مبدل را می توان به صورت زیر نمایش داد:

که در آن Irms مقدار rms جریان سینوسی در پایه ی ac مبدل است، al و bl ثابت های ماژول توان هستند و برابرند با:

در این معادله VIGBT ولتاژ کلکتور به امیتر IGBT می باشد، EON+EOFF تلفات روشن و خاموش شدن IGBTها، IC.nom جریان نامی کلکتور IGBT، fsw فرکانس کلیدزنی، Err تلفات خاموشی دیودها (بازیابی معکوس)، τIGBT مقاومت هدایتی IGBT می باشند.

شارهای جریان RSC و GSC به شکل زیر محاسبه می شوند:

جریان محور d مبدل سمت شبکه Igd به شکل زیر قابل محاسبه می شود:

جریان محور q مبدل سمت شبکه Igq به شکل زیر قابل محاسبه می شود:

که در آن Qg توان راکتیو تأمین شده توسط GSCو QWT کل توان راکتیو توربین بادی می باشند.

شکل1: مدل کابلی برای محاسبه تلفات

با جریان های مبدل سمت شبکه، می توان تلفات فیلتر سمت شبکه را محاسبه نمود:

بنابراین مجموع تلفات یک توربین بادی برابر است با:

ج) مدل تلفات ترانسفورماتورها

تلفات توان اکتیو در ترانسفورماتورها Ptransloss با استفادهاز معادله زیر به دست می آید:

که در آن β نسبت بار، P0 تلفات بی باری و Pk تلفات بار می باشند.

د) مدل تلفات کابل ها

اتصال کابلهای دو باس i و j را طبق شکل 1 در نظر بگیرید، که در آن yو I ادمیتانس و جریان هر کابل می باشند و V ولتاژ هر باس را نشان می دهد. جریان کابل، Iij، با جهت مثبت از i به j در باس i و j به صورت زیر تعیین می گردد:

به طور مشابه برای جریان کابلی Iji داریم:

تلفات توان در کابل ij برابر است با مجموع جبری توانهای مختلط Sij از باس iو jو Sji از باس j و i،

- استراتژی های قدیمی توزیع توان راکتیو

این بخش استراتژی قدیمی کنترل توان راکتیو برای یک سیستم DFIG WTو استراتژی های قدیمی توزیع توان راکتیو در یک مزرعه بادی را معرفی می کند.

الف) استراتژی قدیمی کنترل توان راکتیو در یک DFIG WT

یک ساختار معمولی از سیستم DFIG WT در شکل 2 نشان داده شده است. توان راکتیو خروجی سیستم، QWT، ترکیبی است از توان راکتیو سمت استاتور DFIG، Qs، و توان راکتیو GSC ، Qg. Qs و Qg می توانند به ترتیب ازطریق مقادیر مرجع خود QsWT و QgWT توسط کنترلر RSC و کنترلر GSC ، کنترل شوند.

شکل 2: نمونه ای از کنترل شارهای توان و توان راکتیو در داخل یک DFIG WT.

1) QgWT = 0، در استراتژی قدیمی کنترل توربین بادی، تابع GSC برابر است با انتقال لغزش توان اکتیو از/به شبکه برای اطمینان حاصل کردن زا ثابت بودن ولتاژ لینک dc؛ در نتیجه خروجی توان راکتیو تنها با RSC کنترل می شود. RSC معمولاً در ولتاژ استاتور حول بردار کنترلی عمل می کند که در آن جریان محور q، Irq، توان تحریک را کنترل می نماید. Qs می تواند با کنترل Irq تنظیم شود. مرجع Irq با استفاده از معادلات 4 تا 6 یا از طریق کنترل کننده ی PI قابل محاسبه می باشد. در این مقوله ی کنترلی،  QgWTبرابر صفر و QsWT برابر با QrefWT خواهد بود.

2) دامنه ی توان راکتیو: دامنه Qs عمدتاً از طریق دو پارامتر تعیین می گردد: جریان سمت روتور، Ir، و جریان سمت استاتور، Is. جریان سمت روترو مهمولاً با جریان اسمی RSC محدود می گردد، در حالیکه حد جریان سمت استاتور با حد حرارتی رسانای استاتور تعیین می شود. جریان اسمی مبدلها برابر است با:

که در آن δ ضریب ایمنی مبدل می باشد. جریان استاتور به شکل زیر قابل محاسبه است:

بنابراین برای دامنه ی Qs خواهیم داشت:

که در آن IratedRSC و IratedS جریان های اسمی RSCو استاتور هستند.

بر طبق کد شبکه بریتانیا، مزارع بادی باید قابلیت تأمین توان راکتیو با دامنه -0.33 pu تا +0.33 pu را در توان اکتیو اسمی داشته باشند. بر اساس الزامات کد شبکه، ما Is را با سرعت های مختلف باد و با مرجع های گوناگون توان راکتیو محاسبه نموده و به حداکثر مقدار 0.91 pu  برای Is دست یافتیم. بنابراین، جریان اسمی استاتور، IratedS را برابر با 0.91 pu انتخاب می کنیم. مبدل سمت روتور همان طراحی مبدل سمت شبکه را دارد و در آن ضریب ایمنی δ برابر 0.37 انتخاب می شود. بر اساس پارامترهای انتخاب شده و پارامترهای موجود در ضمیمه، قابلیت توان راکتیو سیستم DFIG WT برای ولتاژهای مختلف شبکه در شکل 3 به نمایش درآمده است. حد جریان سمت روتور برابر با جریان اسمی RSC می باشد. تلفات توان اکتیو و راکتیو در نظر گرفته شده است.

شکل 3: منحنی قابلیت DFIG بای ولتاژهای مختلف استاتور

ب) مدل قدیمی توزیع توان راکتیو در یک مزرعه بادی

1) استراتژی الف: توزیع تناسبی:: در این استراتژی، توان راکتیو مورد نیاز به صورت تناسبی و بر اساس توان راکتیو موجود در میان تمام ژنراتورهای عامل توزیع می گردد، در این حالت داریم:

که در آن QrefWTi توان راکتیوی است که توربین بادی i باید تولید نماید، QavailWTi توان راکتیو لحظه ای موجود برای توربین بادی i می باشد، NW تعداد توربینهای بادی است و QrefTotal مجموع توان راکتیو مورد نیاز برای تمام توربین های بادی می باشد.

شایان ذکر است که QrefTotal مجموع توان راکتیو باید با مجموع توان راکتیو مورد نیاز مزارع بادی و تلفات توان راکتیو در کابلها برابر باشد.

که در آن QCablekloss برابر تلفات توان راکتیو در کابل k، NL تعداد کل کابلها و QrefWF توان راکتیو مورد نیازبرای مزرعه بادی می باشند. این محدودیت توسط فرآیند تکرار اجرا می شود. فلوچارت پیاده سازی این استراتژی در شکل 4 نشان داده شده است. با جستجوی منحنی قابلیت (شکل 3) و با استفاده از ورودی های هر توربین بادی (VsWTi ولتاژ استاتور و PmecWTi توان مکانیکی)  مقدار توان قابل دسترس برای هر توربین بادی تعیین می شود. مجموع توان راکتیو QrefTotal بعد از چند مرحله تکرار به دست می آید.

2) استراتژی ب: حداقل تلفات انتقال مزرعه بادی:: هدف این استراتژی توزیع به حداقل رساندن تلفات در مزرعه بادی می باشد که شامل تلفات توان اکتیو در مبدلها و کابلها می گردد. مرجع توان راکتیو توربین بادی QrefWTi با حل مسئله ی بهینه سازی به دست می آید. تابع هدف این بهینه سازی را می توان به صورت زیر نمایش داد:

شکل4: پیاده سازی توزیع تناسبی

که در آن Ptransiloss تلفات توان اکتیو ترانسفورماتور i و PCablekloss تلفات توان اکتیو در کابل k می باشند.

ولتاژ  باس ها را محدود نموده و توان راکتیو حدهای هر WT را مشخص می کند.

- استراتژی پیشنهادی توزیع توان راکتیو

الف) کنترل بهینه توان راکتیو در یک DFIG WT

روش قدیمی کنترل توان راکتیو توربین های بادی برای تنظیم توان راکتیو استفاده کامل را از GSC نمی برد. در استراتژی کنترل بهینه، GSC توان راکتیو و در کنار آن برای به حداقل رساندن مجموع تلفات داخلی توربین بادی، RSC را نیز تنظیم می نماید. GSC با ولتاژ شبکه حول کنترل برداری عمل می نماید که در آن جریان محور q، Igq، به منظور تنظیم توان راکتیو خروجی GSC، Qg،تغییر می کند (بر طبق شکل 2). مقدار مرجع Irq با استفاده از معادله 14 قابل محاسبه می باشد. مقادیر مرجع Qs و Qg با حل مسئله بهینه سازی در بخش بعدی به دست می آیند.

ب) توزیع بهینه توان راکتیو

در مقایسه با استراتژی ب، این استراتژی تلفات توربین بادی را به مسئله بهینه سازی اضافه می کند. بنابراین، این استراتژی به حداقل رساندن مجموع تلفات توان اکتیو در مزرعه بادی را هدف خود قرار می دهد که شامل تلفات داخلی توربین های بادی و تلفات ترانسفورماتورها و کابلها می گردد. متغیرهای بهینه سازی عبارتند از مرجع توان راکتیو GSC، QgWTi، و مرجع توان راکتیو سمت استاتور،QsWTi، در هر توربین بادی. برای مسئله ی بهینه سازی داریم:

که در آن PWTiloss تلفات توان اکتیو توربین بادی i، Pjو Qj توان اکتیو و راکتیو تزریق شده به باس j، Vj ولتاژ هر باس، Yji ورودی ردیف i اُم وستون j اُم ماتریس ادمیتانس، NB تعداد کل باس ها، QPCC توان راکتیو در نقطه ی اتصال مشترک می باشند؛ همچنین IRSCirms وIGSCirms با استفاده از معادله ی 12 قابل محاسبه می باشند.

قاعده کلی این استراتژی در شکل 5 نمایش داده شدهاست. ورودی ها عبارتند از توان مکانیکی هر توربین بادی، PmecWTi برای توربین بادی i، و مرجع توان راکتیو توربین بادی، QrefWF. خورجی ها برای هر توربین بادی i برابرند با QgWTi و QsWTi. تابع هدف (29) می تواند از مدلهای بدست آمده ی تلفات در بخش 2 تعیین گردد. محدودیت ها نیز عبارتند از حد تعادل شار توان (30) – (32)، حد ولتاژ باس (33) و حد توان راکتیو(36)-(34).  در این مقاله، دامنه ی ولتاژ بین {1.05-0.95} در نظر گرفته می شود. مسئله بهینه سازی با استفاده از روش های نقطه داخلی حل می شود.

شکل 5: فلوچارت استراتژی بهینه توزیع

همانطور که دیده می شود، هر توربین بادی باید دو مرجع از کنترل کننده مزرعه بادی دریافت نماید: QgWTi و QsWTi. این حالت کاملاً با طرح قدیمی کنترل توربین های بادی فرق دارد. دو متغیر کنترلی باید به طور جداگانه توسطGSCو RSC تنطظیم شوند.

- مطالعه موردی

در این مقاله جهت آزمایش استراتژی پیشنهاد شده، یک مزرعه بادی با 5 ردیف 5 توربینی انتخاب می شود. مزرعه بادی طرح مستطیلی با فضای 882 متر بین توربین ها دارد. شکل 6 طرح مزرعه بادی را نشان می دهد.

قطر کابلهای استفاده شده در مزرعه بادی 95، 150 یا 240 میلی متر مربع (که با در نظر گرفتن بار، به ترتیب برای بین ردیف 1 و 3، ریدف3 و 5 وردیف 5 با ترانسفورماتورها انتخاب شده اند)، جنس آنها XLPE-Cu و ولتاژ نامی شان 34kV می باشد.  پارامترهای کابل ها در جدول 1 ارائه شده اند.

پارامترهای سیستم WT  در ضمیمه آورده شده اند.

شکل 6: طرح یک مزرعه بادی

جدول1: پارامترهای کابلها

الف) حالت اول: V= 10m/s، جهت باد = 270 درجه

توزیع توان راکتیو به شدت به تقسیم توان اکتیو بستگی دارد. در این مقاله، توربین های بادی با استفاده از استراتژی قدیمی کنترل توان اکتیو کنترل می شدند که با منحنی توان قابل نمایش می باشد. مدل جنسن برای محاسبه ی اثر ویک موجود در توربین بادی بالای جریان استفاده می شود. سرعت باد در توربین های بادی پایین جریان با استفاده از روش پیشنهاد شده در مرجع 31 محاسبه می گردد.

در این حالت، بار ورودی به مزرعه بادی داری سرعت 10 متر بر ثانیه و جهت 270 درجه ای می باشد. بعد از محاسبه ازطریق مدل ویک، سرعت باد بدست آمده در توربین های بادی هر ردیف در جدول 2 آورده شده است. بر اساس سرعت باد و استراتژی قدیمی کنترل توان راکتیو توربین بادی، مجموع توان استخراج شده از باد در مزرعه ی بادی برابر با 49.8 مگاوات می باشد.

جدول2: سرعت باد در توربین های بادی در هر ردیف

مجموع تلفات در استراتژی های گوناگون توزیع توان راکتیو در شکل 7 نشان داده شده است. دامنه مقادیر مرجع توان راکتیو برای مزرعه بادی از 0.33- تا 0.33 می باشد (بر طبق کد شبکه بریتانیا). مشخص است که استراتژی پیشنهاد شده، استراتژی ج، می تواند مزرعه بادی را با حدقال تلفات کنترل نماید. استراتژی ب بیشترین مجموع تلفات را دارد، هرچند که هدف آن به حداقل رساندن تلفات کابلهای انتقالی و ترانسفورماتورها می باشد. مزیت استراتژی ج زمانی بیشتر به چشم می آید که مقدار قدرمطلق مرجع توان راکتیو برای مزرعه بادی،QrefWF، بزرگتر باشد.

شکل 7: مجموع تلفات مزرعه بادی با استفادهاز استراتژی های گوناگون توزیع

به منظور دستیابی به دلیل اصلی مزایای استراتژی ج، تلفات هر مؤلفه در مزرعه بادی را با استفاده از استراتژی های الف، ب و ج محاسبه نمودیم که در جدول 3 شاهد نتایج آن می باشید. واضح است که با استفادهاز استراتژی ب، تلفات کابلها و ترانسفورماتورها کمترین مقدار را دارد، اما تلفات توربین های بادی بیشترین مقدار را دارند و این بدان معناست که با به حداقل رساندن تلفات کابلها، تلفات توربین های بادی و ترنسفورماتورها افزایش می یابد. تلفات کابلها و ترانسفورماتورها در استراتژی ج بیشتر از استراتژی ب هستند. با این حال، تلفات توربین های بادی با استفاده از استراتژی ج به طور چشمگیری کاهش می یابد و همین امر موجب حواقل مجموع تلفات در این استراتژی می گردد. تلفات کابلها و ترانسفورماتورها در استراتژی الف همیشه بیشترین مقدار را به خود اختصاص می دهند در حالیکه تلفات توربین های بادی در این حالت خیلی کمتر از حالت ب می باشد. بنابراین مجموع تلفات در استراتژی الف همچنان از ب کمتر است.

همینطور می توان مشاهده نمود که وقتی QrefWF مثبت است، نسبت به حالت منفی تلفات بالاتری داریم، حتی با وجود برابر بودن مقدار قدرمطلقی QrefWF. علت این امر این است که وقتی توربین بادی مقداری توان راکتیو برای تحریک شدن جذب می کند، تلفات در آن به حداقل می رسند (به مرجع 32 مراجعه شود). بنابراین وقتی QrefWF منفیست، مجموع تلفات توربین های بادی نسبتاً کم است.

جدول 3: تلفات در مؤلفه های مختلف مزرعه بادی با استفاده از استراتژی های گوناگون توزیع

ب) حالت دوم: V= 10m/s، جهت باد = 0، 90 و 180 درجه

جدول 4 مجموع تلفات در مزرعه بادی با استفاده از استراتژی های مختلف توزیع و جهت باد 0، 90 و 180 درجه  را نشان می دهد. از آنجاکه مزرعه بادی مستطیل مربعیست، در هر مورد مجموع توان استخراج شده از مزرعه بادی باید برابر باشد (49.8 مگاوات). در تمامی نقاط تنظیم شده برای جهت باد و توان راکتیو مزرعه بادی، مجموع تلفات در استراتژی ج کمترین مقدار و در استراتژی ب بیشترین مقدار را دارد.

مجموع تلفات با جهت باد 0 درجه همیشه کمترین مقدار را دارد در حالیکه در جهت 270 درجه همیشه شاهد بیشترین مقدار می باشیم. این مورد را اینطور می توان توضیح داد که وقتی جهت باد 0 درجه است، توربین های بادی با سرعت باد بیشتر به PCCنزدیکترند، بنابراین فاصله ی گردش توان راکتیو کمتر بوده و در نتیجه تلفات در کابلها کمتر خواهد بود.

جدول 4: مجموع تلفات مزرعه بادی با استفاده از استراتژی های مختلف توزیع و جهت های گوناگون باد

ج) حالت سوم: V= 10m/s، QrefWF = 0.3 pu.

ویک در جهت های 0، 90 و 180 الگوی یکسانی دارد زیرا مزرعه بادی مربع است و فاصله بین توربین های بادی نیز یکسان می باشد. بنابراین، اثر استراتژی پیشنهاد شده باید برای دیگر جهت ها ارزیابی شود. در این حالت، دامنه ی جهت های باد از 180 تا 270 درجه با افزایش پله ای 10 درجه در نظر گرفته شده است. سرعت باد 10 متر بر ثانیه و QrefWF  برابر با 0.3pu است. در طول سال معمولاً جهت وزش باد در همین محدوده قرار می گیرد. مجموع توان مزرعه بادی در هر جهت باد در شکل 8 نشان داده شده است.

مقایسه یاستراتژی ها در شکل 9 نمایش داده شده است. علامت اختصاری A-C به معنای کاهش تلفات در استراتژی ج نسبت به الف می باشد. برای علامت اختصاری B-C نیز معنای مشابهی داریم. می توان مشاهده نمود که مجموع تلفات با استفاده از استراتژی ج همیشه کمترین مقدار و با استراتژی ب بیشترین مقدار را دارد. مجموع تلفات در جهت های 180 و 270 درجه در مقایسه با دیگر جهت ها کمتر میباشد. این بدین علت است که اثر ویک در جهت های 180 و 270 درجه قوی تر بوده و در نتیجه توان باد در توربین های پایین جریان کمتر بوده و منجر به کاهش تلفات در مزرعه بادی می گردد. با این وجود، کاهش تلفات در جهات 180 و 270 درجه نسبت به جهتهای دیگر بیشتر است. این نتیجه ی اثر ویک است. توان اکتیو در هر توربین بادی موجود در مزرعه بادی با تغییر جهت باد بسیار تغییر می کند. همانطور که در بخش 2 نشان داده شده، تلفات توربین بادی نسبتی از مربع جریان موجود در آن است، در نتیجه با تغییر جریان شاهد تغییرات بیشتری در تلفات هستیم. این امر فضای بیشتری برای کاهش مجموع تلفات در توزیع بهینه توان راکتیو به ما می دهد.

شکل 8: مجموع توان استخراج شده از مزرعه بادی در هر جهت باد.

شکل 9: مجموه تلفات بر اساس سه استراتژی و کاهش تلفات با استفاده از استراتژی ج در جهت های مختلف باد

د) حالت چهارم: جهت باد=270 درجه، QrefWF = 0.3 pu.

در این حالت، این استراتژی ها در سرعت های مختلف باد ارزیابی می شوند. سرعت باد از 5 تا 14 متر بر ثانیه تغببر می کند. دلیلی انتخاب این بازه این است که وقتی سرعت باد کمتر از 5 متر بر ثانیه باشد، سرعت باد در برخی از توربین های پایین جریان باد  کمتر از سرعت برش باد خواهد بود، در حالیکه وقتی سرعت باد بیشتر از m/s14 باشد، در تمامی توربین های بادی، از سرعت نامی بالاتر می رویم. مجموع توان استخراج شده از مزرعه بادی در هر سرعت باد در جدول 5 نشان داده شده است. مجموع تلفات و کاهش تلفات در شکل 10 به نمایش درآمده است. مجموع تلفات با استفاده از استراتژی ج همیشه کمترین و با استراتژی ب همیشه بیشترین مقدار خود را دارد. کاهش تلفات با سرعت باد تغییر می کند. بیشترین کاهش تلفات را زمانی داریم که سرعت باد برابر 8 متر بر ثانیه است. این هم بدین علت است که در این سرعت، تغییر سرعت باد در بین توربین های بادی قوی تر می باشد.

جدول 5: مجموع توان استخراج شده از مزرعه بادی در هر سرعت باد

شکل 10: مجموع تلفات با استفادهاز سه استراتژی و کاهش تلفات با توجه به استراتژی ج در سرعت های مختلف باد

ه) حالت پنجم: مجموع تلفات مزرعه بادی در یک سال

از آنجاییکه مجموع تلفات با سرعت و جهت باد تغییر می کند، لازم است تا اثربخشی استراتژی پیشنهاد شده را در طول یک سال ارزیابی نماییم. داده های باد برگرفته از مؤسسه ی هواشناسی نروژ می باشند. سرعت های باد هر 3 ساعت نمونه گیری شده و در در یک روز از آنها میانگین گرفته شده است. همانطور که در شکل 11 نشان داده شده، داده های باد با خیزش باد در یک فاصله ی 30 درجه ای قابل نمایش هستند.

با فرض اینکه در طول یک سال تمام توربین های بادی را در اختیار داریم، مجموع توان استخراج شده از باد در توربین های بادی و مجموع تلفات با استفاده از استراتژی های بیان شده و داده های باد، به طور جداگانه محاسبه شده اند. نتایج در جدول 6 ارائه شده اند. کجکوه توان بدست آمده از باد برابر GWh618.51 است و مجموع تلفات در یک سال و با QrefWF مختلف در جدول 5 ارائه شده است. در مقایسه با دو استراتژی الف و ب، استراتژی ج در هر مقدار تنظیم شده QrefWF مقدار زیادی از توان باد را ذخیره می کند. بیشترین میزان ذخیره سازی استراتژی ب برابر GWh0.98 است در حالتیکه در کل سال QrefWF=0.33 pu باشد.

شکل 11: برخواستن باد در ناحیه ی بادخیز در مجاورت FINO3.

جدول 6: مجموع تلفات در مزرعه بادی در طول یک سال با استفاده از استراتژی های مختلف توزیع WF

- نتیجه گیری

در این مقاله یک استراتژی بهینه توزیع توان راکتیو برای به حداقل رساندن مجموع تلفات هر جزء از مزرعه بادی از جمله ژنراتورها، مبدلها، فیلترها، ترانسفورماتورها و کابلها، ارائه می شود. مسئله ی بهینه سازی محدودیت های برابری تعادل توان، محدودیت های ولتاژی و زاویه ای در باس ها و حد توان راکتیو توربین های بادی را لحاظ می کند. دو استراتژی قدیمی با استراتژی پیشنهاد شده مقایسه می شوند و نتایج حاکی از اثربخشی بیشتر استراتژی پیشنهاد شده می باشند. این استراتژی می تواند در سیستم های مدیریت انرژی مزرعه بادی یا مراکر توزیع توان بادی مورد استفاده قرار گیرد. پیاده سازی این استراتژی بهینه به اصلاح در سطح کنترل WT نیاز دارد، یعنی هر توربین بادی باید بتواند دو مرجع توان قابل کنترل توسط RSC و GSC را دنبال کند. توسعه بیشتر این استراتژی توزیع می تواند استراتژی توزیع بهینه توان اکتیو را به همراه داشته باشد تا خروجی مجموع توان اکتیو نیز به حداکثر برسد.

ضمیمه

الف) توربین بادی

5 MW NERL WT به عنوان مرجع توربین بادی پذیرفته می شود. پارامترهای آن در جدول 7 نشان داده شده اند.

جدول 7: مشخصات توربین بادی NERL 5 MW

ب) مبدلها

ماژول IGBT مدل ABB 5SNA 2000K451300  برای این کار انتخاب شده است. برای اساس داده های ماژول IGBT موجود در برگه اطلاعات، ثابت های ماژول توان عبارتند از al=7.0252 و bl=0.0087 و fsw برابر با 800 هرتز انتخاب می گردد.

ج) ترانسفورماتور

ترانسفورماتور مدل Siemens GEAFOL cast-resin  به عنوان ترانسفورماتور توربین بادی انتخاب شده است. ترانسفورماتور kVA8000 می باشد با تلفات بی باری kW13.5 و تلفات زیر بار kW36.

د) DFIG

پارامترهای DFIG در جدول 8 آورده شده اند.

جدول 8: پارامترهای 5MW DFIG

Wake effect

Point of Common Coupling

per unit (pu)

Rotor Side Converter (RSC)

British Grid Code

Jensen model

Norwegian Meteorological Institute