مدیریت بهینه ریز شبکه های هوشمند نامتعادل با قید کیفیت توان در طول چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای

کلمات کلیدی: کیفیت توان (PQ)، پاسخ تقاضا (DR)، پخش بار بهینه توزیع (DOPF).

نام گذاری

Δf	انحراف فرکانس از فرکانس نامی بر حسب Hz.

λg	نسبت مورد نیاز بین نقطه مرجع توان ژنراتورهای g و g+1.

زاویه فاز جریان هارمونیک مرتبه h در شین n نسبت به جریان اصلی.

بازده ذخیره انرژی.

B	مجموعه تمام شین های شبکه.

C	مجموعه تمام مصرف کنندگان دارای کنترل بار.

CE	مجموعه تمام بارهای قابل کنترل با ذخیره انرژی.

dg	ضریب میرایی ژنراتور g شامل بار محلی وابسته به فرکانس بر حسب kW/Hz.

Ei	مصرف انرژی بار قابل کنترل بر حسب kWh.

ftotal	تابع هدف کل.

قیمت انرژی خریداری شده از/ فروخته شده به شبکه بر حسب $/kWh.

هزینه کاهش توان بار حساس و معمولی بر حسب $/kW.

ضریب هزینه خطی ژنراتور g بر حسب $/kW.

fi	هزینه کاهش بار قابل کنترل i بر حسب $/kWh.

G	مجموعه تمام ژنراتورهای متداول.

GM	مجموعه شیارهای زمانی حالت متصل به شبکه.

ضریب هزینه درجه دو ژنراتور g بر حسب $/kW2.

IM	مجموعه ساعت های حالت جزیره ای.

جریان های شبکه سه فاز در فرکانس اصلی.

بردار جریان های تزریق شده شین با هارمونیک مرتبه h.

بردار جریان بار تزریق شده اصلی.

Kh	ماتریس مشخصه هارمونیک در مرتبه h.

kt	زمان شروع آخرین جزیره ای شدن قبل از شیار زمانی t.

N	مجموعه تمام خطوط سه فاز.

Nb	مجموعه تمام خطوط سه فاز متصل به شین b.

nL	تعداد شین های بار (غیر شبکه).

توان اکتیو تزریق شده در گره n.

توان بار حساس و معمولی بر حسب kW.

توان تولید شده ژنراتور g بر حسب kW.

توان اکتیو وارده شده از شبکه بر حسب kW.

توان مصرف شده مصرف کننده قابل کنترل i.

حداکثر توان PV و بادی موجود بر حسب kW.

توان راکتیو اصلی تزریق شده در گره n

توان راکتیو بار معمولی بر حسب kVAr.

توان راکتیو ژنراتور g بر حسب kVAr.

توان راکتیو ورودی از شبکه بر حسب kVAr.

rg	ثابت دروپ ژنراتور g بر حسب kW/Hz.

ذخیره انرژی مصرف کننده i بر حسب kWh.

Sg max	اندازه ژنراتور متداول g بر حسب kVA.

ST max	اندازه ترانسفورمر در PCC بر حسب kVA.

THD ولتاژ در شین n.

TM	مجموعه تمام شیارهای زمانی زمان بندی.

نسبت اندازه جریان هارمونیک مرتبه h در شین n به اندازه جریان اصلی.

بردار اندازه ولتاژهای شین هارمونیک مرتبه h.

بردار ولتاژهای شین های بار اصلی.

کاهش بار حساس و معمولی بر حسب kW.

xi	انرژی صرفه جویی شده مصرف کننده i بر حسب kWh.

کاهش توان فتوولتائیک و بادی بر حسب kW.

ماتریس ادمیتانس شین سه فاز در فرکانس اصلی و هارمونیک مرتبه h.

ماتریس امپدانس شین سه فاز در هارمونیک مرتبه h.

ماتریس امپدانس سری و ادمیتانس موازی خط سه فاز l در هارمونیک مرتبه h.

ZPi	مجموعه شیارهای زمانی تبادل توان صفر برای مصرف کننده قابل کنترل i.

نماد: (.)t به متغیر شیار زمانی t اشاره دارد، (.)max، (.)min برای حداکثر و حداقل محدوده های مجاز هستند، [.]n عنصر n بردار است، [.]n,m عنصر (n,m) ماتریس است، [.]{a,b} زیر ماتریس بلوکی تشکیل شده با مجموعه های a، b،  است، (.)T ترانهاده است، (.)∗ مزدوج مختلط است، (.)H ترانهاده مزدوج مختلط است، Re{.} بخش حقیقی است، Im{.} بخش موهومی است، Tr(.) اثر ماتریس است، rank{.} مرتبه ماتریس است، |.| اندازه است،  معین مثبت است، ، 1nxn ماتریس همانی با ابعاد nxn است، 0nxm ماتریس صفر با ابعاد nxm می باشد.

# مقدمه

در سال های اخیر کیفیت توان تحویل شده به مصرف کنندگان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ریز شبکه ها که شامل بارها، تولید حاصل از منابع متداول و تجدید پذیر و ادوات ذخیره انرژی (ES) هستند، وجود بارهای غیر خطی می تواند منجر به آلودگی هارمونیکی در ولتاژهای شین دیگر اعضای ریز شبکه شود. این مسأله می تواند منجر به اثرات نامطلوبی مانند گرما، گشتاورهای توالی منفی و عملکرد نادرست ادوات حفاظتی شود. اگر برخی اعضای ریز شبکه نسبت به هارمونیک های ولتاژ حساس باشند، کیفیت توان تحویلی باید در الگوریتم های بهینه سازی ریز شبکه مورد توجه قرار گیرد. سیستم مدیریت انرژی (EMS) مسئول بهینه سازی متمرکز عملکرد ریز شبکه است. بهینه سازی هوشمند بارها توسط بهینه کردن مقادیر و بازه های تبادل توان و کاهش توان، پاسخ تقاضا (DR) نامیده می شود [1]-[3].

ریز شبکه ها از طریق پست ها به شبکه اصلی متصل شده و می توانند در حالت متصل به شبکه یا حالت جزیره ای کار کنند. انتقال بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای می تواند برای نگهداری پست، برای مدیریت تراکم انتقال یا به علت تولید ناکافی در شبکه انتقال بالادست، زمان بندی شود. در حالت جزیره ای، ژنراتورهای قابل توزیع متداول با مشخصات دروپ خود و فراهم کردن توان راکتیو، مسئول کنترل توازن توان و فرکانس هستند. پس از رفع علت جزیره ای شدن، سیستم پس از همگام سازی صحیح، به حالت متصل به شبکه باز می گردد و این عملکرد می تواند چندین بار در طول بازه زمان بندی تکرار شود.

بیشتر تألیفات پیرامون مدیریت انرژی ریز شبکه، بهینه سازی در حالت های متصل به شبکه [4]، [5] یا ایزوله شده [6]، [7] یا هر دو حالت را اما به صورت دو حالت جداگانه مانند [1] مورد توجه قرار داده اند. در [8]، ژنراتورهای ریز شبکه به منظور حداقل کردن هزینه تولید محلی با ذخیره کافی جهت تضمین جزیره ای شدن پایدار بدون توجه به قیود ولتاژ، ذخیره انرژی یا بارهای قابل کنترل زمان بندی شده اند. در [5]، [6] و [7]، از هیچ مدل شبکه ای استفاده نشده و موضوع اصلی تنها توازن بین تولید و مصرف توان اکتیو است. هنگام کار با قیود شبکه مانند ولتاژهای شین، جریان های خط، تلفات خط و توان های خط، نیاز به پخش بار بهینه (OPF) است. ممکن است بر اثر پیکربندی های فاز و بارگذاری نامتعادل، سیستم توزیع نیز نامتوازن شود. پخش بار بهینه توزیع نامتوازن (DOPF) که قیود ولتاژهای شین را در نظر می گیرد، در [9] و [10] برای حالت متصل به شبکه تنها و در [11] برای حالت جزیره ای به کار گرفته شده و هر دو مورد تنها برای لحظه بارگذاری ثابت هستند. در [12]، قیود شبکه و هارمونیک های ولتاژ با پاسخ های پخش بار چندگانه در فرکانس های اصلی و هارمونیک، در بهینه سازی گنجانده شده اند. دو پاسخ پخش بار چند فرکانسی برای محاسبه حساسیت اعوجاج هارمونیکی کل اندازه های ولتاژ شین نسبت به توان اکتیو و راکتیو تزریقی در هر شین تنها مورد نیاز هستند. این مسأله یک بار محاسباتی ایجاد می کند. الگوریتم [12] عبارات تحلیلی شکل بسته قیود کیفیت توان و شبکه را فراهم نمی کند. بهینه سازی، چندین بار تا رسیدن به همگرایی تکرار می شود. به علاوه، این الگوریتم به لحاظ محاسباتی سنگین است و همگرایی را تضمین نمی کند.

در این مقاله، بهینه سازی شبکه هوشمند دارای بارهای غیر خطی با قیود کیفیت توان برای چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای پیشنهاد شده است. بارها، تولید و ذخیره انرژی برای حداکثر سود ریز شبکه زمان بندی می شوند. بهینه سازی توسط کیفیت توان قابل قبول در شین های ریز شبکه بر حسب اعوجاج هارمونیکی کل (THD) ولتاژ، مقید شده است. EMS اطلاعات را از بارهای هوشمند، ژنراتورها و شبکه جمع می کند، بهینه سازی را طبق زمان بندی از پیش تعیین شده انتقال های حالت انجام می دهد و سپس، تنظیمات را به هر عضو ریز شبکه ارسال می کند. تبادل اطلاعات در روش پیشنهادی در شکل 1 نشان داده شده است. نوآوری های اصلی روش پیشنهادی به صورت زیر خلاصه شده اند.

- بهینه سازی ریز شبکه برای چند انتقال زمان بندی شده بین حالت های متصل به شبکه و جزیره ای انجام شده است. تقسیم بار میان واحدهای تولید، انحراف فرکانس حالت پایدار و تبادل توان دو طرفه با شبکه در نظر گرفته شده اند.

- این الگوریتم، کیفیت قابل قبول توان تحویل شده به بارها بر حسب THD ولتاژ در حضور بارهای غیر خطی را تضمین می کند.

- عبارات تحلیلی قیود کیفیت توان و نیز قیود شبکه برای سیستم توزیع نامتعادل سه فاز در شکل های محدب بسته بدون بهینه سازی مکرر و چند پاسخ پخش بار مانند [12]، ارائه شده اند.

شکل 1- تبادل اطلاعات در ریز شبکه هوشمند پیشنهادی.

مدل پیشنهاد شده در این تحقیق به آسانی می تواند جهت گنجاندن عدم قطعیت تولید و بار با استفاده از کنترل پیش بین مدل (MPC) مانند [13] یا پیش بینی غیر خطی مانند [14] توسعه یابد. این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. فرمول بندی مسأله در بخش 2 ارائه شده است. قیود شبکه و کیفیت توان در بخش 3 بدست آمده اند. نتایج و بحث در بخش 4 ارائه شده و نتیجه گیری ها در بخش 5 استخراج شده اند.

# فرمول بندی مسأله

هدف بهینه سازی مورد نظر، حداکثر کردن سود ریز شبکه و حداقل کردن هزینه تولید توان، هزینه خرید انرژی از شبکه و هزینه قطع بار همراه با برآوردن قیود شبکه و کیفیت توان است.

## الف- تابع هدف

تابع هدف می تواند به صورت زیر فرمول بندی شود:

که در آن، . این فرمول بندی، محدب بودن تابع هدف را تضمین می کند ([15] را ببینید). دو جمله اول، هزینه انرژی وارد شده از شبکه یا سود حاصل از صدور انرژی به شبکه را نشان می دهند. جمله سوم، هزینه تولید انرژی از ژنراتورهای متداول محلی را نشان می دهد. جملات چهارم، پنجم و ششم، هزینه کاهش بارهای قابل کنترل، معمول و حساس را نشان می دهند.

## ب- قیود عملیاتی

تبادل انرژی بارهای قابل کنترل با شبکه تنها در برخی ساعت ها مطابق با هر نوع بار، مجاز می باشد. تبادل توان در طول ساعت های دیگر باید صفر باشد، یعنی

مجموع تبادل های توان هر بار قابل کنترل باید برابر با الزامات انرژی آن منهای بخش صرفه جویی شده باشد.

انرژی ذخیره هر بار قابل کنترل دارای ذخیره انرژی، بوسیله تبادل های توان با ریز شبکه همراه با محدودیت های انرژی و توان ذخیره به صورت زیر بهنگام می شود.

حدود حداقل برای بارهای قابل کنترل دارای ذخیره انرژی که می توانند توان را به ریز شبکه برگردانند، منفی و در غیر این صورت صفر هستند.

کاهش توان برای بارهای معمولی و حساس به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

برای بارهای قابل کنترل، کاهش انرژی به صورت زیر مقید می شود

کاهش توان تولیدی برای واحدهای بادی و فتوولتائیک باید کمتر از حداکثر توان موجود بدست آمده از کنترل تعقیب نقطه حداکثر توان (MPPT) در هر شیار زمانی باشد.

حداکثر توان ظاهری در ترانسفورمر شبکه باید کمتر از حداکثر اندازه آن باشد.

به طور مشابه، برای هر ژنراتور متداول

## ج- قیود بازه های متصل به شبکه

در طول حالت متصل به شبکه، توان ژنراتورهای متداول با نسبت های از پیش تعیین شده طبق اندازه ها یا قراردادهای آنها به صورت زیر تقسیم می شود

همچنین، هیچ کاهشی در توان بادی یا فتوولتائیک وجود ندارد

فرکانس به علت اتصال محکم با شبکه، ثابت شده و در فرکانس نامی قفل می شود، یعنی

## د- قیود بازه های جزیره ای

جزیره ای شدن منجر به عدم توازن توان می شود. ژنراتورهای متداول مسئول کنترل فرکانس از طریق گاورنرها با ثوابت دروپ زیر خواهند بود.

انحراف فرکانس باید به صورت زیر بین مقادیر حداقل و حداکثر مقید شود

اگر از یک کنترل فرکانس ثانویه استفاده شود، خطای حالت دائم صفر بدست می آید و معادلات (15) و (16) با روابط زیر جایگزین می شوند

و توازن بین توان تولیدی و مصرفی، توسط قیود شبکه (معادلات (34) تا (39)) تضمین می شود.

همچنین در طول حالت جزیره ای، هیچ تبادل توان اکتیو و راکتیوی با شبکه وجود ندارد، یعنی

# قیود شبکه و کیفیت توان

در این بخش، قیود شبکه و کیفیت توان به شکل بسته و محدب ارائه می شوند. تحدب، بهینه بودن عمومی و زمان همگرایی چند جمله ای را تضمین می کند.

## الف- قیود شبکه

قیود شبکه شامل معادلات توان اکتیو و راکتیو گره و نیز حدود اندازه ولتاژ شین می شوند. توان اکتیو و راکتیو تزریق شده به گره، رابطه زیر را در هر گره برآورده می کنند

بلوک های غیر قطری و قطری در ماتریس ادمیتانس سه فاز در فرکانس اصلی به ترتیب به صورت زیر فرمول بندی می شوند

اندازه ولتاژهای گره باید بین حدود مجاز باقی بمانند، یعنی

قیود (19) و (20) غیر محدب هستند و می توانند به صورت زیر محدب شوند [10].

با فرض اینکه شین های شبکه، به شین های شبکه سه فاز با ولتاژهای معلوم و nL شین غیر شبکه دیگر با زیروند L تقسیم می شوند، معادلات گره تفکیک شده شبکه می توانند به صورت زیر نوشته شوند.

حل بر حسب ولتاژ شین های غیر شبکه، نتیجه می دهد

با جایگزینی (24) در معادله (23)، جریان های تزریقی شین با فرکانس اصلی می توانند به این صورت داده شوند

و ولتاژهای شین اصلی به این صورت داده می شوند

برای هر گره n

که در آن، ، ،  و  به ترتیب سطرهای n ام ، ،  و  هستند. مقادیر زیر را تعریف می کنیم

آنگاه بخش حقیقی معادله (19) می تواند به صورت محدب زیر نوشته شود [10]

که در آن  و

که در آن،  از تعریف (33) پیروی می کند. یک رویه مشابه می تواند برای توان راکتیو و اندازه ولتاژ انجام شود [10] و از آن نتیجه می گیریم

قید (36) غیر محدب است، اما می تواند حذف شود، زیرا در بیشتر موارد، در سیستم های توزیع شعاعی برآورده می شود [9]. قیود دیگر توان های خط، جریان های خط و تلفات خط نیز می توانند گنجانده شوند [9]. معادلات (34)-(35) و (37)، قیود مورد نیاز توان اکتیو و راکتیو گره و معادله (39)، قیود مورد نیاز اندازه ولتاژ شین را ارائه می کنند که همگی در قالب محدب بسته هستند.

## ب- قیود هارمونیک

قیود هارمونیک، شامل حدود THD ولتاژ در تمام شین ها و تمام شیارهای زمانی هستند. جریان های تزریقی شین در فرکانس هارمونیک مرتبه h طبق مشخصات هر بار خطی به صورت زیر با جریان های فرکانس اصلی مرتبط می شوند.

که در آن، ،  و Kh یک ماتریس قطری است و  نسبت اندازه هارمونیک به اصلی و اختلاف زاویه فاز را در صورتی که یک بار غیر خطی به شین n متصل باشد، نشان می دهد و در غیر این صورت، . ولتاژهای شین هارمونیک به این صورت داده می شوند

که در آن، ، ،  و  به همان روش ماتریس ادمیتانس فرکانس اصلی با در نظر گرفتن تغییر بخش موهومی امپدانس سری و ادمیتانس موازی بر اثر هارمونیک ها تشکیل می شود. برای امپدانس سری

بارهای خطی (حساس و معمولی) در هارمونیک مرتبه h به ادمیتانس های ثابت تبدیل می شوند. برای بار معمولی به عنوان یک مثال، داریم

معادله (41) دارای همان شکل (26) است و همان رویه منجر به رابطه زیر می شود

اگر حداکثر THD مجاز ولتاژهای شین برای کیفیت توان قابل قبول در تمام شین ها THDmax باشد، آنگاه

به توان دو رساندن معادله فوق و جایگزینی با (44) نتیجه می دهد

معادلات (46)، قیود مورد نیاز کیفیت توان هستند.

# نتایج و بحث

روش بهینه سازی پیشنهادی، به ریز شبکه هوشمند توزیع نامتعادل شکل 2 اعمال شده است. برای روشنی هر فاز به صورت یک شین جداگانه شماره گذاری شده است. اندازه ترانسفورمر پست، kVA 500 و ولتاژ شبکه متعادل V 380، Hz 50 است. ریز شبکه شامل سه ژنراتور دیزلی تک فاز متداول kVA 50، یک مزرعه بادی kW 200 و یک واحد فتوولتائیک kW 200 است. فرض می شود که ژنراتورهای متداول دارای هر دو کنترل فرکانس اولیه و ثانویه هستند و هیچ بار میرا کننده یا وابسته به فرکانسی وجود ندارد. فرض می کنیم که مزرعه بادی و واحد فتوولتائیک توسط MPPT کنترل می شوند. نمایه حداکثر توان موجود برای مزرعه بادی و واحد فتوولتائیک به ترتیب از [3] و [16] بدست آمده اند. واحدهای بادی و فتوولتائیک در ضریب توان واحد کار می کنند و توان راکتیو تنها از ژنراتورهای متداول و شبکه تأمین می شود. بارها در ریز شبکه سه نوع هستند. نوع اول شامل سه بار تک فاز قابل کنترل با مصرف انرژی نامی 250، 500 و kWh 750 با ضریب توان واحد است. حداکثر توان مبادله شده توسط هر بار محدود به kW 50 در هر ساعت است. ساعت های موجود بارها به ترتیب 3→19، 4→20 و 5→21 هستند. فقط اولین بار قابل کنترل دارای ذخیره انرژی است و مجاز به باز تولید توان به شبکه می باشد. ذخیره انرژی به % 5 تا % 200 مصرف انرژی نامی آن محدود می باشد و ذخیره اولیه % 100 مصرف انرژی نامی آن فرض می شود. نوع دوم بارها، یک بار غیر قابل کنترل معمولی با نمایه توان اکتیو روزانه نشان داده شده در شکل 3 (b) است [17]. این بار، سه فاز نامتعادل بوده و با نسبت های % 40، % 30 و % 30 میان سه فاز توزیع می شود. نوع سوم، یک بار غیر قابل کنترل حساس تک فاز با توان ثابت kW 5/12 برای 16 ساعت اول و kW 25 برای 8 ساعت بعد است و به فاز c شین سه فاز بار معمولی متصل می شود. ضریب توان هر دو بار معمولی و حساس، 8/0 پس فاز است. فرض می شود که هزینه خرید انرژی از شبکه از نمایه روزانه شکل 3 (a) پیروی کند [2]. شیار زمانی، یک ساعت در نظر گرفته شده است و در نتیجه، هزینه انرژی به صورت هزینه توان لحاظ می شود. قیمت فروش توان به شبکه % 90 هزینه انرژی در هر ساعت فرض می شود. هزینه کاهش یک kWh از هر بار قابل کنترل، کاهش یک kW از بار معمولی و حساس، به ترتیب % 85، % 95 و % 98 حداکثر هزینه خرید انرژی از شبکه در طول روز در نظر گرفته می شوند. در نتیجه خواهیم داشت: ،  و . ضرایب هزینه خطی سه ژنراتور به ترتیب % 70، % 60 و % 50 حداقل قیمت فروش به شبکه در نظر گرفته شده و جملات درجه دو، نصف جملات خطی فرض شده اند. در نتیجه داریم: fg1=0.0158، hg1=0.0079، fg2=0.0135، hg2=0.0067، fg3=0.0113 و hg3=0.0056. قسمت های بین شین ها با طول یکسان فرض می شوند و همه دارای امپدانس سری سه فاز پر یونیت زیر بر مبنای پایه MVA 500 هستند و ادمیتانس های موازی نادیده گرفته شده اند [9].

بازه زمان بندی، یک روز است. فرض می کنیم که ریز شبکه در حالت متصل به شبکه راه اندازی شده و سپس سه انتقال حالت در ابتدای ساعت های 8، 11، 13 و 14 رخ می دهد. بارهای قابل کنترل، منابع تولید کننده هارمونیک با مشخصات نشان داده شده در جدول 1 فرض می شوند [18]. بدون از دست دادن کلیت الگوریتم، منابع تجدید پذیر، منابع غیر تولید کننده با استفاده از روش های مدولاسیون اینورتر پیشرفته و/ یا فیلترهای هارمونیک فرض می شوند. در طول حالت جزیره ای، ژنراتورهای متداول، ولتاژهای PCC را در مقادیر نامی آنها حفظ می کنند. بهینه سازی با استفاده از ابزار برنامه ریزی محدب CVX [15] انجام می شود که یک ابزار بهینه سازی مبتنی بر متلب با حل کننده SDP3 است. طبق استاندارد IEEE [19]، THD باید کمتر از % 5 باشد. برای بارهای حساس به هارمونیک، این حد می تواند پایین تر باشد. در شبیه سازی، شش حالت تست در نظر گرفته شده است؛ حالت THD غیر مقید و پنج حالت متناظر با THDmax از % 1 تا % 5.

شکل 2- سیستم تست ریز شبکه.

شکل 3- هزینه انرژی و ضریب بار کنترل نشده (a) هزینه انرژی و (b) ضریب بار.

جدول 1- مشخصات منابع هارمونیک [18]

| h | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 542/0 | 152/0 | 069/0 | 043/0 | 036/0 | 029/0 | 025/0 |
|  | 2/2 | 3/112 | 4/153 | 5/93- | 4/12- | 7/96 | 2/181- |

شکل های 4-9 نتایج حالت حد THD % 3 را نشان می دهند. تبادل توان اکتیو و راکتیو با شبکه در شکل های 4 (a) و 4 (b) نشان داده شده اند. توان در بازه های با نرخ انرژی بالاتر، تولید تجدید پذیر بالاتر و بار پایین تر، به شبکه صادر شده است. فرکانس، در شکل 4 (c) نشان داده شده است و در طول حالت متصل به شبکه و نیز در طول حالت جزیره ای به علت کنترل فرکانس ثانویه، در Hz 50 ثابت شده است. تبادل توان و انرژی ذخیره بار قابل کنترل دارای ذخیره انرژی به ترتیب در شکل های 5 (a) و 5 (b) نمایش داده شده اند و نشان می دهند که توان و انرژی ذخیره شده، در محدوده های مجاز خود باقی می مانند. بازه های تخلیه ذخیره انرژی با بازه های صدور توان به شبکه منطبق هستند. توان مصرفی روزانه دو بار قابل کنترل دیگر به ترتیب در شکل 6 (a) و 6 (b) نشان داده شده اند. مصرف بارهای قابل کنترل به بازه های با بارهای معمولی و حساس و نرخ های انرژی پایین تر جابجا می شوند. بارهای قابل کنترل اول و سوم همان طور که در جدول 2 نشان داده شده، قطع شده اند. توان بار معمولی به اندازه kW 15/46 در ساعت 20 کاهش یافته است و هیچ کاهشی در بار حساس در طول بازه زمان بندی شده وجود ندارد. مقدار واقعی و حداکثر توان بادی موجود، در شکل 7 (a) و این مقادیر برای تولید فتوولتائیک، در شکل 7 (b) نشان داده شده اند. توان بادی در هر دو بازه جزیره ای کاهش یافته است.

شکل 4- توان اکتیو، توان راکتیو و فرکانس شبکه؛ (a) توان اکتیو شبکه، (b) توان راکتیو شبکه و (c) فرکانس.

شکل 5- توان مصرف شده و ذخیره انرژی بار قابل کنترل 1؛ (a) توان مصرف شده و (b) ذخیره انرژی.

شکل 6- توان بارهای قابل کنترل 2 و 3؛ (a) بار 2 و (b) بار 3.

شکل 7- تولید تجدید پذیر حداکثر و واقعی؛ (a) بادی و (b) فتوولتائیک.

شکل 8- توان اکتیو و راکتیو ژنراتورها؛ (a) توان اکتیو و (b) توان راکتیو.

شکل 9- ولتاژهای شین حداکثر و حداقل و شین های متناظر.

جدول 2- مقایسه بین THD های محدود کننده مختلف

| THD حدی | % 1 | % 2 | % 3 | % 4 | % 5 | نامقید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کل مصرف | MWh 6255/2 | MWh 0535/3 | MWh 3364/3 | MWh 493/3 | MWh 516/3 | MWh 5189/3 |
| هزینه کل مصرف | $ 2637/86 | $ 9602/99 | $ 8024/108 | $ 647/113 | $ 3473/114 | $ 423/114 |
| صورتحساب خالص شبکه | $ 078/27 | $ 1994/23 | $ 2067/19 | $ 3623/15 | $ 8568/14 | $ 8584/14 |
| سود خالص ریز شبکه | $ 3549/6- | $ 5281/3 | $ 6215/8 | $ 1578/10 | $ 2651/10 | $ 2682/10 |
| ضریب به کارگیری بادی | % 1078/90 | % 059/95 | % 4942/97 | % 3641/98 | % 3565/98 | % 3095/98 |
| ضریب به کارگیری خورشیدی | % 2504/97 | % 100 | % 100 | % 6123/98 | % 6277/98 | % 7294/98 |
| انرژی صرفه جویی شده از بارهای قابل کنترل | kWh (58/14، 25/235، 42/543) | kWh (33/29، 98/51، 58/349) | kWh (41/34، 0، 32/158) | kWh (41/34، 0، 89/15) | kWh (41/34، 0، 0) | kWh (41/34، 0، 0) |
| توان صرفه جویی شده از بار ثابت | kW 1476/46 در ساعت 20 | kW 1476/46 در ساعت 20 | kW 1476/46 در ساعت 20 | kW 1476/46 در ساعت 20 | kW 1476/46 در ساعت 20 | kW 1476/46 در ساعت 20 |
| هزینه وقفه انرژی بارهای ثابت | $ 3414/30 | $ 4815/16 | $ 3716/7 | $ 9241/1 | $ 316/1 | $ 3161/1 |
| هزینه وقفه توان بارهای معمولی | $ 9728/1 | $ 9728/1 | $ 9728/1 | $ 9728/1 | $ 9728/1 | $ 9728/1 |

در بازه های متصل به شبکه، مزارع بادی و فتوولتائیک با تزریق توان به شبکه، در حداکثر توان موجود جهت حداکثر سود ریز شبکه، کار می کنند.

توان اکتیو و راکتیو تزریق شده توسط ژنراتورهای متداول به ترتیب در شکل 8 (a) و 8 (b) نشان داده شده اند. توان اکتیو در طول بازه های متصل به شبکه با نسبت های تخصیص یافته تقسیم می شود.

حداکثر و حداقل اندازه ولتاژ در تمام شین ها در بازه زمان بندی، در شکل 9 با شماره های شین متناظر نشان داده شده اند. روشن است که تمام ولتاژها در حدود مجاز باقی می مانند. همچنین مشاهده می شود که شین 12 به علت حداکثر تولید توان واحد فتوولتائیک، حداکثر ولتاژ را در طول بازه زمان بندی دارد و شین 14 به علت حداکثر مصرف توان بار کنترل نشده، دارای پایین ترین ولتاژ است.

شکل 10، قطع بارهای قابل کنترل در THD های محدود کننده مختلف را نشان می دهد. این انقطاع با کاهش THD محدود کننده افزایش می یابد تا با قید محدود کننده تر سازگار شود. اعوجاج هارمونیکی کل در تمام شین های شبکه در طول روز برای THD محدود کننده % 3 در شکل 11 نشان داده شده است. THD تمام شین ها درون محدوده هستند و در بازه های تبادل توان بارهای قابل کنترل، افزایش می یابند. THD تمام شین ها در THD های محدود کننده مختلف در ساعت 10 در شکل 12 نشان داده شده اند. THD در شین های بارهای قابل کنترل، بالاتر و در شین های دور، پایین تر است. اثر THD محدود کننده بر اقتصاد ریز شبکه در جدول 2 نشان داده شده است. مشخص شده که به علت کاهش توان بادی در بازه های جزیره ای شدن جهت محدود کردن اندازه ولتاژ در شین های بالادست، ضریب به کارگیری بادی پایین تر از خورشیدی است.

شکل 10- کاهش بارهای قابل کنترل در حدود THD مختلف.

شکل 11- THD شین ها در طول روز در THD محدود کننده % 3.

شکل 12- THD شین ها در ساعت 10 برای حدود THD مختلف.

یک THD محدود کننده تر منجر به سود ریز شبکه کمتر، مصرف کل کمتر، به کارگیری تجدید پذیر کمتر و کاهش بیشتر بارهای قابل کنترل می شود. از سوی دیگر، نتایج THD محدود کننده % 5، تغییر قابل توجهی را نسبت به حالت بدون محدودیت فراهم نمی کنند. حداکثر THD برای حالت بدون محدودیت، % 29/6 (در جدول نشان داده نشده) است که کمی بالاتر از حد % 5 می باشد. باید توسط EMS مصالحه ای بین اقتصاد ریز شبکه و حساسیت اعضای ریز شبکه به هارمونیک های ولتاژ انجام شود.

مراجع